哈尔滨工程大学科技成果汇编

一、机器人技术	- 1 -

1.深海探测型载人潜器	- 1 -

2.智能水下机器人技术	- 1 -

3.海洋综合探测潜水器	- 2 -

4.微小型水下无人探测器	- 3 -

5.水下探测机器人	- 4 -

6.遥控小型潜器ROV	- 4 -

7.现场空间曲线切割和焊接机器人	- 6 -

8.灾难现场生命体征搜寻机器人研发	- 6 -

9.水下船体表面清刷机器人	- 7 -

10.系列康复机器人	- 8 -

11.穿地龙机器人	- 9 -

12.四旋翼无人机	- 10 -

13.测绘航拍型固定翼中小型无人机	- 10 -

14.小型地面移动机器人	- 11 -

15.轮式平衡移动机器人	- 12 -

16.小型遥控摩托车	- 12 -

二、船舶与海洋工程技术	- 12 -

1.多用途重吊集合散货船设计	- 12 -

2.船舶操纵训练模拟器开发	- 13 -

3.船舶水动力节能装置	- 14 -

4.船舶智能阻尼减振器系列产品	- 14 -

5.船舶与浮式海洋平台波浪载荷计算软件(WALCS)	- 15 -

6.高速船耐波性计算软件	- 16 -

三、船舶配套技术	- 16 -

1.柴油机综合电控技术	- 16 -

2.船用柴油机排气挡板阀	- 17 -

3.船舶柴油机排气消声器	- 17 -

4.船用燃气轮机等离子点火装置	- 18 -

5.相继增压柴油机增压系统控制装置	- 19 -

6.船用智能油耗仪	- 19 -

7.船载航行数据记录仪	- 20 -

8.动力定位装置	- 21 -

9.船用光纤陀螺航姿系统	- 22 -

10.电子航海图系统	- 22 -

11.综合导航显控台	- 23 -

12.船舶减纵摇组合附体	- 24 -

13.NJ系列减摇鳍技术	- 24 -

14.地磁惯性组合电控罗经	- 25 -

15.磁通门罗经	- 25 -

四、水声技术	- 26 -

1.高精度水下声学综合定位系统	- 26 -

2.微小型相控阵声学流速剖面仪	- 27 -

3.便携式多波束测深仪	- 27 -

4.超低频宽带电动式水下声源	- 28 -

5.实时高质量数字化水声语音通信系统	- 29 -

6.水下高速声通信技术	- 30 -

五、计算机与通信技术	- 30 -

1.全景视觉监控系统	- 30 -

2.智能视频监控技术	- 31 -

3.指纹-静脉识别产品	- 31 -

4.侧扫声纳图像处理系统	- 32 -

5.配方产品智能分析与辅助设计系统	- 33 -

6.无线传感器网络安全隐匿路由及其评价验证技术	- 34 -

7.药品器械流通监管系统	- 34 -

8.住房和城乡建设部信息资源规划和电子政务顶层设计	- 35 -

9.基于极限策略的集成型高性能安全防护系统	- 35 -

10.面向权限控制的系统安全机制仿真与测评服务	- 35 -

11.装备交互式电子技术手册项目	- 36 -

12.基于自律计算的分布式系统可恢复性关键技术	- 36 -

13.高性能数据处理中间件系统	- 37 -

14.闭域空间移动通信用泄漏同轴电缆	- 38 -

15.多点定位的机场场面协同监视技术	- 39 -

16.动态海浪参数测量技术	- 40 -

17.直升机关键技术(宽带无线信号辐射源识别与定位系统)	- 40 -

六、光纤、传感器、物联网技术	- 41 -

1.基于RFID的煤矿井下安全综合监控预警系统	- 41 -

2.基于智能信号处理和多模态数据融合技术的在线产品检测系统	- 42 -

3.汽车轮胎温度压力无线监测系统	- 43 -

4.船体渗水智能监测系统	- 43 -

5.液体探测器	- 44 -

6.高精度复杂环境液体密度传感器	- 45 -

7.高精度复杂环境液位传感器	- 45 -

8.超薄型挠性温度传感器	- 45 -

9.磁罗盘传感器	- 46 -

10.光纤瓦斯监测与煤矿井下预警系统	- 47 -

11.新型特种高性能光纤及相关器件	- 47 -

12.光纤光镊技术及其微操纵系统	- 48 -

13.光纤白光应变测量系统	- 49 -

14.亚纳米激光工业检测与计量系统	- 50 -

15.PPLDD激光手术仪	- 50 -

16.光纤到户用无源光器件	- 51 -

17.Sensing-Ground: 基于物联网的突发地质灾害实时监、检测系统	- 52 -

18.Sensing-Ocean: 海洋环境实时监测系统	- 52 -

19.物联网智能药盒	- 53 -

七、新能源技术	- 53 -

1.海洋潮流能发电技术	- 53 -

2.垂直轴风力发电关键技术	- 54 -

3.海水温差与太阳能综合发电装置	- 55 -

4.利用微藻的深度净污技术及藻泥制氢系统研发	- 55 -

5.高性能染料敏化太阳电池	- 56 -

6.海水电池	- 56 -

7.直接炭燃料电池阳极	- 57 -

8.民用核电站仿真技术	- 58 -

八、新材料及化工技术	- 59 -

1.超轻镁锂合金	- 59 -

2.深水导管架安装夹桩器用钢	- 59 -

3.碳陶瓷复合密封材料	- 60 -

4.轻质高强浮力材料	- 61 -

5.吸声材料	- 61 -

6.生物医学材料	- 62 -

7.手性体分离材料	- 63 -

8.快速止血剂	- 64 -

9.二硅化钼基高温结构复合材料	- 64 -

10.玄武岩纤维复合筋增强混凝土复合材料	- 65 -

11.埋植鱼类催产素的缓释材料	- 66 -

12.鳞片阻挡型环氧重防腐涂料	- 66 -

13.双相不锈钢叶轮	- 67 -

14.不等高度波纹板元件	- 67 -

15.气液两相流体润滑技术	- 68 -

16.煤矿危险信息和环境信息综合移动探测平台	- 69 -

17.低温前驱体裂解法合成碳化硼粉体	- 70 -

18.新型耐湿热环氧树脂和固化剂的制备及应用开发	- 70 -

19.双酚芴的制备及应用开发	- 71 -

20.碳纳米管强韧化MoSi2结构材料的制备及实现机制	- 72 -

21掺杂ZrO2粉体制备及气敏性能研究	- 73 -

22.苯并噁嗪树脂的合成及应用研究	- 73 -

23.高电化学储氢性能纳米材料开发及研究	- 74 -

24.淀粉基全降解塑料工业化制造技术	- 74 -

25.纳米氧化锆系列产品生产技术	- 75 -

26.制药废液回收特戊酸、异辛酸及合成特戊酸氯技术	- 76 -

27.硫酸盐废水“生物-物化”处理及制备高纯度单质硫技术	- 77 -

28.膜联合纳米材料处理对海水殖进水的病原微生物的工艺和技术	- 77 -

29.从废锌锰电池中回收锌锰合金的工艺流程及设备	- 77 -

30.乙醛缩合法生产乙酸乙酯生产工艺	- 78 -

九、消防减灾技术	- 78 -

1.火灾预警与预测技术	- 78 -

2.矿井瓦斯抑爆技术	- 79 -

3.远程森林消防灭火用炮车弹系统	- 80 -

4.光纤甲烷气体监测系统	- 81 -

5.突发性土壤/水有毒有机物污染快速处理技术与设备	- 81 -

十、节能减排技术	- 82 -

1.聚合物驱采油污水处理	- 82 -

2.亲水性超滤膜组件	- 83 -

3.热力管道直埋技术	- 83 -

4.油田加热炉助燃冷却系统	- 84 -

5.中频感应管道解冻器	- 84 -

6.改良型上流式厌氧污泥床（UASB）工艺	- 86 -

7.余热发电异戊烷透平产品	- 86 -

8.径流式汽轮机设计技术	- 87 -

9.具有脱硫功能的高温烟气余热回收综合利用技术	- 87 -

10.零泄漏节流管调控式阀门	- 88 -

11.外置式两级汽水分离器	- 89 -

12.污水硫化物快速分析仪器	- 89 -

13.果蔬废弃物减量及产能技术	- 90 -

14.HGH--温室补光灯	- 90 -

十一、机电一体化技术	- 91 -

1.旋转机械的先进密封技术	- 91 -

2.叶轮机械的设计和优化技术	- 92 -

3.大尺度测量技术	- 93 -

4.液压加载系统	- 93 -

5.单相光伏并网逆变器	- 94 -

6.超高压电子电流互感器	- 95 -

7.车用超声多普勒里程仪	- 95 -

8.汽车远程监控定位系统	- 96 -

9.潜油电泵井下多元测试仪	- 97 -

10.实时在线轮轨疤痕检测平台	- 97 -

- 一、机器人技术

## 1.深海探测型载人潜器

联系人：韩端锋				  所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：h_handf@sina.com.cn	  电话：0451-82589553

项目概述

海洋是地球上尚未被人类充分认识和开发利用的各种自然资源潜在的战略基地,海洋的科学研究离不开各种海洋装备,深海载人潜水器就是可以运载科学家和各种工程人员进入深海亲临其境进行直观观察和进行各种科学研究的重要装备。

深海探测型载人潜水器是哈尔滨工程大学发挥学校在潜器及水下机器人方面的优势而研制的，潜器总长12.3米、宽3.2米、高2.4米，首部配备有机械手一部，可以完成一般的水下作业任务。推进系统采用了六个高效导管推进器，可以使潜器灵活的进行空间六自由度运动，同时还配备了先进的定位、导航、通信、生命支持系统等。

该型载人潜器的特点具有：下潜深度大、内部空间宽敞、水下作业时间长、续航力大的等特点。其作业深度可以在大部分海域进行探测任务，同时该型潜器强大的载荷代换功能，可以满足几十名人员和大量物资的运送任务，也意味着潜器具有很大的改造和升级的空间，该型潜器所具有多功能特点为国内首创：集科学探测、物资和人员输送等多种功能于一体。

项目成熟情况 技术成熟，填补国内空白。

应用范围 深海资源开发领域。

## 2.智能水下机器人技术

联系人：庞永杰						所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：pangyongjie@hrbeu.edu.cn	电    话：0451-82588922

项目概述

该系列智能水下机器人是针对海中目标的探测与识别而研制的特种水下机器人。该机器人是目前海洋探测关键技术研究与开发的试验平台，包括深海热液的探测与追踪技术、水下磁探测技术、水下激光探测与识别技术等。

技术指标：

潜深：300米；

续航力：110公里；

能源：锂离子充电电池；

控制系统：PC-104+VxWorks；

通讯系统：水声通讯、无线通讯、光纤通讯；

导航系统：光纤罗经、多普勒计程仪、深度计、高度计、GPS。

主要探测传感器：前视声纳、多波束测深测扫声纳、微光摄像机、水下激光探测器、温盐深传感器、磁探仪。该机器人已经参与了四次海上试验，自主探测了多种水下目标、自主完成了对海洋环境信息的采集等。

项目成熟情况 具有样机，技术成熟。

应用范围 应用于海底地形地貌的测量；海中特殊目标的探测与识别；海底光缆的探测与定位；海洋环境数据的自动采集等。

## 3.海洋综合探测潜水器

联系人：庞永杰			             所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：pangyongjie@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82588922

项目概述

海洋综合探测潜水器是针对目前海洋开发的需求，特别是海洋油气开发的需求而研制的自主式潜水器。该潜水器能够自主航行在复杂海洋环境中，并自主完成对海洋油气管道、海缆、海中目标等的探测、定位与跟踪。

技术指标：

潜深：1000米；

扩展续航力：1000公里；

最大速度：5节；

巡航速度：2节；

能源：锂离子充电电池；

控制系统：PC-104+VxWorks；

导航系统：小型惯导、多普勒计程仪、深度计、高度计、GPS；

通讯系统：水声通讯、无线电通讯、光纤通讯；

主要探测传感器：微光摄像机、前视声纳、侧扫声纳、温盐深传感器。

项目成熟情况 技术成熟，性能优越。

应用范围 海洋资源开发（海洋油气开发）。

## 4.微小型水下无人探测器

联系人：苏玉民			所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yuminsu@163.com	电    话：0451-82569037

项目概述

微小型水下无人探测器是以小型化为目标，针对海洋声光环境探测的需求而研制开发的自主式潜水器。该潜水器能够自主航行在复杂海洋环境中，能够完成对海中目标等的探测、定位与跟踪。

技术指标：

潜深：100米；

扩展续航力：50公里；

最大速度：3节；

巡航速度：2节；

能源：锂离子充电电池；

控制系统：PC-104+VxWorks；

导航系统：小型姿态和加速度测量系统、深度计、GPS；

通讯系统：无线电通讯、光纤通讯；

主要探测传感器：微光摄像机、前视声纳。该微小型水下无人探测器能够自主航行在复杂海洋环境中，能够完成对海中目标等的探测、定位与跟踪。

项目成熟情况 技术成熟，性能优越。

应用范围 应用于海中特殊目标的探测与识别；海底管道或海缆的探测等。

## 5.水下探测机器人

联系人：桑恩方		          所在院系：水声工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：sangef@vip.sina.com   电    话：0451-82518442

项目概述

针对我国存在几万座病险水库，其大坝随时存在倒坍和崩溃的危险，从而给人民的生命和财产造成巨大损失，而目前我国堤坝检测的技术水平严重落后的现状，并基于我们在声纳和水下机器人等领域几十年的科研技术积累，提出了研制一种新的水下探测机器人，从而对水库大坝进行探测的全面解决方案。它的特点是：

①对整个坝堤，从水下几十米、到二、三百米的坝体，具有有效探测能力；

②不仅探测坝体表面的破损和裂缝，而且能够探测坝体内部缺陷；

③扫查速度快（可达5400米²/时）。因而可进行经常性的快速安全巡检，从而可确保堤坝隐患的及时发现与报警。

关键技术为水下机器人载体的推进、控制与导航，高辨率多波束图像声纳，高分辨剖面声纳，综合信息的高速传输和先进的水面处理单元等。可为病险水库大坝的修复和新坝质量评估提供可靠的检测依据。

项目成熟概况 技术成熟，具有国际先进水平，可针对用户需求进行特殊设计和制作。

应用范围 水利发电的水库大坝破损检测和安全评估，对码头、桥墩等被橦后的受损程度进行探测评估，水下沉船、沉物、飞机残骸等进行搜索和探测定位，水下输油和输气管线的泄漏和破损点进行查找和定位，海洋石油钻井井口的再入监测，港口工程作业，海洋渔业中的网箱破损情况进行监督等都可应用。

## 6.遥控小型潜器ROV

联系人：刘文智				    所在院系：信息与通信工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：liuwenzhi@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82589810

项目概述

该产品是一种可以针对不同用途更换传感器及作业设备的微小轻便型检测用途的有缆水下机器人。该技术在过去一直被国外企业所垄断，国内现今销售ROV的公司均为代理国外产品。该机器人是通过脐带缆为机器人提供能源，控制信号及探测器信号也可通过脐带缆中的光纤传输。需要人工作业或检测时可切换到手动操纵模式，由操纵手控制机器人进行相关的作业任务。如需对指定水域的特定目标进行搜索时，可切换至自动模式，通过水下模式识别技术进行自动搜索。因为脐带缆供应电力，所以可以长时间的进行搜索工作。该机器人中应用到的几项关键技术均具有自主知识产权，如浮力材料、防水推进器、水下视频设备、运动控制器等，因此该系列产品具有强大的后续开发潜力。该机器人应用领域广阔，可以免去蛙人下水的诸多不便及危险发生，降低检修成本提高检修效率。也可对相关水域进行自动排查或定点监控。并且还可以广泛应用于海洋能源开发领域，可应用于海洋开发装备的安装、工作监控以及故障检修等。该设备是人类在海洋及各种水域进行相应活动时不可或缺的辅助设备。

主要功能特征：

深度等级：150m

尺寸：长度x宽度x高度：450mmx270mmx210mm

重量：空气中：6.0kg（13.3lbs）

水中：中性，通过底部圆筒铅块重量调节

速度：3，5节

推进和动力

推进器：3推进器：2水平方向（向前／向后），1垂直方向（向上／向下）

蓄电池：NiMH电池，3小时自主供电（潜器＋操控台）

外部供电：110-220V交流电–可同时ROV操控＋电池充电

ROV虽然在技术上没有AUV那么复杂但是现如今国内还没有一个可以完全成品化的ROV产品，据了解国内现在各单位使用的ROV多是从美国、法国进口来的，08年奥运会国安部门就进口了多台美国的ROV用在水下安检，每台的价格都在30万元以上，由于没有国产化进口的ROV产品价格非常昂贵使用率很低。

项目成熟情况 技术成熟，中试阶段。

应用范围 可应用于核电站、水电站坝体、桥墩检测；水下搜救、打捞；港口、船体和螺旋桨推进器检测；海洋石油部门、海上石油平台等。

## 7.现场空间曲线切割和焊接机器人

联系人：王宗义					          所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：wangzongyi@hrbeu.edu.cn           电    话：0451-82518759

项目概述

大直径开孔数控火焰切割机是专门用于在圆柱形壳体上切割相贯圆孔的切割设备，也可以用于在平板或复杂空间曲面上切割投影圆孔。切割投影圆直径可以从300mm～3000mm，并且可以切割变角度坡口。本设备可以应用在造船、海洋工程中大型管结构、石油化工设备、冶金、压力容器制造、车辆和桥梁等行业。
功能特点：

1) 圆柱壳体上切割正交孔，偏心孔，能切割连续变角度的上下坡口。
2) 可以在平板、斜板上、曲面板上切割圆孔，并切割变角度的上下坡口。
3) 可配氧乙炔、等离子切割等切割系统。

我们开发生产的DKK－2型大直径相贯线数控火焰切割机经过了我们多年的研究设计，经过在各种条件下的严格考验，现已成功的应用于我国船舶制造，特别是多次圆满的完成了大直径、大垂直位移和坡口角度变化的高精度开孔，极大地提高了切割质量和生产效率，受到使用厂方的欢迎，本项目荣获2004年黑龙江省科技进步一等奖。

项目成熟情况 技术和产品成熟可靠。

应用范围 该设备可以用于在工业用型钢，主要是圆柱形壳体、扁球面及球形截面、圆锥形壳体或其他变截面型材上，切割投影圆孔、椭圆孔或其他类型的空间复杂曲线，切割变角度内外坡口，切割接管的管端，并可完成接管与壳体的自动焊接。

## 8.灾难现场生命体征搜寻机器人研发

联系人：张汝波			          所在院系：计算机科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhangrubo@hrbeu.edu.cn    电    话：0451-82518975

项目概述

在世界各地，自然灾害如地震和火灾、各种突发事故如煤矿灾难、核辐射威胁以及恐怖活动等灾难经常发生。为了避免救援人员因情况不明而造成不必要的人员伤亡和物质损失，同时也能为政府职能部门提供较全面的受灾信息，提高救灾效率，使用救灾机器人进行辅助搜救成为解决这一难题的有效手段。

机器人仿照人类的听觉、视觉及触觉感知外部环境信息，利用规划策略对搜索区域进行遍历。采用人机交互技术，对幸存者发出提示语音信息，使幸存者及时发出求救声音或产生肢体运动，配合机器人的语音检测、定向和视觉检测。机器人若检测到求救声音信息，通过对声音的定向处理，向目标方向移动，使幸存者在机器人的视野范围内，机器人进行视觉处理和控制，用融合技术对这些多模式正交信息进行决策及融合，对非结构环境中是否存在幸存者进行判断。在信噪比5dB以上，利用求救声进行定向，定向±15度范围内；在复杂背景噪声下，人体姿态的检测率70%以上。

项目成熟情况 技术成熟，实验阶段。

应用范围 可用于城市救援、消防、公安、采矿和环保等领，同时在国防和星球探测等方面也有着良的应用前景。

## 9.水下船体表面清刷机器人

联系人：王立权			           所在院系：机电工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：wangliquan@hrbeu.edu.cn    电    话：0451-82519060

项目概述

船舶海上航行经常有各种海洋生物附着在船体外表面，腐蚀船体，增大了阻力，很难去除，以往使用重金属涂附的方法，但由于环保的要求已经逐渐被禁止使用。水下船体表面清刷机器人是在克服轮式、步行式清刷机器人缺点的基础上所研制的水下表面清刷机器人，主要适用于大型船只表面清刷工作，避免了船体表面的清理工作主要是在船坞里进行，作业环境污染严重，修船期长，船坞不足等缺点。该机器人可附着在船体外表面的水中，自动完成清刷任务。可对延长船舶的使用寿命、提高航速、节省燃油消耗和降低潜水员的劳动强度起到重要的作用。

主要技术指标：

(1) 工作环境：水下10米以浅的船体表面；

(2) 负重能力：不小于300N；

(3) 移动速度：0～8m/min；

(4) 控制方式：有线遥控。

本产品具有以下特点：采用永磁吸附履带式移动，适应船体表面曲率变化；采用计算机二级分布式控制，时时监测，自主作业，无需潜水员辅助工作；作业可时时进行，不受环境影响；友好的人机界面、便于操作、自动化程度高、大大的降低了人员的劳动强度。本产品可实现自由的前进、后退、左右转功能；自动跨越船体表面焊缝及凸起；机器人的本体移动与清刷工作同时进行；机器人本体携带倾角传感器，时时调整机器人的位姿。该产品采用新型的吸附与移动方式，自主研发，具有自主知识产权的产品。

项目成熟情况 技术成熟，中试阶段。

应用范围 大型船体表面清刷。

## 10.系列康复机器人

联系人：张立勋				           所在院系：机电工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhanglixun@hrbeu.edu.cn        电    话：0451-82569486

项目概述

（一）自动手指康复训练器

由手持控制盒和训练器两部分组成，手持控制盒用于各种训练方式的设定，训练器完成手部的训练工作。通过在手持控制盒上设定参数后，传给训练器，训练器按着设定的参数用电机拖动机构，带动患者手指进行往复的伸缩运动。可以完成手部肌肉群的恢复性训练及力量训练，从而使手部逐渐恢复正常功能。具有三种训练模式，可以实现拇指训练、四指训练、拇指与其他四个手指协调运动训练。

（二）站立式下肢康复训练机器人

该下肢康复训练机器人通过约束机构巧妙地将步态运动和踝关节姿态协调起来，可以模拟正常人行走的椭圆步态和踝关节的运动姿态，带动下肢做行走运动，帮助恢复行走运动机能。实现对下肢各个关节的运动训练、肌肉的锻炼以及神经功能的恢复训练。该康复机器人具有主动和被动两种工作模型，适合不同对象的需要，从而获得更佳训练效果。

（三）多功能助行康复机器人

针对老人运动机能较弱和偏瘫、截瘫患者行走运动障碍问题提出的对辅助行走和康复训练的需求，突破助行康复机器人的结构和运动协调控制等关键技术，研发多功能助行康复机器人产品。多功能助行机器人采用双差动轮驱动，残疾人可以随着机器人的前行而进行走步锻炼。腿部行走机构根据曲柄摇杆原理，利用摇杆末端圆弧轨迹模拟人走步时的大腿末端轨迹，随着机器人移动，行走机构给于残疾人腿部一定的推力，帮助残疾人双腿实现迈步动作，并且满足正常人行走时双腿的180°相位差，使残疾人更好的完成走步训练。该机器人具有四种训练模式：轮椅、助行、起坐和康复。

（四）自动助餐机器人

该机器人由旋转餐桌和机械手组成，通过计算机控制，操作方式有两种：脚踏开关和语音控制，可根据患者的肢体残疾程度和个人喜好自行选择。患者只需踩动脚踏开关或用语音表达，助餐机器人即可帮助残疾人进餐。此外助餐机器人的突出优点还有：轨迹规划模拟真人进餐，机器人助餐更人性化；机器人具有软件、硬件、机械三重限位系统，机器人更安全。

项目成熟情况 产品成熟，可以应用。

应用范围 年老体弱者、偏瘫、脑瘫患者的康复训练。

## 11.穿地龙机器人

联系人：孟庆鑫			            所在院系：机电工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：mengqingxin@hrbeu.edu.cn    电    话：0451-82589251

项目概述

本项目针对在大中城市的交通道路、建筑物和机场跑道等处铺设各种管线，解决不开挖打洞的穿管施工技术。地下穿孔技术是目前不开挖技术的研究热点，与传统的液压顶管技术相比，它具有施工速度快、后坐力小、无需巨大反力墙、施工费用低等优点。由于采用不开挖技术进行地下管线铺设既不影响交通又不污染环境，因此具有广泛的应用前景。我们研制的穿地龙机器人采用地面控制台遥控操作，检测其地下的位置姿态信息；不需再挖辅助作业坑，无环境污染；穿地龙机器人可适于多种直径管线铺设；结构小巧紧凑，便于携带。其主要技术指标如下：

机器人总体尺寸：长1200mm，直径80mm

铺设管线直径：70mm以下

铺设管线长度：40~60m

铺设管线速度：10m/小时

工作介质：黏土、砂土

项目成熟情况 技术成熟，中试阶段。

应用范围 穿地龙机器人主要针对中小直径的地下管线铺设，目前建筑公司、电信公司、电力公司对此均有应用需求。

## 12.四旋翼无人机

联系人：莫宏伟             				所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：mhonwei@163.com             	电    话：18686862018

项目概述

四旋翼无人机,采用自主开发设计的自动驾驶仪，软件控制系统、地面控制站。

主要技术指标：机身尺寸：60cm（电机轴距），翼长：300mm，机身高：260mm，有效载荷：300g，起飞重量：1150g，巡航速度：50km/h，飞行高度：1500m，续航时间：20-25 min，最大抗风：5级，起降方式：垂直起降，图像传输：1.2G微波图像传输电台，数据传输: 900M半双工数传电台，动力：6节锂离子电池。

遥控和自主飞行模式可选。可携带摄像装置及小型探测设备，完成情报侦察、地形探测等任务。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 边境监控、侦察，森林火灾预警，农业生产，地质勘探测绘，地形图测绘（DOM、DEM、DLG）、旅游景区管理，大型地址公园管理，三维（VR）系统底图，甚至扩展到农林作业、矿产探测、交通管理、广播广告、应急监测、犯罪高发区监测服务、暴动监测，公安、武警反恐、犯罪现场侦察勘探等方面。

## 13.测绘航拍型固定翼中小型无人机

联系人：莫宏伟             				所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：mhonwei@163.com             	电    话：18686862018

项目概述

全自主研发的飞行控制系统，软件控制系统，地面控制站。

主要技术指标：翼展：2600mm，机身长：1800mm，有效载荷：4200g，最大推力：9000g，起飞总重：11000g，巡航速度：50-110km/h，飞行高度：100-2000m，续航时间：90-160min，最大抗风：7级，起降方式：滑跑起降或弹射/伞降。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 边境监控、侦察，森林火灾预警，农业生产，地质勘探测绘，地形图测绘（DOM、DEM、DLG）、旅游景区管理，大型地址公园管理，三维（VR）系统底图，甚至扩展到农林作业、矿产探测、交通管理、广播广告、应急监测、犯罪高发区监测服务、暴动监测，公安、武警反恐、犯罪现场侦察勘探等方面。

## 14.小型地面移动机器人

联系人：莫宏伟             				所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：mhonwei@163.com             	电    话：18686862018

项目概述

主要技术指标：

尺寸：360*220*130 mm，履带驱动或轮式驱动，最大速度：4m/s，电源电压：直流12V，

最大通信距离：2000m，最大红外测量距离：1000mm，最大超声波测量距离：5000mm。

基本配置：红外避障传感器*4，超声波测距传感器*4，MMA7455三轴倾角传感器*1，光栅编码测速传感器*2，GY-26电子罗盘*1，ublox LEA-5A GPS*1，LPC2132处理器*1，680*340像素无线摄像头*1，温湿度传感器*1，C1100无线数传模块，二自由度机械云台*1，支持I2C、SPI通信接口设备扩展，32路PWM信号输出，提供开发源代码。

基本功能：无线监控，遥控遥感，UART通信实验，I2C通信实验，SPI通信实验，上、下位机通信实验，PWM舵机、步进电机、直流电机控制实验，嵌入式系统开发试验，温湿度测量，红外避障实验，超声波测距、避障实验，图像识别实验，导航定位实验，地形二维图生成实验，传感器数据采集融合实验。

可根据用户需求升级硬件性能：扩展至八路红外加八路超声波，增加超声波和红外传感器测量距离，更换运动模块和动作模块，增强通信能力，提高续航能力，提高传感器精度，更换处理器。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 教育、军事、医疗、服务行业。

## 15.轮式平衡移动机器人

联系人：莫宏伟             				所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：mhonwei@163.com             	电    话：18686862018

项目概述

轮式平衡移动机器人由控制模块、传感模块、通信模块和运动模块构成，能够实现独轮站立、自主行走。具有成本低，可操作性强和娱乐性能高等特点；可存储编程动作和自主控制；支持本地智能控制和远程控制。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 中小学、高校机器人教学和理论实验验证平台、娱乐玩具、单片机开发和嵌入式实验平台。

## 16.小型遥控摩托车

联系人：莫宏伟             				所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：mhonwei@163.com             	电    话：18686862018

项目概述

摩托车赛事是一项观赏性比较高的竞技运动，而由各国的电子爱好者发起的遥控摩托车比赛更是受到大众的欢迎，目前它已演变成为一场国际性的锦标赛事。本项目是一个结合传感、控制等多种技术设计的小型智能摩托车，能够实现编程控制和远程半自主控制。小型的遥控摩托车是智能摩托车的基础平台具有识别远程指令和编程控制功能，可用于高校教学实验、学生竞赛、单片机学习、嵌入式开发以及高级娱乐玩具。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 娱乐玩具，智能车竞赛，教育教学，单片机学习，嵌入式开发，算法开发实验平台。

- 二、船舶与海洋工程技术

## 1.多用途重吊集合散货船设计

联系人：韩端锋				  所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：h_handf@sina.com.cn	  电    话：0451-82589553

项目概述

哈尔滨工程大学多年来曾经承担过300多条不同船型的生产设计任务，尤其在黑龙江流域内航行的船只90%由我校设计，不仅具有丰富的理论知识，更积累了丰厚的实践经验，在国内船舶设计业界尤其是内河船设计界享有较高的声誉。学校设计的观光潜器和水翼艇均处于国际先进地位。

学校为大连中远船务工程有限公司生产设计的“3万吨重吊多用途船”，标志着哈尔滨工程大学在船舶设计领域的科研攻关整体实力已达国内先进水平，从此掀开了哈尔滨工程大学船舶设计科研团队进入海船设计新领域的崭新一页。

多用途重吊集合散货船是集装箱船和重吊船的多种功能于一体，联合操作时可达640吨超强起重能力，具有吨位大、装箱多、起货能力强、航速快、装载灵活的超强适应能力，是目前国内建造的最复杂远洋运输船型之一。具有较高设计难度和高附加值，也是我国国内船舶设计单位及造船企业能够设计和建造的最复杂船型之一。该项目也是我校首次承揽科技含量和附加值都较高的民用船舶整体生产设计任务。

项目成熟情况 技术完善，国内先进水平。

应用范围 船舶设计领域。

## 2.船舶操纵训练模拟器开发

联系人：韩端锋				  所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：h_handf@sina.com.cn	  电    话：0451-82589553

项目概述

船舶操纵模拟器是计算机仿真技术与航海技术结合的产物，利用仿真技术、网络技术、系统集成技术和多媒体技术，模拟训练可以直观地反映船艇操纵的特点和规律。船舶操纵模拟器系统由硬件和软件两大部分组成。硬件有实现船舶操纵运动数学模型自动解算的仿真计算机；模拟航行环境的视景产生设备，如投影仪、屏幕、高分辨率显示器等；内装各种航行仪表和设备的模拟驾驶舱；各种接口电路板等；软件主要包括三维视景、船舶运动数学模型、 ECDIS 、模拟雷达/ARPA和声响等子系统。

船舶操纵模拟器能够模拟各种船型的操船环境，使学员通过虚拟的三维海洋视景和船舶声音信号获得类似于实船操纵的经历，不受时间空间条件限制，缩短了训练时间，降低了训练成本。

项目成熟情况 技术成熟，可推广。

应用范围 应用于船员教学和培训、方案论证、海事分析等领域。

## 3.船舶水动力节能装置

联系人：黄胜			              所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：haipengzhang@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82568592

项目概述

本技术能实现船舶水动力系列节能装置的节能3~5%，并具有自主知识产权的船舶水动力节能装置研究相关的理论设计和性能预报方法、优化设计方法和相应的软件程序等。

截至目前，我校在螺旋桨水动力性能预报、船-桨-舵之间的水动力干扰计算、附加水动力节能装置研究等方面做了大量的研究工作，承担了大量相关科研任务，现已经在高性能螺旋桨设计、扭曲舵、舵附推力鳍、超级导流管、新型特种推进器（即全方向推进器）等方面已经取得了突破性进展，获取了多项具有自主知识产权的发明专利。

项目成熟情况 技术成熟，已具有试验样机。

应用范围 船舶节能领域。

## 4.船舶智能阻尼减振器系列产品

联系人：姚熊亮                        所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大145-11号(150001)

E-mail：xiongliangyao@gmail.com       电    话：0451-82518954

项目概述

（一）MR智能减振抗冲隔离器

MR智能减振抗冲隔离器由磁流变阻尼器与传统减振元器件并联而成，具有良好的低频减振、高频抗冲性能。对共振区的振动控制效果更为突出，与单独使用传统减振元器件相比，减振落差级可达到10dB左右。该产品可用于船舶小型机电设备的减振降噪。目前，该技术已完成样机试验，可以尝试推广。

（二）船用磁流变弹性体智能阻尼器和吸振器

船用磁流变弹性体智能阻尼器/吸振器通过改变输入电流调节阻尼器/吸振器的刚度和阻尼，实现对阻尼器出力及吸振频率的控制。本产品具有结构简单、减振/吸振效果好、适用频带可控（适用频率：数Hz～数十Hz)、环境适应能力强（耐油污、耐潮湿等）、稳定性好（长期使用后控制效果不降低）等优点，可适用于船舶小型设备（如机电设备、各类泵等）的减振降噪。目前本发明已申请国家专利，处于样机试验阶段。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围  船舶领域。

## 5.船舶与浮式海洋平台波浪载荷计算软件(WALCS)

联系人：任慧龙			              所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：haipengzhang@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82545109

项目概述

WALCS（3-D Wave Loads Calculation System）是由哈尔滨工程大学自主开发的基于三维频域线性势流理论的船舶与浮式海洋平台结构物波浪载荷计算软件。应用该程序计算规则波中流场速度势、三维水动力系数、波浪绕射力、F-K力、浮体的运动响应、浮体湿表面压力分布、剖面载荷，进而可以对浮体的运动、湿表面压力以及剖面载荷进行长短期统计分析。WALCS软件适用于各类常规船型（如油轮、散货船、集装箱船、水面船舶）、双体船型、多体船型以及FPSO、半潜式平台等浮式海洋工程结构物的运动及波浪载荷的计算分析。此外，该软件还具有与现有的大型结构有限元分析软件的计算接口，可以方便的实现载荷的施加。

WALCS软件经过十余年的开发和完善，对其功能以及计算精度进行了多方面的比较验证工作，包括与模型试验、Wigly数字船型、国际著名同类计算软件等的比较，大量的对比结果证明了该软件具有较高的计算精度。其性能受到船级社、各研究院所以及生产设计单位的认可。

项目成熟情况 技术成熟，已应用。

应用范围 船舶与浮式海洋平台波浪载荷的计算。

## 6.高速船耐波性计算软件

联系人：段文洋		                 所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：duanwenyang@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82589552

项目概述

随着海运的高速化，多种高性能新船艇不断涌现，其航速弗氏数大都高于0.4，船舶运动辐射和绕射兴波受航速效应的影响不容忽视，特别是多体船的片体之间的兴波水动力干扰会因航速不同而表现出有利或不利干扰，而传统的切片理论本质上不能体现船体兴波干扰的航速效应。国内外船舶力学界目前致力于发展的三维有航速水动力模型由于还有未突破的理论困难，对实际船舶，还不能得到有价值的结果。在过去十年中，哈尔滨工程大学在国内率先发展了水面高速细长体水动力学理论，在该理论中，由于方程是二维的，而自由面条件是三维有航速的，因此又称为二维半理论。我们发展了二维半理论的快速稳定算法，该软件可用于高速船、多体船的运动和波浪载荷预报。

项目成熟情况 技术成熟，可推广。

应用范围 高速船、多体船的运动和波浪载荷预报等领域。

- 三、船舶配套技术

## 1.柴油机综合电控技术

联系人：宋恩哲             所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：sez2005@sina.com   电    话：0451-82568316

项目概述

电控系统被称为柴油机的“大脑”，是柴油机的重要组成部分，对提高柴油机的自动化水平、经济性、动力性和改善排放等具有重要作用。柴油机电控技术水平的高低已经成为衡量柴油机先进性的重要标志，是柴油机产品核心竞争力的重要体现。哈尔滨工程大学动力装置电控技术研究所是专业从事动力装置自动控制与测试技术研究和产品开发的单位，研发的柴油机综合电控系统具有电控燃油喷射、缸排断油与相继增压控制、齿轮箱控制、系统运行状态监测及数据记录、安全保护、远程数据传输等功能，其技术水平处于国际先进。采用的关键技术有：柴油机电控燃油喷射和综合性能优化控制技术、电控系统的冗余热备份技术、系列化执行器及其驱动设计与匹配技术、冗余通讯技术、软硬件设计技术等。产品投入市场5年，目前已有6型产品成功应用到船舶、电站、铁路机车领域，可根据用户需求开发或定制产品。

项目成熟情况 该技术具有完全自主知识产权，产品成熟。

应用范围 可应用于船舶、铁路、公路、电站、工程机械等柴油机，也可推广应用于气体机。

## 2.船用柴油机排气挡板阀

联系人：张新玉					     所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨工程大学动能学院动力所(150001)

E-mail：zhangxinyu@hrbeu.edu.cn      电    话：13936132010

项目概述

挡板阀，也称蝶阀。大部分船舶柴油机的排气管出口均需安装有排气挡板阀，该阀在柴油机开车时打开，停机时关闭，用于防止柴油机停机时海水倒灌。为满足结构强度及密封要求，标准蝶阀的重量均较大（如标准DN450蝶阀重约60kg），对于一些轻型船舶，其排气管路不要求排气挡板阀严格密封，允许少量渗漏，但要求其重量尽量轻，并可承受高温及满足耐腐蚀要求。

针对这一要求，哈尔滨工程大学动力装置工程技术研究所研制了非标系列轻型不锈钢挡板阀，主要有DN425和DN125两种型号，材质为316L耐腐蚀不锈钢，可在600℃高温条件灵活启闭，带位置锁止与信号反馈功能，重量仅为同通径标准蝶阀的二分之一半左右（如非标DN425挡板阀的重量仅为28kg左右），特别适用于各型快艇的应用。该两型产品已生产交付近400台，用户反映良好。

项目成熟情况 已具备非标轻型挡板阀的设计、研发与制造能力，除上述两型产品外，可根据厂家要求，进行各种非标挡板阀的研制与生产。

应用范围 各型船舶柴油机。

## 3.船舶柴油机排气消声器

联系人：张新玉				         所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨工程大学动能学院动力所(150001)

E-mail：zhangxinyu@hrbeu.edu.cn      电    话：13936132010

项目概述

哈尔滨工程大学动力装置工程技术研究所是哈尔滨工程大学下属专门从事减振降噪技术研究的专业机构，2000年1月通过中国新时代质量体系认证中心ISO9001质量体系认证，具备消声器产品的设计、生产与研发资质。具备一支知识结构、年龄结构合理的高水平人才梯队。

多年来，在船舶动力装置振动与噪声控制方面做出了卓有成效的努力，承担了多项高新技术课题，取得了多项消声器产品专利，形成了系列化、标准化的消声器产品。针对船舶柴油机排气消声器的研发、设计、生产与验收，在实验条件、软件平台和专业队伍等方面，形成了国内一流的软硬件环境，并逐步形成了一套成功的新产品研发、生产、验收与售后服务运行机制。已开发的消声器产品包括5个系列近30个型号，分为阻式消声器、抗式消声器和阻抗复合式消声器，材料分为：不锈钢和碳钢两种，产品消声性能：25～ 35dB(A)，阻力性能：≤1000Pa，已开发产品覆盖了目前国内常用的船舶柴油机主机及电站柴油机，柴油机功率范围为：100kW～8800kW。

项目成熟情况 该系列产品成熟，取得了多项消声器产品专利，形成了系列化、标准化的消声器产品。

应用范围 船舶减振降噪领域。

## 4.船用燃气轮机等离子点火装置

联系人：郑洪涛					            所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhenghongtao@hrbeu.edu.cn           电    话：0451-82519304

项目概述

在燃气轮机的启动过程中，点火的成功率将直接关系到整个燃气轮机动力装置的安全可靠运行。该点火装置采用空气等离子技术，在空气等离子体与燃料雾化粒子的相互作用下，产生等离子化学反应，加速了燃料燃烧的物理－化学过程，扩大了点火的浓度极限，增加了火焰传播速度。等离子技术可以在很大程度上提高点火的可靠性及燃烧的稳定性，在等离子流作用下，燃料可在低浓度燃气混气中进行燃烧，可以避免在炉膛和燃烧室中可能发生的“爆燃”。

该装置由等离子发生器和专用高能电源以及控制部分组成。对采用火炬点火的航空发动机和各种工业燃机的燃烧室基本不需改造，对采用火花点火的航空发动机和各种工业燃机的燃烧室需要简单改造。

项目成熟情况 该产品成熟，具有完全的自主知识产权。

应用范围 航空发动机、船用燃气轮机和工业燃机。

## 5.相继增压柴油机增压系统控制装置

联系人：王银燕		     所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：wyyzxm@sina.com  电    话：0451-82519331

项目概述

相继增压是提高大功率柴油机低工况动力性能、经济性能及排放的最为有效的方法。目前德国MTU及MAN等著名公司均采用该项技术，使其产品处于国际领先水平。哈尔滨工程大学长期致力于相继增压技术的研究，具有相继增压系统设计、理论计算分析、试验、电控系统开发研制的能力。自主开发和与企业合作研制了多型柴油机相继增压系统，大幅度扩大了柴油机低速运行区域，降低了有效油耗率和排放。与企业合作开发的某额定转速1050r/min的中高速船用，由于采用了相继增压系统，在350-850r/min运行时，与原机相比，运行区平均扩大了143%，燃油消耗率降低了14%，烟度降低了55%，额定功率提高了10%，达到了国外同类产品的水平，填补了相继增压技术在国内的空白，目前已批量生产。

相继增压控制装置是相继增压柴油机的关键部件，该装置主要包括：STC控制仪和电磁阀箱两部分。STC控制仪具有状态检测、自动/手动控制、故障指示等功能，电磁阀箱具有蝶阀检测、状态显示、应急控制等功能。该项技术打破了国外的封锁，具有自主知识产权，填补了国内空白，达到了国际领先水平。该装置可推广应用于其他机型。

项目成熟情况 技术成熟，国际领先水平。

应用范围 船舶柴油机及要求低速大扭矩性能的柴油机。

## 6.船用智能油耗仪

联系人：朱明刚				     所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhuminggang@hrbeu.edu.cn 电    话：0451-82589581

项目概述

多用途船用燃油消耗仪经过多年已发展为系列化的产品。其主要功能特色：

可选用不同规格的流量传感器，测量不同功率发动机油消耗量（率)；

可长期监测瞬时流量；

可在船舶航行时使用；

可作为永久性仪表；

在满足使用要求的情况下，可有不同的测量精度；

燃用不同性质的燃油不影响测量精度；

标称测量时间测量次数可以按用户需求设定；

按GB6301-86要求测定平均油消耗率；

所在测量数据可由RS4221232送入PC机；

使用方便，可根据需求选择测量方式及打印输出方式；

系统配备实时时钟。

目前主要用柴油机台架测试，已在沪东重机、中船三井、熔安动力等工厂进行了实际安装使用，反应良好。可用于船舶、机车等运行状态监测。

项目成熟情况 技术成熟，应用阶段。

应用范围 船舶，机车，汽车，自动控制，航空，医用领域等。

## 7.船载航行数据记录仪

联系人：郝燕玲				     所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：weiyu@hrbeu.edu.cn       电    话：0451-82519907

项目概述

哈尔滨工程大学船大工程技术与设计研究院在船用产品的研制方面，具有多年的开发经验和雄厚的研发实力，产品已经型式化、系列化，并成功地应用于各类船舶。HVDR-001型船载航行数据记录仪适用于各类船舶，市场前景广泛。该产品的成功研制，对船舶的海上航行安全具有重要意义。

VDR主机采用Vxworks系统平台，用于采集并存储语音、雷达图像、船舶状态与操作信息等。外存储体（PDC）容量为4.0GB可进行 24小时循环记录。基于WINDOWS2000回放及监控设备，可以根据日期和时间进行数据的查询,它具有先进的时间检索功能，能接受用户输入精度为1秒的回放时间，同步回放出该时刻的所有数据。它还具有快进、快退、连续拖动等灵活方便的操作功能。

目前国际上只有少数国家(美国、英国、挪威、日本)能生产VDR产品，主要针对于新建船舶进行设计并对其安装，价格十分昂贵 。 HVDR-001型船载航行数据记录仪产品是截至目前国内第二家达到IMO国际标准，并通过中国船级社国际认证的产品，达到国际先进水平。根据国际海事组织(IMO)的A.861(20)号决议和中国交通部关于《船载航行数据记录仪管理规定（试用）》的要求，HVDR-001型船载航行数据记录仪产品市场定位于新装海洋客货运输民用船舶，市场总需求在2万台以上。根据市场分析预测，项目完成后的三年能可实现270台的销售量，销售收入可达到1亿元以上，利润总额5670万元，市场占有率达到1％左右。

项目成熟情况 技术成熟，产品已经型式化、系列化，国际先进水平。

应用范围 各类船舶。

## 8.动力定位装置

联系人： 边信黔		                  所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：bianxinqian@hrbeu.edu.cn      电    话：0451-82519579

项目概述

哈尔滨工程大学从事动力定位技术研究已有三十年历史，创新研制了多项国内外领先的技术和产品，多次获得国家科技进步奖。装备在胜利油田“浅海海底管线电缆检测与维修装置”（06年获国家发明二等奖）上的智能综合操纵和动力定位系统显控台IODP-1就是哈尔滨工程大学的科研成果，其主要包括：单运载器的多级动力定位技术（MC-DPS），多运载器的协调动力定位技术(CC-DPS)。

该装置应用了差分全球定位系统，数字滤波技术，以及最优控制软件等先进技术，使其定位精度在几米之内，达到当今世界先进水平。该装置不仅应用于停船定位，而且还能应用于船与船间的行距固定。海上补给船在行进间进行补给工作时，需要安全可靠的航距保持操纵，该技术通过对船舶推进器的自动精确控制，使海上运动补给不再成为高难动作。

项目成熟情况 技术成熟，达到世界先进水平。

应用范围 该装置还可应用于海底电缆铺设、检修，海上打捞救生，以及深海石油开采等海洋作业的平台定位。

## 9.船用光纤陀螺航姿系统

联系人：郝燕玲		             所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：wangwei407@hrbeu.edu.cn　电    话：0451-82519907

项目概述

光纤陀螺仪是惯性技术领域具有划时代特征的新型主流仪表，其原理、工艺及关键技术不同于传统的机电式仪表，具有高可靠、长寿命、快速启动、大动态范围等优点。我国已将光纤陀螺列为惯性技术领域重点发展的关键技术之一。

船用光纤陀螺航姿系统是由哈尔滨工程大学研制，能够提供载体的航向和姿态信息，具有高的可靠性和稳定性，适合船舶高精度和长时间航行需求。

主要技术指标：

(1) 航向精度：0.2°secΦ

(2) 纵摇精度：0.05°

(3) 横摇精度：0.05°

(4) 启动时间：≤60分钟

船用光纤陀螺航姿系统前期投资在2000万元左右。体积小、重量轻、对安装环境没有特殊要求，安装方式简单，操作维护方便，适合于各类船舶的需求，具有良好的适装性。

项目成熟情况 技术成熟，具有完全自主知识产权。

应用范围 应用于船舶、航空、航天等领域。

## 10.电子航海图系统

联系人：郝燕玲			            所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhaoyuxin@hrbeu.edu.cn  	电    话：0451-82519907

项目概述

电子航海图系统是一种以数字形式表示的实时导航信息系统。电子海图系统以全数字海图数据为基础，综合显示各类地理信息，并完成航线设计、航线检查、航行作业、航行计算、航行标记、信息处理等诸多航海功能，是一种将海图信息、定位信息、雷达信息、船舶动态参数集于一体的交互式航海自动化系统。支持S-57等多种标准 ENC数据；支持S-52显示规范，可实现海图的分层显示、颜色显示控制、海图缩放、海图漫游、海图旋转、最小比例尺控制、安全水深控制等功能；支持各种航海导航功能，包括海图管理、海图改正、信息查询、海图汇算、航线管理、航海作业、航行日志记载、航迹回放雷达信息标绘、危险报警等；支持以太网、CAN、RS-422、RS-485串行接口等多种外设连接能力。

该项目可独立配置、也可以与雷达等其它通讯导航设备构成综合船桥系统配置安装，并且可以根据用户需求进行结构优化和功能裁减，满足小型、中型和大型船舶的使用需求，市场前景广阔。

该项目已经应用于国内部分船舶上，合同规模超过千万。并且该项目属于我国船舶行业振兴规划中船舶配套设备建设的重要内容，其经济效益和社会效益可观。

项目成熟情况 技术成熟，国内领先。

应用范围 各类船舶。

## 11.综合导航显控台

联系人：袁赣南			            所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yuangannan@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82519040

项目概述

综合导航显控台是船用组合导航系统的中心设备。采用计算机技术和数据处理技术实现了导航信息的数据融合、集中控制和集中显示。能够在纸海图和电子海图上同时进行航海作业和制作航行计划，提高了导航效率和可靠性。具有实时记录和事后重放导航状态、航行路线的功能。并能在系泊状态下进行各种导航模拟训练。

具有航海咨询、航路安全监控和避碰辅助决策的功能。向指控系统、操艇系统、通讯系统连续实时发送导航信息。 H/HZD系列综合导航显控台作为船舶综合导航系统的核心设备，面向航海人员，实现系统的集中控制、综合优化和智能辅助决策。

项目成熟情况 产品成熟。

应用范围 航海船舶。

## 12.船舶减纵摇组合附体

联系人：李积德			               所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：haipengzhang@hrbeu.edu.cn      电    话：0451-82519723

项目概述

现代船舶不得不面对越来越多的大风浪海况航行，如果没有良好的耐波性作基础很多船舶不仅不能按要求正常作业、很多设备不能正常使用，甚至船舶的安全性也无法得到保障。减摇鳍、舭龙骨、减摇水舱等减横摇运动技术已被广泛应用，而抑制船舶纵向运动技术尚不成熟，百余年来一直困扰着造船工程师们。哈尔滨工程大学于上世纪90年代中期开始，研发了一种具有完全自主知识产权的新型减纵向运动组合附体，加装在450吨级实船上并经过海试验证取得成功。

该减纵摇组合附体由一个流线型附体和一对艏鳍组成，安装于船艏底部，其减纵摇效果显著，对原艇静水阻力影响很小。目前研究结果表明其综合减摇效果达40~50%，底部砰击概率降低70%~90%，波浪失速率小于15%，且解决了大部分减纵摇装置的结构强度问题，避免了组合附体激发的船体振动。减纵摇组合附体技术解决了百余年来造船领域的世界难题，使我国在船舶减纵摇领域处于国际领先水平。

项目成熟情况 技术成熟,国际领先。

应用范围 应用于常规单体船型、穿浪双体船型，还可应用于双体船、三体船等多体排水式船型。

## 13.NJ系列减摇鳍技术

联系人：梁利华						  所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lianglihua@hrbeu.edu.cn       电    话：0451-82519954

项目概述

我校是我国船舶减摇技术的发源地。已故顾懋祥院士作为奠基人，从1965年开始进行减摇鳍研究，填补了我国船舶减摇的空白。目前研制的四个系列22个型号的减摇鳍装置打破了国外对我国的技术垄断，装备于我国各类船只200多艘，并出口亚非六国，创造了二亿多元的产值，为开创我国减摇鳍事业做出了突出贡献，NJ系列减摇鳍产品也屡获殊荣，至使国外减摇鳍产品至今进不了国产船舶市场。至今已作为独立申报单位获国家科技进步二等奖1项、国家科技进步三等奖1项、国家科学大会奖1项，省部级科技进步奖10项。“十五”期间设计制造的升力控制减摇鳍、收放式减摇鳍为国内首创，通用施力装置、减摇水舱实验装置处于国内领先水平。

项目成熟情况 产品已经型式化、系列化，国内领先水平。

应用范围 航海船舶。

## 14.地磁惯性组合电控罗经

联系人：高延滨		                所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：gyb_402@yahoo.com.cn        电    话： 0451-82518973

项目概述

地球自身固有的可作为方位基准的矢量，除了地球自转角速度矢量以外，还有地磁场强度。电控陀螺罗经是利用陀螺仪的两个基本特性即定轴性和进动性，结合地球自转矢量和重力矢量，借助控制设备和阻尼设备而制成的提供真北基准的一种指向仪器。磁通门罗经是通过测量地磁场强度矢量水平分量方向定向的设备。电控陀螺罗经启动时间较长，但指向稳定精度高。磁通门罗经简易而且可达相当高的精确度，启动时间快，但是易受外界环境干扰且自差校正复杂。本成果结合二者的优点，启动时间快，精度高，工作可靠，完全自主导航，与现有船用导航设备兼容性好，技术升级成本小，是新一代船舶的理想定向装置。该产品启动时间快，精度高，工作可靠，完全自主导航，与现有船用导航设备兼容性好。

项目成熟情况 产品成熟，正在推广。

应用范围 船舶领域。

## 15.磁通门罗经

联系人：高延滨		               所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：gyb_402@yahoo.com.cn       电    话：0451-82518973

项目概述

磁通门罗经系统是采用磁通门传感器测量地磁矢量的水平分量得到载体航向的罗经系统。它的主要技术性能按GB/T14108-93船用A级磁罗经通用技术条件设计，但在使用性能上有很大的提高。具有以下性能特点：

操作方便。具有完善的补偿装置，不用传统的磁钢。通过软硬件的补偿,可有效消除倾斜自差,硬磁自差,软磁自差及次半圆自差。

适应性强。采用固态发送技术，用户可以任意选择数字量或任意转值及频率的模拟量输出接口，能提供IEC61162或NMEA格式的数据输出方便与其它导航设备组合使用。

该罗经系统安装简便，适应性强，可作为传统永磁体磁罗经的升级换代产品。

在民用船舶上不但可以替代传统的航海磁罗经，而且还能够提供如下应用：

(1)雷达：航向输入和指示，ARPA目标捕捉、计算；

(2)自动识别系统（AIS）：航向输入和指示，目标避碰计算；

(3)船舶黑匣子（VDR）：航向输入记录；

(4)自动舵（AUTOPILOT）：航向控制，航迹控制，航路控制；

(5)偏航仪（ROT）：大型船舶和船队姿态控制。

项目成熟情况 产品成熟可靠。

应用范围 大、中、小型民用船舶。

- 四、水声技术

## 1.高精度水下声学综合定位系统

联系人：孙大军				            所在院系：水声工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：sundajun@hrbeu.edu.cn           电    话：0451-82519500

项目概述

声学定位系统是大洋开发的必备手段，它能够提供海底勘查设备如ROV和AUV等重要的定位、导航和通讯支撑。

“十五”期间，在863计划的支持下，哈尔滨工程大学和国家海洋局第一海洋研究所共同研制成功了我国第一套具有自主知识产权的长程超短基线定位系统。“长程超短基线定位系统”于2006年5月在南海进行了深水定位试验验证。结果表明，系统工作稳定可靠，工作水深超过3700米，作用距离达到8.6km，并且具有水下动态目标跟踪功能，其定位精度为0.2-0.3%斜距，超出预定要求，达到国际先进水平。

水下定位技术是解决我国大洋和浅海资源勘探、开发的关键技术。为建立水下立体高精度定位系统，解决水下探测和作业的高精度定位问题提供了技术装备。

项目成熟情况 产品成熟，国际先进水平。

应用范围 海洋资源的勘探、开发。

## 2.微小型相控阵声学流速剖面仪

联系人：孙大军				            所在院系：水声工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：sundajun@hrbeu.edu.cn           电    话：0451-82519500

项目概述

哈尔滨工程大学经过近10年的技术积累，目前已研制成功300kHz双轴共体微小型相控阵ADCP，并且形成系列产品样机。相控阵ADCP的最大优点是只需利用一个平面阵，对该多元基阵进行相控，可同时形成4个向斜下方发射的波束。它代替了一般多普勒计程仪采用4个单独的活塞型换能器各自形成一个波束的方法。其优点是基阵体积减小，在相同的工作频率下，尺寸只相当常规基阵尺寸的四分之一左右，而且无需进行声速补偿。声学多普勒流速剖面仪（ADCP）是一种重要的现代海洋开发仪器。本系列产品可以在水下微小平台上使用获取海洋流速剖面信息，是目前国际同类产品中尺寸最小的。

项目成熟概况 产品成熟，国际先进水平。

应用范围 海洋资源的勘探、开发。

## 3.便携式多波束测深仪

联系人：李海森           所在院系：水声工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：hsenli@126.com   电    话：0451-82589147

项目概述

便携式多波束测深仪是哈尔滨工程大学水声研究所集十多年自主开发国产多波束测深仪的经验，最新研制成功并正式推出的国产首台便携式多波束测深仪，是哈尔滨工程大学国产浅水多波束测深仪系列化产品中的新成员，是专门为浅海和江河湖泊水下地形地貌测量研制的，具有完全独立的自主知识产权,2008年获得国家发明专利，2009年获得黑龙江省部级科技进步二等奖。它的研制成功再一次证实我国已经向世界上独立研制系列化多波束测深仪的先进国家迈进。该仪器可以适用于海洋工程、海道测量、海洋资源调查、打捞救生、港口建设、水库测量、抗洪抢险以及指导河道疏浚、水下探险、水上安全航行等。

本产品具有如下特点：

（1）体积小、重量轻、操作简单、辅助测量设备接口方便；

（2）具有在线帮助功能，操作人员可以随时求助系统的操作员指南，方便了设备的使用、维护和保养；

（3）汉化的人机界面友好、显示信息丰富、自动化程度较高、减轻了操作人员的劳动强度；

（4）提供良好的售后服务，备品备件方便快捷，低价或免费（团体用户）提供升级版软件，解除用户的后顾之忧，提高设备利用率；

（5）价格便宜，性能价格比高；

欢迎国内外用户来电来函定购，也可根据用户需要改装或研制特殊用途的地形测量设备。

项目成熟概况 产品成熟，填补国产小型多波束测深仪的空白，国际先进水平。

应用范围 海洋工程、海洋资源勘探与开发、江河湖泊水下地形测量

## 4.超低频宽带电动式水下声源

联系人：蓝宇	           所在院系：水声工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lanyu@hrbeu.edu.cn 电    话：0451-82519505

项目概况

ULF-1型超低频宽带电动式水下声源产品由哈尔滨工程大学水声工程学院换能器研究室研制。具有工作频率低、频带宽、结构尺寸小、重量轻等特点。

◆ 工作频带：5Hz-2kHz

◆ 声源级：160dB

◆ 工作深度：0-50米（内部自适应压力补偿装置）

◆ 结构尺寸：外径ø206mm，高度580mm

◆ 电缆长度：80m

◆ 重量：25kg (空气中、无电缆)

◆ 耐海水腐蚀金属涂层(盐雾试验可以达到800小时)

项目成熟概况 产品成熟，技术先进。

应用范围 应用于船舶噪声模拟、声纳性能检测、超低频水声试验、海洋声层分析、大洋声学测温、海底资源探测、海洋地质研究和海洋灾害预警等领域。

## 5.实时高质量数字化水声语音通信系统

联系人：赵安邦		           所在院系：水声工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhaoanbang@hrbeu.edu.cn电    话：0451-82518520

项目概况

与水声数据报相比较，水声语音通信更加直观、真切、柔软和更能可靠的传送信息，尤其在传送紧急命令和汇报紧急情况时，语音通信更有优势。开发深海油气资源要有更复杂的技术，需要有母船、水下作业机器人和深海固定开发基站协同作业。无线水声通信具有灵活、方便、经济、不存在电缆缠绕等问题，是当代海洋资源开发和海洋环境立体监测系统中的重要技术组成部分，可将水下传感器、试验仪器、AUV/UUV等获得的数据通过声学途径实时传输到岸上，亦可将母船的控制命令下传给水下用户，具有广阔的应用空间。发展水声语音通信，使深海空间站、水面保障船、穿梭潜器三者之间具备语音通信能力，是安全的保障，是高效作业的必须的信息支撑。

国内在该领域起步较晚。哈尔滨工程大学多年来取得了一系列成绩，提出了Pattern时延差编码通信体制，研究了OFDM、MFSK、QPSK、自适应均衡等技术，信道仿真技术，矢量信号处理及矢量通信技术，成功完成了多次湖上和海洋长距离水声数字语音通信。该实时高质量数字化水声语音通信系统通信距离可达10公里以上，误码率低，所需带宽小，语音质量令人满意。

项目成熟概况 国内先进水平。

应用范围 海洋资源勘测与开发系统、深海载人潜器系统、蛙人系统等。

## 6.水下高速声通信技术

联系人：乔钢			          所在院系：水声工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaogang_hrb@yahoo.com.cn电    话：0451-82589511

项目概况

声波是唯一可以进行水下远程信息传输的载体，因而水下声通信是各类海洋仪器无线数据传输的首选方式，在海洋资源开发与勘探、海洋环境监测与保护等领域有着广泛的应用前景。

哈尔滨工程大学在声矢量水听器水下定向通信、水下高速的图像通信、实时的语音通信和高可靠的指令传输等方面的技术研究为国内领先水平。采用扩频通信方式的低功耗、远程水声通信机，通信距离20公里以上。该技术成熟度在90％以上，己应用于水下机器人的遥控和数据回传中。研制的数字式、半双工水下对讲机，可在几公里的范围内进行水下实时语音通信。该系统经过了多次的湖上试验，技术成熟度80％左右。采用多载波的方式的高速水声通信系统，技术先进、通信速率可达10kbps，可用于水下的高速数据和图像传输。该技术经过十余年的研究、试验和改进，成熟度在80％以上。

项目成熟概况 技术成熟，国内先进水平。

应用范围 可以发展为水下的指令通信系统、语音通信系统和数据通信系统，也可集成为高性能、多功能的水下Modem。

- 五、计算机与通信技术

## 1.全景视觉监控系统

联系人：朱齐丹                      所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhaokaiqi@hrbeu.edu.cn      电    话：0451-82519405

项目概述

该产品由全景视频传感器部分、视频图像采集部分、光纤传输部分和监控室显示部分组成，成像视场范围大于半球 (360°×180°)，实时性好，结构紧凑，不需要附加随动系统。具有分辨率高、稳定性好、易维护、易操作等特点，具有现行监控设备（视角窄，云台故障率高）等无法比拟的优点，使得全景视觉系统非常适用于视频监控、远程会议、远程虚拟现实和机器人等应用领域。

全景视觉监视设备工程，经过技术人员的多次交流论证，结合现场情况，遵循有关行业公共设施安全防范工程设计规范，结合多年从事监控报警系统工程的设计、安装、调试和服务的实践经验和体会，本着适用、经济、稳定、可靠的原则，最大限度保护现有设备投资情况下，提出全景视觉监视设备的设计方案，构建一套功能完整、规范严密、实时高效的全景视觉监视设备平台。

项目成熟情况 该产品在国内属于技术领先，具有自主知识产权。

应用范围 视频监控、远程会议、远程虚拟现实和机器人等应用领域。

## 2.智能视频监控技术

联系人：刘海波				    所在院系：计算机学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：liuhaibo@hrbeu.edu.cn   电    话：13936137318

项目概述：

能够监控并分析出值班人员脱岗、外来人员进入、外来物品遗弃在监控现场等行为，根据分析结果自动报警。

项目成熟情况 系统集成阶段。

应用范围 可应用在银行、商店、车站、机场、码头、值班室、机房、安保重地等需要监控的场所。

## 3.指纹-静脉识别产品

联系人：王科俊		       所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：heukejun@sohu.com  电    话：0451-82569906

项目概述

（一）指纹识别产品

哈尔滨工程大学模式识别与智能系统研究所研发的指纹柜式考勤机，最佳识别率和24小时运转的超强稳定性，后台管理功能强大。我所研发的指纹考生身份认证系统5年来一直应用在全省国家级考试中，如四六级英语考试、工程硕士考试、体育艺术特长生等。指纹社保退休人员身份认证系统/驾驶员身份管理/计算机使用人员身份识别等系统也在哈市多个重要部门得到长期应用。

（二）手背静脉识别系统

本系统主要分为两个部分：第一个部分是静脉采集装置，第二部分是识别系统的软件实现。

第一部分是静脉采集装置，主要组成包括光源、红外感光摄像头、以及usb触发开关。红外光源主要提供一定波段的红外光，照射手背的表面，通过红外感光摄像头成像然后通过usb接口传到计算机。usb触发开关主要完成人机自动交互的功能。第二部分是识别系统的软件实现，主要包括usb接口应用程序开发、静脉图像的前期处理和后期处理算法的开发。usb接口应用程序开发主要完成静脉图像的自动接收和人机的自动交互；静脉图像的前期处理主要完成静脉图像的增强、归一化、分割。静脉图像的后期处理主要完成对前期处理后的静脉图像进行特征提取以及分类。

项目成熟情况 产品成熟。

应用范围 主要应用于大型企业、商场、酒店以及各类考试的身份验证等。

## 4.侧扫声纳图像处理系统

联系人：叶秀芬		             所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yexiufen@hrbeu.edu.cn    电    话：0451-82518891

项目概述

侧扫声纳技术起源于20世纪50年代末，现在已成为广泛应用的海底成像技术。目前国内对侧扫声纳可视化及目标识别软件系统的研究较少，还没有得到实际应用。因此，侧扫声纳的图像处理系统的研制具有重要作用。

该套系统对侧扫声纳的原始数据进行解码，得到相应的图像、位置、速度、高度、深度等信息，结合目标的尺寸、外形、阴影等特征，自动寻找目标。就处理方式而言，分为离线处理和在线处理，离线处理对保存的声纳数据源文件进行处理，对图像进行伪彩色处理，根据图像及其他信息可实现航迹绘制、图像拼接、3D地形图绘制、目标精确标定等功能。在线处理对实时传输的声纳数据进行处理。可实时瀑布显示声纳图像，实时进行目标搜寻，并给出目标的位置、深度、高度等信息，并能3D仿真出声纳的运行状态（横滚、方向、前后倾角等）。

该系统能够高质量的显示声纳图像，辅助水下目标识别，是对人类在海洋及各种水域进行相应活动时不可或缺的辅助设备。

项目成熟情况 技术成熟，中试阶段。

应用范围 在海底测绘、海底地质勘测、海底工程施工、海底障碍物和沉积物的探测，以及海底矿产勘测等方面得到广泛应用。

## 5.配方产品智能分析与辅助设计系统

联系人：莫宏伟             所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：mhonwei@sina.com   电    话：0451-82569906

项目概述

国外在该项目开发方面比较成熟，在许多行业广泛使用产品配方计算机辅助设计系统，国内只有少数行业和单位开展这方面的应用研究，其中在烟草行业开展比较早，相对有一些技术基础，其他行业基本处于空白。本项目所采用的技术水平与国际同步，项目采用的技术包括计算机数据库、人工智能、数据挖掘等领域的前沿技术，与国内同类产品比较达到国内领先水平。项目技术路线及生产工艺是从配方产品设计业务的实际需求出发，紧紧抓住感官评价和配方维护两条主线，整合企业基础数据和业务流程，规范产品开发设计过程，注重技术数据的收集与管理，充分利用神经网络、遗传算法、模糊数学、专家系统等多种智能方法与技术，构建形成数字化、智能化的产品配方计算机辅助设计开发平台。项目投资包括企业信息化管理系统建设、配方产品数据库建设、系统开发设计、软硬件购置等几方面，初期起步投资一般应在50万以上。

项目成本包括企业信息化管理系统建设、配方产品数据库建设、系统开发设计、软硬件购置、企业原材料成分分析与管理等几方面，初期起步投资一般应在50万以上。项目可以为企业节约产品成本、配方设计成本，缩短产品开发周期，提高工作效率，进而加大经济效益，为企业打造优势品牌奠定科学基础，从而带来广泛的社会效益；相对于有实力的相关企业，项目投资少，但最终带来的效益是可观的。

项目成熟情况 项目当前所处阶段处于中试阶段，稳定性好，安全性高。

应用范围 用于烟草、食品、酒类、中医药等涉及配方产品的行业。

## 6.无线传感器网络安全隐匿路由及其评价验证技术

联系人：杨武	             所在院系：计算机科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yangwu@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82589638

项目概述

本项目在已有工作的基础上，研究面向国防或商业领域无线传感器网络的安全隐匿路由协议及其评价验证方法。项目内容包括：安全路由隐匿通信技术、安全路由随机选取及维护策略、安全选路参数的实时获取、更新和评价方法、以及安全隐匿路由的形式化分析与仿真验证。安全隐匿路由的研究从抵制被动攻击、尽可能地防御主动攻击以及联合攻击的指导思想出发，将路由安全性及匿名性作为重要的安全目标，在采用密钥管理技术和匿名技术对抗被动攻击和网外主动攻击的同时，对入网节点的拜占庭行为特征及其联合攻击行为特征进行提取量化，研究并设计基于节点行为的路由安全策略及防御措施，保证数据安全及时可靠隐匿地传输。

项目成熟情况 技术成熟，初试阶段。

应用范围 国防或商业领域无线安全传输领域。

## 7.药品器械流通监管系统

联系人：郑志              				所在院系： 国家大学科技园

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhengzhi_67@163.com         	电    话：13351685517

项目概述

检验、保障所购买药品质量的全流程监管系统。该系统从药械研制到药械的许可、审批、生产、注册、流通、销售、防伪认证等全过程留痕比对。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 全国所有制药企业和药品销售企业，以及医院、诊所、药店在内的超大型流通监管体系的建设。

## 8.住房和城乡建设部信息资源规划和电子政务顶层设计

联系人：郑志              				所在院系： 国家大学科技园

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhengzhi_67@163.com         	电    话：13351685517

项目概述

构建了一个面向房屋等建筑物全生命周期的信息化公共服务平台。通过获取房屋等建筑全生命周期内各阶段各项活动的信息资源,支持住房和城乡建设部实现城乡规划、市场监管和住房保障等目标。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 推动住房和城乡建设部政务装备持续发展和完善，提高住房和城乡建设部的行政能力。

## 9.基于极限策略的集成型高性能安全防护系统

联系人：郑志              				所在院系： 国家大学科技园

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhengzhi_67@163.com         	电    话：13351685517

项目概述

建立了多种网络安全技术集成联动防御体系，在大规模网络异常检测技术、垃圾邮件识别技术，网络舆情分析与监管技术、大规模网络安全评估分析技术、大流量网络内容监控技术及网络安全集成防御技术等方面取得了创新的成果。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 网络信息安全。

## 10.面向权限控制的系统安全机制仿真与测评服务

联系人：郑志              				所在院系： 国家大学科技园

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhengzhi_67@163.com         	电    话：13351685517

项目概述

解决内网信息泄露等由权限控制漏洞引发的信息安全隐患问题方面提供了有效的方法与途径，在信息安全的建设及从源头上解决由权限控制漏洞引发的信息安全问题。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 地区信息化建设和信息技术行业，提升我国电子信息安全领域的技术水平。

## 11.装备交互式电子技术手册项目

联系人：郑志              				所在院系： 国家大学科技园

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhengzhi_67@163.com         	电    话：13351685517

项目概述

采用标准的数字模式编制,具有交互功能和互操作性的、可在屏幕上显示的电子化技术手册。它以数字形式存储，采用文字、图形、表格、音频和视频等多种形式，以人机交互方式提供装备的基本原理、操作使用和维修等内容的技术出版物。

项目成熟情况 技术成熟，可推广应用。

应用范围 应用领域为军方和民用设备制造行业。

## 12.基于自律计算的分布式系统可恢复性关键技术

联系人：王慧强				            所在院系：计算机科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail： wanghuiqiang@hrbeu.edu.cn      电    话：0451-82589605

项目概述

本项目突破了以下几项关键技术：（1）理论参考模型：构建了一种以失效预防和系统恢复为目标的自律可恢复系统理论参考模型，通过分级恢复模式，使系统具有一定的自我感知和环境适应能力。（2）失效自愈调控技术：从分布式系统失效恢复决策问题入手，提出一种部分可观察随机决策POMDP模型，采用局部线性嵌入算法对高维、稀疏失效数据矩阵进行非线性映射，实现失效提前预判，减少或避免人为干预。（3）事件实时记录与分析技术突破了大量实时非覆盖存储、系统快照、互助日志和异地日志挖掘等技术，有针对性地对网络运行状况进行实时跟踪和记录，从中发现隐藏的安全问题。（4）微重启恢复技术 通过对软件系统二进制文件结构的分析与动态修改，建立系统应用的恢复结构，并将系统划分为多个递归重启域，依照恢复结构图递归重启直到失效最终解决，使系统具有更高的自恢复性能。（5）任务热插拔恢复技术：通过对运行组件的实时监视获取任务组件状态信息，定位失效组件，并采用代理、动态装载、反射等技术实现组件热插拔，实现软件的在线升级与恢复。（6）悔改恢复技术：采用三“R”技术，即“Rewind”，“Replay”和“Repair”，通过检查点设置和回卷恢复这两个过程使系统恢复到正常状态，实现对人为操作故障的恢复。

目前，事件实时记录与分析技术的部分成果正计划应用于某核电站监控系统中，微重启、任务热插拔技术计划已应用到某重大国防项目中，为某关键任务系统的不间断运行提供在线恢复手段。截至目前，本项目已获得实用新型专利2项，申请发明专利8项，软件著作权2项。

项目成熟情况 技术成熟，成功应用。

应用范围 研究成果可广泛应用于交通、民航、金融、证券、商业、保险等民用信息系统的建设，也可用于国防、政府机关等关键信息系统的保障领域。

## 13.高性能数据处理中间件系统

联系人：王念滨				     所在院系：计算机科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：wangnianbin@hrbeu.edu.cn 电    话：0451-82519610

项目概述

现行的中间件市场上主要存在两种产品：一种是纯粹的并行数据库系统，典型的产品包括IBM、ORACLE、Teradate。其特点是完全按照并行数据库的经典理论开发而成，功能全面，技术含量高，但价格昂贵，对系统和机器的要求高。在国内，尚无典型应用。另外一种是采用支持多节点数据库并行执行的中间件。如公司推出的支持数据库并行的中间件。其特点是，能够以较小的代价实现对数据库的并行操作，结构灵活，部署简单。但性能和健壮性方面还达不到并行数据库系统的全部要求。

国防科大、中科院计算所、曙光、联想等强力IT集团都在进行群集及并行数据库以及支持数据库并行的中间件的研究开发工作，并已经推出了相应的产品。但从应用角度来看，由于其采用追求通用化的技术路线，因此，在工程应用方面尚未形成规模。这为发展高性能数据处理中间件系统产品留下了巨大的发展空间。该项目的实施将原有理论和应用实践加以总结提高，推出高性能的支持数据库并行处理的中间件系统产品及海量数据管理服务平台。该系统目前在黑龙江省地方税务局省中心及13个地市数据中心应用。

项目成熟情况 技术成熟，已推广。

应用范围 可以应用到税务、工商、造船等具有较大数据的行业。

## 14.闭域空间移动通信用泄漏同轴电缆

联系人：杨晓冬			          所在院系：信息与通信工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yangxiaodong@hrbeu.edu.cn电    话：0451-53637776

项目概述

本项目在研究辐射场的解析算法基础上，首次将FDTD法引入到自由空间中泄缆辐射场方向性研究中，并且通过计算机仿真实验，其有效性得到了进一步证实，完善和提高了漏缆的辐射场理论体系，同时，该项目重点研究和提出了扩展漏缆单模辐射带宽的理论和方法并推导出了漏缆外导体上开槽口数目与扩展频带的理论关系，通过计算机仿真实验和对试制样品的测试，其有效性得到了进一步证实，为超宽带泄漏电缆的产业化提供了强有力的理论和技术支撑。

主要技术指标：

(1)使用频带：80-2200MHz（其中150-1000MHz为单模辐射频带）

(2)耦合损耗：55-70dB

(3)辐射角度：±10deg（垂直轴向）

(4)衰减：≤35dB(at 450MHz/1km)

超宽带泄漏同轴电缆的基本使用频带为80-2200MHz，它覆盖了目前世界上所有制式的移动通信（例如：低轨道卫星通信、GSM、PCS、GPRS、CDMA、PAS以及未来3G或4G移动通信等）的工作频带。

项目成熟情况 技术成熟，可以生产。

应用范围 矿井下生产和生活条件监控设施的信息传输等。

## 15.多点定位的机场场面协同监视技术

联系人：司伟建				     所在院系：信息与通信工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：siweijian@hrbeu.edu.cn   电    话：0451-82589810

项目概述

目前，我国只在首都机场、上海虹桥和浦东机场以及广州新机场等几个大型国际枢纽机场建设有场面监视雷达，而且其场面监视雷达为一次雷达，主要依靠雷达对移动目标雷达回波的分析计算来探测目标的具体位置，因此对地形、障碍物、天气等外界因素有较高的要求，同时，为尽可能覆盖大的范围，减小覆盖盲区，需要在适当位置建造一定高度的天线塔，通常一次场面监视雷达安装于机场管制塔台的顶部。但是，也不可避免地存在盲区，例如被候机楼、廊桥等遮挡的区域，另外需要和二次雷达数据和飞行计划数据相关，才能获得飞机的标识，而对于场面车辆则无法获得标识。

MDS（Multilateral Detect System）是基于应答机的多点监视系统，为机场场面监视提供了一种与传统一次场面监视雷达不同的重要新手段，它通过地面多个接收机捕获应答机脉冲并计算位置和标识，可以精确地对机场场面和周围地区的移动和静止的飞机和车辆等目标进行监视。系统具有极高可靠性和准确性，可以克服传统场面监视对外界因素较高的缺点，能够完全满足空中交通管制高精度定位的要求。每个地面接收机接收目标的信息，并进行解码、加时间戳，然后将数据传送至目标处理器，目标处理器比较来自多个接收机的报告，根据每个接收机的信号角度信息计算出目标位置。系统有较高的定位精度，不需要附加机载电子设备，可以与任何机载应答机一起工作而不需外加设备，它只有小的室外机箱和非旋转天线，可以很容易的安装在现有的通信塔、跑道或其它建筑物上，并且可以通过很多种通信方式与中央处理器通信。

本项目研究超分辨测向技术的高精度测向性能、快速实现算法和硬件可实现的实时处理技术，使之可以用于实时监测机场飞机目标位置。

项目成熟情况 关键技术已经成熟。

应用范围 于跑道、滑行道和机场场面移动目标的活动引导及监视。

## 16.动态海浪参数测量技术

联系人：冯驰				  所在院系：信息与通信工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：fengchi@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82535045

项目概述

潜器通信浮标、水下机器人等需要在海洋作业的系统必须了解作业地点的风浪参数，以便判断是否能在水面作业，或者何种操作方式。而天气预报系统很难精确预报该地点海浪（波高、波数）情况。无风浪条件下，水下深度可以通过压力、声纳等设备获得，但当有风浪时，特别是在浅表面时，直接通过压力计算的误差很大。原因在于没有考虑有风浪对压力的影响，其影响按指数规律变化，接近水面时，其误差接近波高。当深度大于二分之一波长时，风浪对压力的影响可以忽略不计。

采用压力传感器、加速度、计倾角仪和数字信号处理器等器件构成的测量系统，综合预测与滤波技术、轨迹跟踪技术等，获得稳定而准确的浪高、波长数据，可实现10 Hz的数据刷新显示，计算结果可以保存在测深系统，也可以传输至其它设备。该系统可以在静止或运动状态下测量风浪参数，计算瞬时水下深度。其水池试验结果显示，误差优于厘米级。正在进行工程化和最后验收实验。

项目成熟情况 技术成熟，填补国内空白。

应用范围 海况测量领域。

## 17.直升机关键技术(宽带无线信号辐射源识别与定位系统)

联系人：国强							所在院系：信息与通信工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-21号(150001)

E-mail：guoqiang@hrbeu.edu.cn			电    话：13904607511

项目概述

针对目前电子侦察领域辐射源信号识别与定位研究工作中亟待解决的关键问题，本系统主要攻克的关键性技术难题和瓶颈具体包括雷达脉内宽带信息的高斯噪声与窄带干扰抑制技术、多分量雷达及通信辐射源信号盲信息分离与提取技术、雷达及通信信号分选特征获取与分选识别技术、机载无源定位技术。

主要技术指标：

1.宽带体制通信及雷达信号干扰抑制技术指标

在输入信噪比为0dB时采用干扰抑制处理技术使输出信噪比预期改善10dB以上。

2.通信信号调制模式识别技术指标

完成信噪比10-20dB条件下的数字与模拟调制识别、模拟调制模式识别、数字调制模式识别功能；通过包络、瞬时频率、谱密度、高阶累积量等信息提取调制模式识别特征，上述特征参数提取与识别技术可用于区分AM、2ASK、4ASK、2FSK、4FSK、2PSK、4PSK、QAM、MSK等调制模式通信信号，识别准确率达到85%以上。

3.雷达信号分选技术指标

硬件实现雷达信号聚类分选，分选准确率预期达到80%以上。

4.雷达脉内特征提取与识别技术指标

完成信噪比10-20dB条件下的脉冲压缩体制雷达信号的识别，采用新的调制特征识别参数的特征提取技术包括：相像系数特征、熵特征、复杂度特征和模糊函数主脊切面特征等。实现雷达信号的分离、分选、识别。识别准确率达到85%以上。

5.定位系统指标

可实现机载单站多目标无源定位。

项目成熟情况 原理样机，技术成熟。

应用范围 本系统属机载电子侦察系统信息处理的核心环节。用于电子战、雷达、通信、敌我识别、武器控制等航空电子系统。

- 六、光纤、传感器、物联网技术

## 1.基于RFID的煤矿井下安全综合监控预警系统

联系人：刘鸿翊				          所在院系：计算机科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail： liuhy.2006@yahoo.com.cn      电    话：0451-82519272

项目概述

项目一期开发集群瓦斯区域监测、井下人员跟踪定位和动态预警与紧急通信3个主要子系统，二期拟扩展井下视频监测、通风系统监控、远程监控管理、辅助救援等子系统。采用自主研发的RFID多半径跟踪定位专利技术，不仅可以提高井下人员定位的准确性，而且可将所用的RFID读写器数量降低2/3；将瓦斯传感器与RFID标签进行一体化设计，使RFID标签兼有瓦斯传感器功能，能利用RFID通信信道实时上传瓦斯浓度数据；提出集群瓦斯区域监测技术可以全面反应井下瓦斯浓度分布情况，通过建立瓦斯浓度扩散模型可以实现动态预警；基于RFID技术与ADSL2+技术构建无线与有线融合的共享通信信道，结构简单，成本低，易于维护和扩充。预期在3年内，可分阶段为煤矿企业提供一整套多功能、高性能、低成本的煤矿井下安全综合系统。该系统可以大幅降低矿难事故的发生率、减少事故的伤亡人数，同时，为煤矿生产及上级管理部门的监管提供现代化工具，社会效益显著，减少煤矿事故带来的间接经济效益亦会十分可观。

项目成熟情况 关键技术已经成熟，可推广。

应用范围 本项目研究成果适用于煤矿井下安全管理。

## 2.基于智能信号处理和多模态数据融合技术的在线产品检测系统

联系人：杨秀坤			         所在院系：信息与通信工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yangxiukun@hrbeu.edu.cn　电    话：0451-82519810

项目概述

本项目开发以国际前沿的数字视频技术，多传感器数据融合技术，多光谱计算机图像处理为核心的具有自主知识产权的新一代电子产品在线视觉检测系统，为各类高科技电子产品质量自动监测,流程工业产品成分和质量监控提供快捷、灵敏、准确，可靠的全新技术设备，突破美国KLA-Tencor等公司在此领域的垄断地位和西方国家对我国出口的技术壁垒。

该项目综合了国际领先的纹理特征识别算法，精确的高速频域滤波器，最新的多波段图像识别技术，及独特的多阶层数据融合技术，开发出具有全方位性能的多模态硅片，半导体晶圆等电子产品图像自动识别系统和基于网络的全新图像综合搜索分析软件。该项目是在实施了目前美国、欧洲和国际上最大规模的先进传感器数据融合技术和图像识别系统解决方案项目的实际经验的基础上逐步完善形成的，融合了公司各系列产品的优点，为流程工业自动监测系统解决方案构建了前所未有的高度准确和简洁的低风险平台。

项目成熟情况 技术成熟，具有自主知识产权。

应用范围 其应用范围覆盖半导体芯片质量在线自动检测、流水线工业产品和食品质量安全监控，车辆零配件、压铸件Ｘ射线检测等领域。

## 3.汽车轮胎温度压力无线监测系统

联系人：付永庆			          所在院系：信息与通信工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：fuyongqing@hrbeu.edu.cn   电    话：0451-82518624

项目概述

汽车轮胎温度压力无线监测系统是为合作企业研制的新一代产品。所采用的无线传感器技术和智能接收机技术具有自主知识产权。目前该产品已由合作企业大批量生产。压力检测范围：1~13个大气压；温度测量范围：-40~125℃；使用中心频率为433.92MHz,压力温度监测周期4s,可同时监测轮胎数15个，具有报警功能和智能图形显示界面。接收灵敏度-109dBm,工作温度：主机-40~85℃,传感器-40~125℃,传感器发射功率13dBm,寿命5~10年。满足最新国家GB标准和各种车型使用要求，性能超过国内外同类产品技术指标达到国际领先水平。

项目成熟情况 技术成熟，可批量生产。

应用范围 汽车工业领域。

## 4.船体渗水智能监测系统

联系人：乔英杰				      所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

船舶行业是我国重点扶持发展的支柱性产业，船舶在航行过程中要依靠大量的数据提供安全信息和控制指令。在船舶工作过程中，船体渗水是最危险的一种模式，必须快速检测到信息，以便采取应急规避危险预案。船体渗水监测系统利用水检测传感器、通讯线缆、上位机处理器及数据采集处理软件等有机集成而成的一种先进的检测报警系统，可全方位保证船体渗水后，能快速检测到渗水信息、信号可靠传输、在上位机实现预警报警功能。“船体渗水监测系统”直接关系船舶效能的发挥，是关系到海上航行安全与否的重要因素。

“船体渗水智能监测系统”是指利用现代传感技术、信息融合技术、通讯技术、计算机技术、外输控制技术、可靠性技术以及专家系统技术等制造的信息监测系统，该类系统具有分布式、积木功能、高性能、高可靠等特点。该“船体渗水监测系统”就船舶危险模式中渗水情况进行监测，发出警报和显示信号，以便采取应急措施。

“船体渗水监测系统”主要由传感器、信号传输和显示、报警装置和上位机构成，该产品的开发不但可以支撑和牵动传感器行业的发展和进步，还可推向船舶配套市场，服务于船舶工程，创造较大的经济效益和社会效益。

本项研究基于船体渗水传感器材料及传感器制备技术、多功能水探测器的设计与优化工艺的研究、传感器阵列布局的优化设计研究、进行监测系统的布局优化设计等方面。目前，船体渗水传感器材料及传感器制备技术已完成。处于整体设计阶段。

项目成熟情况 关键技术成熟，待推广。

应用范围 船体渗水检测。

## 5.液体探测器

联系人：乔英杰·			      所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

液体探测器是用于探测液体有无的检测装置，目前国内外市场上成熟的产品有以下几类，其各自特点存在较大差别。如：电极式液体探测器是根据液体电解质电导率变化原理工作的，不足之处是液体必须是电解质；光纤式液体探测器是根据液体改变光的反射变化原理工作的，不足之处是抗污染能力弱。电容式液体探测器利用两电容板间电解质的介电常数特性制成，由于存在探测电极，因此无法在有腐蚀性液体环境中使用。美国霍尼韦尔公司90年代中末期开发的LL系列液体探测器，这是一种开关式传感器，其具有精度高、免维护、高可靠特点，是一种优越的液体探测器，并在世界范围内迅速普及，代表了传统产品的发展方向。本液体探测器产品可探测的液体为水、油、试剂等液体有无，温度适应范围为-40～+150℃，寿命为≥8a。

液体探测器应用抗干扰的近红外波段做检测光源，采用了光电一体化技术，并利用红外收发组件的光折射-反射工作原理制成，探测器通过桥路、放大、线性化、滤波等制成标准高低电压输出的装置，用于测量液体存在与否。

液位探测器组成包括红外收发组件、耐腐蚀的光学导流罩、集成电路等，产品具有故障率低，使用方便，寿命长，高腐蚀性、大压力、高振动、宽工作范围、小安装结构尺寸、免维护等特点，并且由于结构采用耐腐处理，可在恶劣条件下使用。该产品采用了可靠性冗余设计，具有自主知识产权的新一代液体探测器产品。

市场上行销的都为进口产品（美国霍尼韦尔公司LL系列产品），该产品在结构设计及冗余设计上形成自主知识产权的产品，可替代进口，满足国内市场需求。液体探测器可应用农业领域的农业灌溉、无土栽培；工业控制领域的冶金、电力、纺织；医药卫生的反应罐、反应瓶；石油化工的储油罐、输油管道、化工反应罐；水利工程的污水处理、自来水、江河治理；家用电器及家庭安全的热水器、洗衣机等。

项目成熟情况 技术成熟，具有样品，可替代进口产品。

应用范围 该产品可应用于工农业、科技等诸多领域。

## 6.高精度复杂环境液体密度传感器

联系人：朱正			   所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南通街145号理学楼

E-mail：wenq1303@163.com   电话：13039965186

项目概述

本研究提出了采用机器视觉技术研究实现复杂环境下（如硫酸中）的液体密度在线测量方案，使之能够克服其它测量方案的诸多弱点，为复杂环境下的液体密度测量提供了可靠技术手段，在铅酸电池监测系统的密度测量中可应用该装置。

项目成熟情况 已通过现场环境下的基本试验。

应用范围 可用于硫酸或其他液体的密度在线测量，精度达千分之五，分辨率为万分之五。

## 7.高精度复杂环境液位传感器

联系人：朱正			    所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南通街145号理学楼

E-mail：wenq1303@163.com    电话：13039965186

项目概述

本研究提出了采用机器视觉技术研究实现复杂环境下（如硫酸中）的液位测量方案中的关键技术，使之能够克服其它液位测量方案的弱点，为复杂环境下的液位测量提供可靠技术手段，在铅酸电池监测系统的液位测量中可应用该装置。

项目成熟情况 已通过现场环境下的基本试验。

应用范围 可用于酸性和碱性液体的小量程（70毫米）高精度（0.5毫米）液位实时测量。

## 8.超薄型挠性温度传感器

联系人：乔英杰			          所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

在传感器专业里，温度传感器是一个重要分支，其应用最为广泛、最为基础。它在工农业生产、现代科学研究及高新技术开发过程中也是一个极其重要的测量参量。温度作为热现象涉及到燃烧、传热等方面，是零件热变形、热应力分析的重要参数，尤其是温度，它可以反映燃烧过程中的一些重要信息，并直接影响设备的性能和安全。

市场上成熟的温度传感器有热偶、热阻、热敏电阻、pn结及集成电路温度传感器。利用金属和半导体的电阻和温度的依赖关系可做成各种电阻式温度传感器，其性能较佳，应用最广。超薄型挠性温度传感器利用金属电导率热效应制成。超薄型挠性温度传感器具有超薄性、快响应、高稳定、挠性化特点，是目前温度传感器品种的一种补充。

该产品在基底膜材料、敏感材料、微米级加工技术、设计仿真及可靠性技术的基础上，围绕微结构、超薄性、大挠度形变、高性能和耐恶劣环境的相关理论及技术为重点研究方向，致力解决温度传感器敏感膜特性、快速响应特性、绝缘性、形变影响小、精微调阻及结构设计制造等一系列关键工艺问题，攻克一批关键技术，如：传感器的结构CAD设计技术、敏感膜沉积及稳定化技术、微机械加工精细敏感电阻条技术、基底韧性化技术、敏感膜与基体附着力及热匹配技术、电化学表面钝化技术、引线焊接技术等，制作出超薄型、高灵敏、高可靠性的新型超薄型挠性化温度传感器。可合作中试生产。

项目成熟情况 技术成熟，具有样品。

应用范围 适用于不均匀物体表面温度测量、两物体接触面温度测量、窄缝内温度测量、球面、圆柱面、圆锥面、波浪面及不规则平面的表面测量。

## 9.磁罗盘传感器

联系人：李昆		             所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：  dxb7858@sohu.com       电    话：0451-82519754

项目概述

磁罗盘传感器用来指示传感器标示方向与地磁场磁北之间的偏角，用于指示确定方位。

磁方位传感器是以双轴正交的磁通门为敏感元件测量地磁场的，通过测量地磁场在水平面两个垂直方向的分量，经过反正切函数计算出磁罗盘传感器指示方向与地磁北的偏角。为使传感器在倾斜状态下能保证精度，传感器内部装有精密万向环来保证磁通门始终处于水平状态。

磁罗盘传感器在腔体倾斜10º情况下，保持如下技术指标：

磁罗盘传感器测量范围：0 ～ 360º

磁罗盘传感器精度：≤0.5º

工作温度：-20 ～ 55℃

输出信号：0 ～ 5VDC范围内(双路直流)

电源：±12VDC

该传感器具有体积小、精度高的特点。已经成功应用于工程实践中，外型尺寸可按用户要求制作。

项目成熟情况 技术成熟，已推广。

应用范围 可广泛应用于卫星、飞机、导弹、移动目标、勘探和探测等需要定向导航技术领域。

## 10.光纤瓦斯监测与煤矿井下预警系统

联系人：苑立波		           所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lbyuan@vip.sina.com   电    话：0451-82519850

项目概述

本项目在十多年光纤气体传感器研究的基础上，提出一种32点瓦斯探测精度为500ppm的分布式光纤瓦斯气体监测与预警系统，为建立高可靠、低成本、分布式井下动态信息的检测和处理方法，构建煤矿监测预警应急信息系统平台，解决煤矿瓦斯灾害，特别是危及矿工生命安全的重大瓦斯灾害提供可靠的测量与监测的技术手段。

项目发展的光纤瓦斯气体传感系统，具有探测灵敏度高，气体探测的选择性好，本质安全防爆，防电磁干扰，超高绝缘，适于远距离遥测，具有安全可靠，体积小等特点。

项目成熟情况 技术成熟，可以推广。

应用范围 主要面向我国煤矿生产，市场广阔。

## 11.新型特种高性能光纤及相关器件

联系人：苑立波		          所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lbyuan@vip.sina.com   电    话：0451-82519850

项目概述

为了尝试并探索以光纤为衬底，将若干光学器件与光路微缩集成在同一根光纤中，我们提出了研制光纤微缩集成式光纤传感器的构想。其核心概念就是以光纤作为圆形衬底，将较复杂的光路和各种光学元器件微缩到一根光纤内部。该技术是将传统的光学元器件和光纤传感系统微型化，并按照新的物理观点将这些元器件或系统“集成”在一根光纤中，以形成具有多种功能的光纤微缩集成传感器。因而，光纤微结构传感器件是新型集成式光纤传感器的一个新的发展方向。

通过将光路和各种光学元器件集成到光纤中的技术，可形成一系列新型微光纤集成器件和微缩光纤集成传感器，将成为发展集成式微型光纤传感器的关键技术之一。以多芯光纤作为基体材料的纤维集成微缩光纤传感器、集成于一根光纤中的光学微干涉仪，以及并行多光纤光栅传感组件等各种纤维集成微缩光学器件，拓展了新型微缩集成式光纤传感器的应用，对于光纤通信和光纤传感技术的发展具有重要的学术意义和广阔的工程应用前景。

项目成熟情况 关键技术成熟，能过推广。

应用范围 光纤通信、光纤传感领域。

## 12.光纤光镊技术及其微操纵系统

联系人：苑立波		          所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lbyuan@vip.sina.com   电    话：0451-82519850

项目概述

光镊是一种利用三维梯度光场的辐射光压来俘获微小粒子的操作系统。在生命科学的研究中，几乎所有的单细胞操作中都可以用光镊替代传统的操作技术和方法。本项目拟通过特殊的多芯光纤的设计，获得多光束组合而成的三维梯度力阱，从而达到采用单根光纤中的多纤芯组合输出的交叉光束来俘获微小粒子并实现三维操纵的目的。鉴于这种方法所实现的微小粒子俘获是由于多光束交叉组合形成的光束而实现的，我们形象地称其为“微光手”。同时，拟通过对多光束中每个光束的光功率进行调整和控制，如同调整手抓物体时的每个手指的指力一样，达到对单光纤所俘获的粒子在实现三维操纵的同时，还可以完成姿态调整与控制的目的。光镊的发明带来了生物个体微处理操作的革命性进步，而更加灵巧精巧的多芯光纤微光手必将发挥其先进的优势。通过本项目的深入研究，解决光纤光镊技术的仪器化的关键技术，推进微操纵系统的仪器化进程，对于促进我国在活体细胞的研究具有十分重要的意义。

项目成熟情况 技术成熟，国际先进，具有实验室样机。

应用范围 生物医学领域（如兽医）。

## 13.光纤白光应变测量系统

联系人：苑立波		          所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lbyuan@vip.sina.com   电    话：0451-82519850

项目概述

光纤白光应变测量系统用于对已知标度的光纤传感器长度（光程）的绝对变化，提取结构和材料内部应变信息的光纤传感系统。系统配合不同类型封装的光纤传感器，可测量混凝土基、环氧基材料以及其他复合材料基和土壤基材料的形变、应变。光纤白光应变测量系统的测量分辨率优于<1με，测量精度为±3με，量程为；标准量程±3000με（也可根据用户要求，定制量程）。

光纤白光应变测量仪提供了一种全新的建筑物、结构的无损检测与健康监测的测试产品，使测试变得更准确、更方便、更低廉。本成果总体技术水平国内领先，国际先进。哈尔滨工程大学拥有完全的自主知识产权，与国外同类产品的性能相当，个别关键指标还高于国外同类产品，单价格仅为其1/3。据不完全估计，近五年内，仅我国市场对监测用光纤传感器及其解调设备的需求容量将达到10亿元RMB以上，对光纤传感解调系统的年需求量达3000台套以上。

项目成熟情况 技术成熟，国内领先，国际先进。

应用范围 该系统既适合于力学与结构实验室的测量与研究，亦可广泛用于桥梁、电站、大坝、边坡、大型结构以及建筑物关键部分的无损检测与健康状况监测，还可用于智能结构中的应变测量。

## 14.亚纳米激光工业检测与计量系统

联系人：苑立波		          所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lbyuan@vip.sina.com   电    话：0451-82519850

项目概述

亚纳米激光工业检测与计量系统是利用偏振激光干涉测量原理，实现对微小位移和振动的高精度非接触式测量，系统的测量分辨率可达0.1nm，振幅测量重复精度3～5nm，还可用于长度、速度、加速度等物理参数的测量。该系统具有精度高、测量范围大、检测时间短、非接触式等优点，测量效率更高、不损伤测量表面、不易受被测对象表面状态影响。其主要技术指标如下：

（1）分辨率：优于10pm（5～500Hz）；

（2）动态范围：优于150dB（5～500Hz）；

（3）频率范围：5～1000Hz（可扩展）；

（4）测量维数：x-y二维；

（5）系统预热：30分钟；

（6）工作温度：10～40℃（工作时温度变化小于1℃）；

（7）体积：700×700×1200（mm3），（可缩小Φ300×1200）；

（8）其他：光学主体密封。

项目成熟情况 技术成熟，可推广。

应用范围 精密、超精密加工领域。

## 15.PPLDD激光手术仪

联系人：苑立波		          所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lbyuan@vip.sina.com   电    话：0451-82519850

项目概述

PPLDD激光手术仪是利用高能量激光能够彻底治愈腰椎和颈椎间盘突出症的一套医疗手术仪器，它是实施多渠道穿刺激光椎间盘髓核卸载手术（PPLDD）所必备的手术器械。它的功能是输出一束能量可调节、输出时间可设定的高能量激光，通过穿刺针刺入到椎间盘的髓核部分，将压迫神经的椎间盘汽化，来治愈腰椎、颈椎间盘突出症，替代必须开刀手术根治椎间盘突出的方法。

流行病学研究显示，腰椎间盘突出症是一种常见病、多发症，随着年龄的增长颈椎病的发病率越来越高，在50岁组人群中有25%的人患有颈椎病，60岁组人群中颈椎病的发病率可升至50%，据《健康报》统计，全国颈椎病患病人数约1.2亿，平均每10人中就有1名不同程度的颈椎病患者，它严重困扰着患者的身体健康和生活质量。PPLDD激光手术仪的推广对象为大中城市，即县及县以上的医院和诊所等医疗机构，据统计截止到2007年，我国医院、卫生院达到6.0万个，而能够彻底治愈腰椎间盘突出症的PPLDD手术仪器是每个医院所必备，治疗其市场容量达到至少为60000多台套，其市场容量达到6~8亿元。

项目成熟情况 技术成熟，可推广。

应用范围 医疗卫生领域。

## 16.光纤到户用无源光器件

联系人：杨军		           所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yangjun@hrbeu.edu.cn   电    话：0451-82519850

项目概述

塑料光纤（Plastic Optical Fiber， POF）与石英光纤相比，POF直径大，宜于连接、光耦合效率高、价格便宜，因此，它是短距离通信网络的理想传输介质。目前POF通信系统、POF有源与无源器件还处于实验室研究或应用初期阶段，其发展空间巨大。

本项目基于多年对倒锥透镜光纤端的POF连接方法，攻克了POF连接器与适配器批量化制作方法与关键工艺技术，突破POF高精度可控加热技术和高重复性的倒锥透镜光纤端的成型技术，发展出低成本、低损耗、高可靠性、连接方便的POF连接器与适配器；提出开展新型POF耦合器的制作方法、设备与工艺的研究，特别是攻克POF耦合器的熔融拉锥—焊接—再熔拉制作方法与关键技术，发展新型N×M型POF耦合器，为POF入户与接入技术提供低损耗、高可靠地光连接、分光与合光用无源光纤器件，突破料光纤入户用光无源器件的先进制备技术和技术装备，满足信息产业发展的迫切需要，研制和发展具有自主知识产权的光纤入户用POF光无源器件。

项目成熟情况 关键技术成熟，可以推广。

应用范围 在光纤到户应用中，特别是在未来家庭智能化、办公自动化、各类工业控制、汽车、多媒体设备中的数据传输、玩具和装饰等产业中具有重要作用。

## 17.Sensing-Ground: 基于物联网的突发地质灾害实时监、检测系统

联系人：赵蕴龙             				所在院系： 计算机科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhaoyunlong@hrbeu.edu.cn       	电    话：13936318969

项目概述

为尽可能减少突发性地质灾害造成的人民生命和财产损失，更好的服务于国家防灾减灾工作，拟开发基于物联网的突发地质灾害实时监、检测系统，该系统具有自配置、自运行、高精度、低成本、生存周期长等特性。通过有线互联网、无线计算机网络、移动通信网结合无线传感器网络构成的物联网，为突发地质灾害实时监、检测系统提供全方位、全天候的大地信息采集、传输、处理、管理、决策和信息发布的网络平台。

项目成熟情况 原型系统研发阶段

应用范围 全国地质灾害高发区域。

## 18.Sensing-Ocean: 海洋环境实时监测系统

联系人：赵蕴龙             				所在院系： 计算机科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhaoyunlong@hrbeu.edu.cn       	电    话：13936318969

项目概述

目前,海洋环境污染日趋严重,每年有大量的重金属、有机物质、营养盐和放射性废物进入海洋。除此之外还有工业废水的热污染,以及其他固体物质对海洋的污染。虽然海洋有自净能力,但是,海洋环境的恶化却在不断地加剧。因此,保护海洋环境已成为各海洋国家的共识,而保护海洋环境的重要环节就是海洋环境的监测。本项目将CTD温盐深仪、营养盐、重金属、有机污染物、化学耗氧量和有机磷农药等多种类型传感器构成无线传感器网络，实现多元海洋环境信息的综合采集与监测,初步建成海洋环境远程、实时、智能监测系统。

项目成熟情况 原型系统研发阶段

应用范围 有监测需求的各个海域。

## 19.物联网智能药盒

联系人：赵蕴龙             				所在院系： 计算机科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhaoyunlong@hrbeu.edu.cn       	电    话：13936318969

项目概述

据WHO统计，每年死亡的病人中有大约1/3是由于用药不合理造成的，而并非由于疾病本身，因此如何监管病人用药以及根据实际情况设置合理用药方案成为了业界的一个研究热点。物联网的出现为其提供了技术支撑，基于物联网的专家用药系统成为发展趋势。物联网用药系统的基础是患者所携带的智能药盒，本项目研制一种物联网智能药盒，集成压力传感器、电子开关、加速度传感器和嗡鸣器等多种传感设备，具有无线通信功能、无线网络功能、主治医师远程监控功能和远程在线用药方案调整功能等，为患者提供全方位、实时、科学的用药管理。

项目成熟情况 原型系统研发阶段

应用范围 老人、智障人群用药患者。

- 七、新能源技术

## 1.海洋潮流能发电技术

联系人：张亮				             所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhangliang@hrbeu.edu.cn          电    话：0451-82518183

项目概述

哈尔滨工程大学海洋潮流能利用技术的研究工作始于1982年。经过20多年的努力，形成了一支由船舶与海洋工程、流体力学、电控和机械等专业人员组成的学术队伍。分别于2002年3月和2005年12月在浙江省岱山县水道建造了我国第一台“万向I”70kW漂浮式潮流实验电站和“万向II”40kW座海底式潮流电站。

“万向I”潮流电站为漂浮结构型式，包括船型载体、系泊系统、双转子水轮机、液压恒频发电与控制系统、发电机等部分，具有蓄电池充电控制、并网控制和保护功能。

“万向II”潮流电站为座海底结构型式，发电系统可描述为座海底摩擦固定式双转子导流增强型潮流能独立发电系统。电站包括用于增强流速的导流箱型结构载体、双转子水轮机、机械增速系统、电控系统以及辅助装置。双转子轮辐式水轮机主轴支撑于导流罩上端浮箱和下端沉箱，沉箱下方由8条腿支撑。

两种电站都是独立的发电系统，属研究性的试验电站，可小范围供电。

目前，正在研制150kw级并网型潮流能发电技术示范和演示验证系统。该项目是目前世界装机容量最大的海上漂浮式潮流能发电原型示范机组，标志着我国的潮流电站系统集成设计能力和研制技术进入世界先进水平，同时为我国进行潮流能产业开发打造了成熟的基础实验平台。我国多数岛屿无电或缺电，潮流发电将对弥补能源短缺、缓解环境污染起到重要作用，潮流电站面对海岛和经济发达的沿海地区，有广阔的应用前景。

项目成熟情况 关键技术成熟,具有样品。

应用范围 海洋能源开发领域。

## 2.垂直轴风力发电关键技术

联系人：张亮				             所在院系：船舶工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhangliang@hrbeu.edu.cn         电    话：0451-82518183

项目概述

垂直轴风力发电机组具有很好的发展潜力，特别是在大型化发展方面比水平轴更具优势。然而，我国在垂直轴风电机组研制技术基本处于刚刚起步阶段。20世纪80年代，国内曾有单位试制过小型的垂直轴风机，单机容量仅有几千瓦，如中国气动力研究与发展中心在1984年设计了一座直径6米，额定功率2kW的试验风机，并进行了风洞测试。

2005年，国务院三峡办联合哈尔滨工程大学、中国机械科学院和哈尔滨电机集团等十多家单位，研制成功了我国第一台完全具有自主知识产权的50kW垂直轴风电机组小型试验机，该样机已在内蒙古化德县调试安装完毕并实现成功并网。本单位负责垂直轴Φ型叶轮气动性能和载荷数值预报方法的研究，垂直轴叶轮气动性能的研究，垂直轴叶轮、叶片和部件气动载荷的研究，功率调节器气动性能的研究以及垂直轴叶轮气动性能的优化设计。

目前在我国，兆瓦级垂直轴风电机组技术还是空白，50kW试验机的研制和运行，为进一步研制兆瓦级垂直轴风机在技术和实践上奠定了基础。

项目成熟情况 技术成熟，国内领先。

应用范围 风力发电领域。

## 3.海水温差与太阳能综合发电装置

联系人：郑群             			    所在院系：动力与能源学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhenghongtao@hrbeu.edu.cn      	电    话：0451-82519304

项目概述

海水温差能源量大，但是由于温差太小，造成发电设备效率较低，而且，单位发电量的设备比重量较大。因此，本项目提出利用海水温差与太阳能综合发电系统，实现两者的有机结合，利用冷海水的低温，通过太阳能加热提高温差，从而有效提高海水温差发电系统热效率。系统比功的提高，意味着发电设备的体积重量减少，设备成本和初始投资的降低。

本项目提出应用我们开发的异戊烷有机工质朗肯循环来实现热电高效转换。以异戊烷透平设计为核心技术的发电系统，可以充分利用温差资源实现高效率的能量转换。

海水温差与太阳能综合异戊烷透平发电装置是在海水温差发电闭式循环的基础上，综合太阳能热发电，结合异戊烷透平系统的新型发电装置。它大大的提高了系统循环效率，有效的利用了太阳能和海水温差能。

项目成熟情况 现正申请海洋可再生能源专项资金支持。

应用范围 海水温差能发电领域。

## 4.利用微藻的深度净污技术及藻泥制氢系统研发

联系人：施悦							所在院系：动力与能源学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：shiyue@hrbeu.edu.cn         	电    话：13845117382

项目概述

利用海洋微藻富含碳水化合物、蛋白质、粗纤维的特点，自主设计并制作了一体化除苔产氢系统，利用生物发酵制氢技术将浒苔转化为氢能，实现废物利用。该系统可以实现从进料—厌氧反应—产生氢气—电能转化和出水回收的完整运行，并且维持系统运行的大部分能量来自太阳能，采用闭式水循环方式，完全回收系统自身的排水。整个系统达到处理海洋污染和高效产生能源的双重目标。

系统具有以下特点：1.以富含氮磷的城市污水混合海水为微藻的生长基质，达到二级出水排海前水质深度净化的目的；2.微藻在生长过程中，通过光合作用，可以固定大气中的二氧化碳，从而达到降低碳排放的目的；3.选取藻泥为底物，或在浒苔爆发期，以粉碎的浒苔等生物质为底物，将厌氧发酵技术引入藻体生物质处理过程，设计一体化连续流反应器，能够对底物进行二次处理，最大程度的利用底物，提高产氢效率；4.实现循环回收的完整运行，同时系统运行的大部分能量来自太阳能和热泵节能系统，减少了电能消耗，水循环采用闭式循环方式，节约水资源。

项目成熟情况 现正申请海洋可再生能源专项资金支持。

应用范围 发酵法生物制氢工业化领域。

## 5.高性能染料敏化太阳电池

联系人：袁艺					 所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yi.yuan@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82569890

项目概述

染料敏化太阳电池使用二氧化钛等高稳定宽带隙半导体材料为n型电极，借助染料来实现光捕获。其关键的核心元件包括光敏染料、空穴传输材料和纳晶薄膜。

目前已在电池关键核心元件上取得重大突破，自主开发出具有自主知识产权的CXXX系列高性能钌染料。创造了染料敏化太阳电池12.3%、长期热稳定和光稳定器件10.5％、使用不含挥发性物质染料敏化太阳电池8.5%、全固态柔性7％等多项世界记录。成果已申请20项中国发明专利，5项国际专利。

项目成熟情况 技术成熟，可以推广。

应用范围 汽车、能源、电子、建筑、国防和民用等领域。

## 6.海水电池

联系人：曹殿学							所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：caodianxue@hrbeu.edu.cn   		电话：13946106432

项目概述

海水电池采用镁合金为阳极，碳纤维材料为阴极，直接利用海水做电解质，采用海水中溶解的氧气为氧化剂而工作的一种电池。工作时，需要海水连续流过电池的两极，以便为阴极不断地提供氧气和带走阳极生成的沉淀物，因此电池的结构是开放式的。由于电解质和氧气直接取自于电池周围的海水，唯一消耗的材料就是金属阳极，因此这种电池具有极高的能量密度，而且其结构十分简单，安全可靠，干存时间无限长。但由于受海水中溶解氧气浓度的限制，其输出功率较小。因此特别适用于为长期在海下工作的小功率电子仪器及电器装置提供动力。可在完全无需维护的条件下持续工作若干年。

随着我国海洋研究、海洋资源开发利用、海防建设的快速发展，对海水电池的需求必将大大增加，本项目产品可满足小功率、长寿命、免维护、安全无污染海水电源的需求。

项目成熟情况 技术较完善，可提供0.1W到1W功率范围内的产品及其制备技术。可根据使用要求制备不同功率和不同使用时间的产品。

应用范围 这类电池用于水声通讯设备、海洋监测系统、海下导航仪、海底地震监测仪、航标灯、海上应急和储备电源、及其它小功率海洋电子仪器设备。还可用于超长航程的AUV的动力电源。

## 7.直接炭燃料电池阳极

联系人：曹殿学					 所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：caodianxue@hrbeu.edu.cn　电    话：0451-82569890

项目概述

直接炭燃料电池（DCFC）技术为煤的洁净高效利用提供了一种新途径。与传统的燃煤发电和煤气化联合循环（IGCC）发电不同，DCFC是通过炭在阳极的直接电氧化和氧气在阴极的电还原来实现发电。在这种煤到电的转换过程中，无燃烧，无热机，无需对煤重整气化，因此DCFC具有高效和环保的突出优点。DCFC的理论效率达100%,实际电效率可达80%。和燃煤发电相比，用DCFC发电可将CO2的排放量减少50%，废气排放总量减少到十分之一，且几乎无粉尘排放。作为DCFC燃料的固体炭资源丰富，可由煤、生物质和有机垃圾等经热解或氢解获得，副产的氢气等可用于氢氧燃料电池，从而可实现最大限度地洁净高效的利用这些丰富的燃料。本项目针对DCFC阳极这一关键技术开展研究。针对炭粉在熔融碳酸盐中润湿性差问题提出了预润湿技术，针对炭粉电氧化活性低的问题提出了酸碱处理脱灰造孔技术。

通过本项目的研究，确定适合于DCFC阳极的炭燃料的规格参数（来源、粒度、物性及组成）、控制炭完全氧化的反应条件(温度、极化电势等)，并组装DCFC测试样机。

项目成熟情况 技术成熟，已测试组装样机。

应用范围 直接炭燃料电池。

## 8.民用核电站仿真技术

联系人：张志俭						        所在院系：核科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhangzhijian@hrbeu.edu.cn           电    话：0451-82525464

项目概述

核电站全范围仿真机能够模拟核电机组运行的各类工况，可用于操纵员培训、核电机组的设计和验证、运行规程的编制和验证、运行安全研究等工作，有效地提高核电机组运行的安全性和经济性，因而每座核电站都配备了全范围的核电仿真机。目前，只有美国、俄罗斯、法国、加拿大、日本等少数几个国家能制造核电站全范围仿真机，国内核电站正在运行的核电机组全范围仿真机绝大部分都花巨资从国外引进。

哈尔滨工程大学核科学与技术学院核动力仿真研究中心长期从事核动力运行与仿真的研究工作，取得了一批创新性的研究成果，完成的核动力装置全范围仿真机于2006年获得国家科技进步二等奖，在核动力运行与仿真研究领域处于国内领先地位，并积极寻求与美国GSE公司、中国核动力研究设计院、北京神州普惠科技有限公司合作开发核电仿真机，在核电仿真技术领域积累了丰富的设计经验，具有大量的高水平技术储备，具备了开发压水堆核电机组全范围仿真机的能力。

自主开发核电机组全范围仿真机，可以大大提高我国核电仿真技术水平，促进我国核电机组运行安全性和经济性的提高，并且可以打破国外的技术壁垒，为国家节省大量外汇。

项目成熟情况 技术成熟，国内领先地位。

应用范围 主要用于主控制室操纵员执照考试前的培训及持照人员的复训，其次是电厂事件重现或演习、演练。

- 八、新材料及化工技术

## 1.超轻镁锂合金

联系人：张密林		             所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhangmilin@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82533026

项目概述

基于目前许多装备结构件对于材料的轻量化要求越来越强烈，本单位研制的合金强度能达到300MPa左右，延伸率达10%以上，密度小于1.65g/cm3，并能获得各种尺寸的挤压件和轧制件（冷轧薄板能达到小于0.5mm）。

本项目产业化的目标是批量制备加工镁锂合金锭材、形变型材等原材料以及某些市场前景较好的零部件生产。所需投资500万左右。

本单位对镁锂合金熔铸与变形加工进行了技术攻关，掌握了获得高性能镁锂合金的关键技术，目前所制备合金的力学性能达到国际水平且在某些指标上超过了国外水平。所涉及的合金的制备与加工路线为：熔铸、热处理、挤压变形、轧制变形、冲压加工、表面处理。

根据比强度、比价格相等原则，确定镁锂合金材料价格为22万元/吨。而且如果能开发一些高附加值镁锂合金零部件产品的生产，并使之得到推广，那么镁锂合金零部件的价格将远高于板材、棒材的价格，每年的利润空间将在此基础上进一步得到扩大。目前本项目处于中试阶段，能获得性能稳定的铸件、挤压件和轧制件，且这些材料尺寸稳定性好。

项目成熟情况 技术成熟，中试阶段。

应用范围 船舶、航空、航天、交通、电子产品等领域。

## 2.深水导管架安装夹桩器用钢

联系人：李莉			          所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lili_heu@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82518173

项目概述

哈尔滨工程大学生物医学材料与工程研究中心在深水导管架安装夹桩器用钢的研制方面做了许多工作。目前国内的钢种难以满足深水导管架安装夹桩器的要求，德国生产的X45NiCrMo4钢可以满足夹桩器的使用要求，但此钢种处于技术保密，国内没有相应的牌号，所以研究具有自主知识产权的夹桩器用钢具有重大的实际意义。

本研究综合设计夹桩器用钢的化学成分范围，并熔炼制备合金钢，研究了其铸态组织及性能、退火软化工艺、淬火工艺和回火工艺等对其组织和性能的影响规律与机理，并最终确定了适于夹桩器用钢的化学成分及热处理工艺规范，所得性能指标为：σb≥1400MPa，δ达到6.5%，HRC≥62,符合深水导管架安装用夹桩器的性能要求。

项目成熟情况 技术成熟，可根据用户需求定制。

应用范围 适于各类夹桩器及各种要求高强高硬的合金钢件。

## 3.碳陶瓷复合密封材料

联系人：乔英杰			         所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

石墨材料具有良好的耐高温、低温、导电、导热及自润滑性能，具有较高机械强度及较小的热膨胀系数，抗热冲击性能优良，化学稳定性好，对大多数酸、碱、盐溶液不起化学反应或反应很弱，且石墨材料易于机械加工，所以广泛应用于航天航空、机械、电子、电工、半导体、冶金、化工、生物工程等领域，已成为一种不可缺少的特殊工程材料。普通碳－石墨材料，一方面强度低，开孔率大，用于流体密封承受压力低，密封性差；另一方面，石墨材料的抗氧化能力差，在一定程度上限制了石墨材料应用领域的扩大。因此，克服石墨材料的弱点，满足石墨材料在高新技术上的要求，是碳石墨制品制造业急需研究解决的重要课题。

成果通过鉴定，获黑龙江省科技进步奖励2项。

碳陶瓷复合材料材料性能

| 抗压强度（MPa） | 抗折强度（MPa） | 肖氏硬度（HS） | 体积密度（g/cm3） | 电阻率(μΩ.m) | 气孔率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220~300 | 45~65 | 70~80 | 1.80~2.00 | 40~50 | 1~3 |

项目成熟情况 技术成熟，可以推广。

应用范围 碳石墨材料改性、密封材料制备等领域。

## 4.轻质高强浮力材料

联系人：乔英杰			          所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

深水浮材具有抗压强度高、密度低、浮重比大、吸水率低、耐腐蚀、抗冲击、绝缘、隔热、阻燃、隔音等诸多优良品质和良好的机加工性能，受到人们广泛关注和重视。在海洋科考、海洋石油开发、渔业、航空等方面的应用非常广泛。尤其伴随深水油气田开采，促使了对深水浮材的研究与应用发展。

1500m深海浮力材料的主要技术指标：

体积密度：0.40~0.52 (g/cm3)

抗压强度：≥15 (MPa)

破坏强度：≥23 (MPa)

可潜深度：1500~2000 (m)

吸 水 率：≤3 %（1500m水深24h）

使用温度：-20~80(℃)

已申请的发明专利（通过公开审查）：深水耐压浮力材料CN200710144488.5；空心陶瓷球及其制备方法CN200710144489.X；深水耐压浮力装置CN200710144490.2。

项目成熟情况 技术成熟，中试化阶段。

应用范围 海洋开发、海底勘测等领域。

## 5.吸声材料

联系人：郭艳宏					     所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：guoyanhong@hrbeu.edu.cn      电    话：13313699703

项目概述

耐压吸声材料拉伸强度为12.35MPa，耗能模量4.6×109Pa，损耗因子0.6，声衰减常数2.6，在4.5MPa压力时可保持上述性能；国内同种材料声衰减常数2.0，5-6MPa，耗能模量4.6×108Pa，损耗因子0.6，在3.0MPa压力下上述性能急剧降低。

此耐压吸声材料用于振动噪声和空气噪声的处理，材料耐水性和耐压性优良，在高压下仍具有优异的吸声能力。目前研制的吸声材料，产品质量优良，实验流程工艺等均可行，可进行批量规模生产。

项目成熟情况 技术成熟，已进行了中试生产。

应用范围 用于振动噪声和空气噪声的处理。

## 6.生物医学材料

联系人：李莉			          所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lili_heu@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82518173

项目概述

（一）新型生物医用金属材料及其骨科植入物

金属材料具有其他材料不能比拟的高机械强度和优良的疲劳性能，仍是临床上应用最广泛的承力植入材料。新型医用合金在设计时应该考虑的问题包括：（1）首先要求合金中的组成元素无毒性和无致敏性；（2）要求合金具有高强度、高韧性、低模量和优良的冷热成形性。我们开发了TiNb、TiNbSn、TiNbZr、TiMoSn、TiMoZrSn等多种生物医用金属材料，它们可以广泛用于制造新型骨科植入器械、口腔器械、手术器械等。

（二）新型生物医用高分子材料

我们研制出可生物降解PLLA及其与PCL共聚物，系统分析了该材料的形状记忆特性及其影响因素，探讨了形状记忆特性与微观结构之间的内在关系和本质，同时对其降解行为进行了评价，为开发在力学性能、降解性能及形状记忆特性等方面综合性能更适宜于生物医学应用的可生物降解形状记忆聚合物奠定理论基础。

我们通过乳液凝胶法制备了壳聚糖／海藻酸钠微胶囊，微胶囊的表面呈多孔褶皱结构。壳聚糖／海藻酸钠微胶囊在碱性条件下有很好的膨胀性，好的膨胀性使囊壁的孔变大，因此微胶囊在pH为7.4的缓冲液中有更好的释放性能，在12小时内释放量达到83%以上。此外，壳聚糖／海藻酸钠微胶囊有很好的顺磁性，在磁铁的作用下能够沿着磁场的方向做定向运动。

（三）纳米生物医学材料

我们采用共沉淀法、部分还原沉淀法和水浴共沉淀法三种工艺制备了Fe3O4磁性纳米颗粒，最终控制颗粒尺寸小于10nm，其磁学特性呈现超顺磁性，符合生物医用需要。随后通过直接掺杂和利用乙醇作分散剂两种工艺合成Fe3O4纳米颗粒/聚氨酯复合薄膜，同时对其各项性能进行表征，证明了此种薄膜适用于血管支架的涂层。

（四）介入医学材料与器械

血管支架用于有效治疗冠心病等心脑血管疾病，在患处重新支撑起狭窄甚至阻塞的冠状动脉血管，以保证血液的流动通畅。作为支架的材料主要有不锈钢、TiNi合金、钽合金、CoCr合金以及多聚物等。最基本的血管支架产品被称为裸支架，是单一材料加工而成。药物涂层支架就是将抗血管重塑和抗增殖作用的药物通过高分子材料涂覆于金属支架表面，通过药物局部释放的方法防止再狭窄的发生。我们目前可以提供血管支架的花样设计及其应力的有限元分析、血管支架的激光切割与后续电化学抛光处理、药物控制释放涂层支架的制造、表面功能化支架（提高X射线下可视性、具有放射活性）的制造等科研服务，可协助企业申报血管支架类产品的生产许可、产品的动物实验、临床试验及医疗器械产品的报批、注册。

先天性心脏间隔补片是目前治疗先天性心房、心室间隔缺损的最先进的介入医学器械。我们针对国人心房、心室间隔缺损部位的几何特点，设计出合适的补片三维结构和几何特征，完成了网状结构的编织处理、端部激光焊接、表面生物膜的成膜方案和涂覆工艺、与输送装置之间的微连接等技术，目前正在寻求合作伙伴推广使用。

项目成熟情况 技术成熟,可推广应用。

应用范围 医疗卫生领域。

## 7.手性体分离材料

联系人：沈贤德			            所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：shenxiande@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82589543

项目概述

手性体分离材料作为分离医药中间体等光学活性分子的功能性高分子材料，近年来得到了国内外科研人员的广泛关注，也得到了迅猛的发展。我国在手性体分离技术方面的研究起步较晚，与发达国家相比还有较大差距。本项目以纤维素为原料，在纤维素分子链上通过化学改性导入具有一定特殊结构的官能团，利用纤维素及所导入官能团的立体结构和光学活性，分离具有特殊功能的药物中间体材料。如：氯胺酮，它具有两种分子式相同旋光性却相反的光学异构体，其左旋体是一种很好的麻醉药，而它的右旋体则是一种幻觉剂。两种光学活性异构体在液相色谱柱中，因其旋光性的差异，导致两种物质的流速差异，左旋体率先流出，右旋体滞后，从而达到分离左、右旋体的目的。

通过手性体分离材料的应用，可分离出高效、无副作用的医药中间体；该分离材料可再生、循环使用。该成果通过日本大赛璐公司推广，已在日本武田制药公司实现产业化，属国际先进水平。

项目成熟情况 技术成熟，国际先进。

应用范围 接产方必须是具有一定手性药物研究基础的大型医药企业。

## 8.快速止血剂

联系人：沈贤德					          所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：shenxiande@hrbeu.edu.cn           电    话：0451-82589543

项目概述

本成果以羧甲基纤维素为主原料（可从木材里提取并合成），用化学方法合成其衍生物，再用以高分子化合物-聚丙烯胺（Polyallylamine）交联,形成透明且具有弹性的凝胶材料。

具体使用方法是将得到的衍生物，制成液状喷雾剂。另一个喷雾剂则加装交联用高分子材料，在现场只要将两种喷雾剂同时喷向病患处，即可达到快速止血的目的。这种材料因采用了植物提取成分，不会对人体产生副作用，从根本上杜绝了病毒感染的危险，且操作方便，在战场或医疗现场具有很高的实用性。合成出来的材料，通过各方面数据的检测，符合止血剂用凝胶材料的各项指标，且其物理性能远远超过采用动物原材料时凝胶的物理性能。

项目成熟情况 技术成熟,可以进行转化生产。

应用范围 医用急救。

## 9.二硅化钼基高温结构复合材料

联系人：乔英杰				      所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

哈尔滨工程大学结构功能一体化材料研究所在高性能结构及热防护材料的研制方面，具有多年的开发经验和雄厚的研发实力。难熔金属间化合物二硅化钼(MoSi2)由于具有很高的熔点(2030℃)、极好的抗氧化性和适中的比重，特别是它具有可贵的R特性，即在温度升高时其强度并不下降，并以其诱人的高温物理化学性能，引起了国际材料界极大的兴趣。开展了大量的研究工作，目前在低温增韧和高温补强方面取得了一些创新性成果，但是在高温环境下(1200℃～1600℃)所表现出来的综合性能往往不能兼顾，顾此失彼。如果发挥出MoSi2材料的潜在优势，它将在1200℃~1600℃的高温环境下表现出优异的综合性能，是一类极有希望代替镍基超合金的新型结构材料。

项目成熟情况 技术成熟，中试阶段。

应用范围 研制的二硅化钼基高温结构材料可用于航空航天、民用气轮机、汽车、船舶、发电机等领域高温环境中。

## 10.玄武岩纤维复合筋增强混凝土复合材料

联系人：乔英杰				      所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

本项目采用具有低密度、高强度、良好抗腐蚀性能等综合性能优异的玄武岩纤维复合筋替代传统的钢筋，并将其应用于混凝土结构中，制备出性能优异的玄武岩纤维复合筋混凝土，解决混凝土结构的耐腐蚀问题，提高其使用寿命，并且可以有效减轻结构自重，简化施工工艺，从而解决潮湿地区和酸碱环境恶劣的地区桥梁、路面钢筋混凝土结构存在的使用寿命、耐腐蚀问题，经济效益显著。

玄武岩复合筋材的力学性能

| 规格 | 公称直径 |  | 公称横截面积 | 极限抗拉强度 | 保证 抗拉强度 | 弹性 模量 | 断裂伸长率（最小值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外径 | 内径 |  |  |  |  |  |
|  | mm | mm | mm2 | Mpa | Mpa | Gpa | % |
| #8 | 8 | 7.7 | 50.27 | 1200 | 1100 | 50 | 2.5 |
| #10 | 10 | 9.6 | 78.54 | 1100 | 1050 | 50 | 2.5 |
| #12 | 12 | 11.5 | 113.1 | 1000 | 960 | 50 | 2.5 |
| #16 | 16 | 15.4 | 201.1 | 960 | 900 | 50 | 2.5 |
| #19 | 19 | 18.5 | 295.50 | 900 | 860 | 50 | 2.5 |
| #22 | 22 | 21.6 | 382.73 | 850 | 800 | 50 | 2.5 |
| #25 | 25 | 24.5 | 537.90 | 800 | 760 | 50 | 2.5 |
| #29 | 29 | 28.4 | 645.90 | 740 | 700 | 50 | 2.5 |
| #32 | 32 | 31.6 | 807.34 | 700 | 660 | 50 | 2.5 |

项目成熟情况 技术成熟，可以推广。

应用范围 混凝土桥梁结构、道路建设、海港、码头、沿海、停车场等结构混凝土领域中的应用，也可应用于防腐建筑和地下工程中。

## 11.埋植鱼类催产素的缓释材料

联系人：潘忠诚								所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南通大街145号材料科学与化学工程学院

E-mail：panzhch9221@sian.com   				电    话：13904612101

项目概述

针对海水鱼类人工催产注射存在费时、费力、多次，同时对亲鱼造成不良应激等缺点，针对激素投喂产生水体环境污染和催产效果不佳等因素，本研究利用药物缓释材料包裹鱼类催产激素一次埋植到鱼类肌肉里，既而起到催产效果。

项目成熟情况 已经掌握其关键技术。

应用范围 日处理海水300-1000吨的海水养殖孵化企业。

## 12.鳞片阻挡型环氧重防腐涂料

联系人：邵亚薇					   所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：shaoyawei@hrbeu.edu.cn     电    话：0451-82569890

项目概述

鳞片阻挡型涂料在所形成的保护涂层中，由于鳞片形成的有效迷宫效应，可以阻止外部水、气对涂料所要保护对象的侵蚀，降低腐蚀速度。国内应用鳞片阻挡型涂料的研究主要集中在玻璃鳞片涂料方向，目前国内玻璃鳞片的价格达到8000多元/吨，超薄的玻璃鳞片价格更高，甚至达到60000元/吨，而本项目所采用鳞片的价格仅仅是普通玻璃鳞片的1/3，因而可以大幅降低涂料成本。同时在鳞片制备过程中，预先在鳞片表面形成具有化学活性的活性中心，使得活性鳞片填料与环氧树脂之间形成化学键合，并使活性鳞片填料在涂层中形成几十～一百多层的层状排列结构，增加迷宫效应，进一步提高涂层的抗渗透性以及涂层的阻挡性能。

项目成熟情况 涂料配方的完善过程中。

应用范围 可作桥梁、船舶、海上平台、港湾设施的防腐涂层等；也可以用于保护水泥制品等。

## 13.双相不锈钢叶轮

联系人：赵成志						   所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhaochengzhi@hrbeu.edu.cn      电    话：0451-82569890

项目概述

该工件由ZG0Cr25Ni5Mo2N采用精密铸造方法制成，技术难点在于该材料属于新材料，其组织形成规律、材料的性能需要进行分析和研究，双相不锈钢精密铸造在国内应用较少，许多技术问题需要解决，如开模问题、可溶芯技术、涂料和制壳技术、缩孔缩松问题等。目前已经掌握了材料的组织控制、性能参数，并且解决了上述生产过程中的技术难题。产品实现稳产，成品率达到97%以上。

项目成熟情况 技术成熟，可以推广。

应用范围 耐酸泵。

## 14.不等高度波纹板元件

联系人：吴华新              所在院系：航天与建筑工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yi407@163.com       电话：0451-82569768

项目概述

“不等高度波纹板”是哈尔滨工程大学开发的高效换热元件，具有结构紧凑、传热系数高、压降小、效率高，便于拆卸、维修方便等优点，是替代传统翅片管式加热器的换代产品，获得国家发明专利。兼顾气体与液体换热过程中，两种工质的热容量相差大的实际情况，可作为中央空调新风机组加热器的换代产品，开发新风机组加热器的专用换热器，小型燃气锅炉烟气热能回收装置。

它的技术特点是采用当今国际传热领域的前沿技术成果：一次原表面传热技术与微小孔道传热技术。一次表面减少了金属耗量与传热热阻，更重要的是这通过波纹板片的叠加组合，在板片间形成的流道断面形状是周期性变化的复杂三维微小流道。在流体的流动方向上对流体产生扰动，形成二次流，流体的边界层不断的被破坏，流体在低雷诺数下形成湍流，强化传热。研究工作的目标是快速将其转化为产品，使高效换热产品形成系列化、产业化。

项目成熟情况 技术成熟，研究水平处于国内的领先水平。

应用范围 是替代传统翅片管式加热器的换代产品，可作为中央空调新风机组加热器的换代产品。

## 15.气液两相流体润滑技术

联系人：王进礼				         所在院系：机电工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：wangjinli@hrbeu.edu.cn      电    话：0451-82519708

项目概述

气液两相流体润滑技术（也叫油气润滑技术）是用高速运动的压缩空气带动润滑剂（油或脂），到达润滑点进行润滑的技术。它是由20世纪60年代德国REBS公司发明的。气液两相流体润滑技术是集中润滑技术的一种形式，具有润滑剂的用量少，润滑效果好，能显著延长摩擦副的使用寿命, 是一种绿色的润滑冷却技术。气液两相流体润滑系统与传统的集中润滑系统相比，具有设备简单、易于维护、易于实现自动控制和设备相对运动部件多处于间歇工作状态等特点，因此可靠性高。

目前，国内外的气液两相流体润滑技术主要应用于冶金工业的轧钢设备的滚动轴承润滑。在水泥转窑的开式齿轮传动中也有应用。

哈尔滨工程大学于“九五”开始进行气液两相流体润滑技术的研究，其研究成果获国防科技进步三等奖2项，申请发明专利多项。目前，课题组正在研究气液两相流体润滑技术在闭式齿轮传动和滑动轴承中的应用。这将扩大气液两相流体润滑技术的应用面，使这项新型润滑技术发挥更大的作用。

项目成熟情况 技术成熟,可推广应用。

应用范围 机械润滑领域。

## 16.煤矿危险信息和环境信息综合移动探测平台

联系人：乔英杰				      所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

能源工业是我们国家经济发展的命脉所在。近年来，随着石油资源的日益紧缺、石油价格的飚升，煤炭行业的重要性和不可替代性也日益凸现。但中国煤炭行业的安全生产形势却不容乐观，尤其是重、特大伤亡事故屡见报端。在这些事故中，瓦斯爆炸又占绝大多数。这其中固然有很多因素，但各煤矿生产企业安全监测不完备、管理手段落后也是造成事故频发的重要原因之一。本项目是一种能够在煤矿中探测危险信息和环境信息的可移动探测平台。

移动探测平台的主要技术指标要求：

- 移动平台占地约0.6m2；

- 移动模式最高速度0.5m/s；

- 集成12种传感器：瓦斯、一氧化碳、氢气、氧气、温度、湿度、气压、火灾烟雾、倾角、风速风向、红外线温度传感器和图像视频头等；

- 实时图像传输，带有俯仰、左右转动搜索功能；

- 动力能源可以是220VDC，或24VDC；

- 最长移动距离200m；

- 移动平台可在静止和移动中工作。

本移动探测平台能够实时巡检采集并数字量显示煤矿、管道等应用中瓦斯浓度、一氧化碳浓度、风速、温度、负压和烟雾等多项环境参数，在某些环境参数超限时能够自动报警，能够反应环境状况和进行生命体征探测，同时能够对危险气体泄漏源进行定位，可以在灾害救援中提供环境参数并提供应急救援预案。

项目成熟情况 原理样机，作中试生产。

应用范围 用于煤矿安全生产自动化管理和救援。还可用于工业领域如：化工厂、炼油厂、制药厂、加气站等高危环境参数的探测。

## 17.低温前驱体裂解法合成碳化硼粉体

联系人：乔英杰				      所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

碳化硼具有超常硬度，高熔点、高弹性模量、低膨胀系数，恒定的高温强度，密度小，中子吸收能力强，化学性能良好等优点，已经引起了人们的极大兴趣。欧洲人在碳化硼方面处于技术领先地位，在应用上，其潜在的经济价值已引起世界同行们的关注。近年来，美国、日本、韩国等先进国家在这方面做了大量研究工作，进展迅速。而目前，我国在这方面的工作做得很少，所以发展前景广阔。

在工业上碳化硼的制备方法主要是硼酐碳热还原法和镁热还原法，这些方法都需要较高的温度(一般高于2000℃)，能耗大、生产能力较低。为了降低能耗，节约能源，目前人们正在探寻低成本并且能在低温条件下合成碳化硼的工艺。本项目研究了一种能在低温下合成碳化硼的方法，采用聚合物前驱体裂解法制备碳化硼。

项目成熟情况 技术成熟，具有样品。

应用范围 用于低温碳化硼制备；核反应中子屏蔽材料制备、防辐射涂料制备。

## 18.新型耐湿热环氧树脂和固化剂的制备及应用开发

联系人：刘文彬							所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：wjlwb@163.com   				电    话：0451-82589540

项目概述

芴基环氧树脂具有优良的耐湿热性、介电性能、机械性能、耐化学品等综合性能，在防腐涂料、电子元件灌封料、复合材料中纤维布的浸渍树脂以及其它操作温度较高的场所已经得到认可，尤其是在结构复合材料、耐高温胶膜以及印刷电路板等方面，芴基环氧树脂具有一定优势。此外，在手机、传真机、电脑、打印机等电子设备，尤其是工作频率大于1GHz的电子设备上，芴基环氧树脂及固化剂具有特殊性能，成为高性能树脂材料的重要单体与改性剂。该类树脂固化后的储能模量达到3GPa左右，玻璃化温度240℃以上，在沸水中经72h水煮，吸水率为2.1%，吸湿前后树脂性能变化较小，可在200℃高温下长期使用。本项目具有自主知识产权，达到国际先进、国内领先水平。芴基环氧树脂和固化剂的成本约为18万元/吨，售价分别为38和36万元/吨，如建成100吨/年规模的生产装置，可实现产值360-380万元，利税200万元。该系列产品的研制成功，为我国耐高温树脂的研究提供保障，扩大高性能树脂的品种，为电子、航空航天以及军事领域，特别是某些特殊要求的功能性复合材料的制造起到促进作用，具有良好的社会效益。

项目成熟情况 合成技术已经成熟，产品应用正在开发中，已取得阶段性成果。

应用范围 电子元件灌封料、复合材料基体树脂、耐高温胶黏剂、防腐涂料、电容器的绝缘层、印刷电路板、航空航天结构件、环氧树脂固化剂、聚酰亚胺原料（主要用于燃料电池质子交换膜）等。

## 19.双酚芴的制备及应用开发

联系人：刘文彬							所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：wjlwb@163.com    				电    话：0451-82589540

项目概述

双酚芴具有优良的湿热稳定性、高透明性、高折射率等特性，成为新型材料的重要单体与改性剂。以双酚芴为原料，可以制作芴基环氧树脂、苯并噁嗪树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰亚胺树脂、聚酯树脂等，在飞机结构材料、发动机喷嘴、电子封装材料、电导体绝缘体、各种膜材料、LED、透明材料、燃料电池质子交换膜和耐高温涂料等具有良好的应用前景。

双酚芴的生产成本约为15万元吨，售价约为30-36万元/吨，如建成100吨/年规模的生产装置，可实现产值300-360万元。该系列产品的研制成功，为我国耐高温树脂的研究提供保障，扩大高性能树脂的品种，为电子、航空航天以及军事领域，特别是某些特殊要求的功能性复合材料的制造起到促进作用，具有良好的社会效益。

项目成熟情况 合成技术已经成熟，产品应用正在开发中，已取得阶段性成果。

应用范围 电子元件灌封料、复合材料基体树脂、耐高温胶黏剂、防腐涂料、电容器的绝缘层、印刷电路板、航空航天结构件、LED、聚酰亚胺原料（主要用于燃料电池质子交换膜和气体分离膜）等。

## 20.碳纳米管强韧化MoSi2结构材料的制备及实现机制

联系人：乔英杰				      所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

近年来，随着航空航天技术的发展，对在高温环境下使用的关键材料部件的性能提出了愈来愈高的要求，要求材料既能在高温下安全可靠地工作，又具有较低的结构自重，从而尽可能地提高推重比。在高达1600℃的温度下使用的新型材料必须满足强度高、抗蠕变、断裂韧性好、抗氧化和组织性能稳定等方面的要求。目前无论是硅基陶瓷、C/C 复合材料、还是铝的金属间化合物，在1200～1600℃高温条件下使用，均未能达到与镍基超合金抗衡的阶段。开发综合性能优异的新型高温结构材料已成为亟待解决的现实问题。在这方面，难熔金属硅化物，特别是二硅化钼(MoSi2)为开发研究注入了新的活力。

本项目采用纳米碳管增强MoSi2金属间化合物，通过将高纯的纳米碳管均匀分散到亚微米级Mo、Si粉末基体中，利用先进的热压烧结制备出纳米碳管增强MoSi2基复合材料，重点研究纳米碳管增强MoSi2复合材料的热压烧结工艺对材料微观结构的控制机理、纳米碳管对MoSi2基体的强韧化机理。

主要技术性能指标

(1)	MoSi2晶粒尺寸：亚微米级

(2)	纳米碳管/MoSi2复合材料的孔隙率：d<8%；

(3)	纳米碳管/MoSi2复合材料的抗弯强度：σb>400MPa；

(4)	纳米碳管/MoSi2复合材料的断裂韧性：KIC>3.5MPa∙m1/2；

(5)	纳米碳管/MoSi2复合材料的维氏硬度：HV>12GPa。

本项目的研究将为促进MoSi2基复合材料在航天航空发动机、高超音速飞行器关键部件的应用提供科学的指导依据和先期技术支撑。本研究不仅具有广阔的应用价值，而且有重要的理论研究意义，将会对目前热防护材料和高温结构材料产生巨大的带动与辐射作用。现已制备出MoSi2晶粒尺寸在亚微米级，并且综合性能优异稳定的单壁纳米碳管增强MoSi2基复合材料。

项目成熟情况 技术成熟，具有样品。

应用范围 高温条件下工作的航空、航天器械的关键部件。

## 21掺杂ZrO2粉体制备及气敏性能研究

联系人：乔英杰				      所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn  电    话：0451-82518731

项目概述

哈尔滨工程大学结构功能一体化材料研究所在敏感材料的研制方面，具有多年的开发经验和雄厚的研发实力。氧传感器在科研、交通运输、冶金化工、医疗环保、食品工业等领域具有广泛应用，国内外市场需求越来越多。

氧化锆的化学稳定性好，表面同时具有酸性和碱性，氧化性和还原性。它又是p型半导体，易于产生氧空穴。可作为催化剂载体与活性组分产生较强的相互作用，近年来ZrO2引起了催化领域学者的广泛兴趣，在自动化、催化氢化、聚合和氧化反应的催化及超强酸催化剂方面均受到了特别的关注。

目前，拥有掺杂ZrO2粉体制备技术、可利用ZrO2制备的氧传感器。

项目成熟情况 技术成熟，可以推广。

应用范围 掺杂ZrO2粉体及其他粉体制备、氧传感器制备。

## 22.苯并噁嗪树脂的合成及应用研究

联系人：王军								所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南通大街145号材料科学与化学工程学院216#

E-mail：wjlwb@163.com    					电    话：0451-82589540

项目概述

与环氧树脂、双马来酰亚胺、酚醛树脂和氰酸酯等传统的高性能基体树脂相比较，苯并噁嗪树脂较好的将优良的成型加工性、综合性能和性价比集于一身。该树脂的原料来源广泛，价格低廉，合成工艺简便，是在传统酚醛树脂的基础上发展起来的一种新型热固性树脂。此类树脂除具有酚醛树脂优良的耐热性和阻燃性外，还在一定程度上改善了酚醛树脂的脆性和尺寸不稳定性，最显著的优点是通过自身开环聚合形成三维网络结构，固化时无小分子释放，制品孔隙率低，固化收缩小，其体积近似零收缩，有高的Tg和热稳定性，以及良好的机械性能、电气性能、阻燃性能和高的残碳率，易于成型加工，制品尺寸精度高，因而在先进复合材料基体树脂、电子封装材料等方面有潜在应用，尤其适用作耐高温的纤维增强复合材料。进入21世纪, 苯并噁嗪的应用研究快速发展,涉及美国、日本、韩国、印度以及欧洲国家，相关的专利数已近200项, 陆续有产品投放市场。

项目成熟情况 合成及固化技术已经成熟，通过分子结构设计，可合成具有不同结构及性能的产品，目前正在开展应用技术研究。

应用范围 可用于先进复合材料基体树脂、电子封装材料、火车闸瓦制品等。

## 23.高电化学储氢性能纳米材料开发及研究

联系人：高鹏              				所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：gaopeng@hrbeu.edu.cn         	电    话：0451-82519696

项目概述

基于电化学储氢材料发展在镍氢电池和储氢材料的重要应用，本项目采用物理化学方法开发低成本、高效能纳米结构电化学储氢材料（包括金属基纳米结构材料、无机过渡金属化合物纳米材料等），并对其性能进行优化，改善材料微观结构并进一步提高材料储氢性能。

项目成熟情况 目前课题组已开发出国际最高电化学储氢性能的过渡金属氧化物纳米材料，国际领先的金属基电化学储氢材料。这些材料的开发均采用低成本、低耗能合成技术，同时实现材料性能的极大化。

应用范围 镍氢电池、储氢材料。

## 24.淀粉基全降解塑料工业化制造技术

联系人：刘爱东		               所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：qiaoyingjie@hrbeu.edu.cn   电    话：0451-81988162

项目概述

本项目研究开发淀粉基全生物降解塑料，缓解食品包装对环境的压力和对石化不可再生资源的依赖。研究淀粉的改性方法，研究淀粉基半互穿聚合物网络(semi-IPN)材料的制备技术和性能控制方法、淀粉－PHB（聚羟基丁酸酯）辐照接枝共聚材料的制备技术和性能控制方法和淀粉共混改性技术。获得低成本、高性能的淀粉基全生物降解材料。

通过研究不同增塑剂对材料性能的影响及多组分体系氢键特殊相互作用、多组分体系的流变行为和力学性能，将改性天然高分子原料用于工业制造淀粉基全生物降解塑料，改进、优选制备工艺，并对现有的淀粉基全生物降解塑料的生产线进行改进，以用于淀粉基全生物降解塑料的工业化生产，使淀粉基全生物降解塑料具有与通用塑料类似的加工性能，并实现对其机械性能的可控性。

项目成熟情况 技术成熟，具有样品。

应用范围 可替代石油基包装材料。

## 25.纳米氧化锆系列产品生产技术

联系人：刘文彬								所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：wjlwb@163.com   					电    话：0451-82589540

项目概述

氧化锆超细微粉是制造高性能精细陶瓷的原料。由于氧化锆基精细陶瓷具有许多独特、优良的性能，因而广泛用于航天、机械、化工、电子、汽车、能源等领域，并成为许多领域技术革新的新材料。氧化锆生产技术因产品用途不同而有较大差异。本项目可采用三种生产路线来实现。可根据市场需求进行调整。采用直接烧结法生产工艺获得的氧化锆产品成本较低，主要用于颜料等行业，产品附加值低。采用均匀沉淀法、加水分解法，工艺先进，产品质量好（在日本用加水分解法制得的氧化锆产品售价可达到400-500元RMB/Kg）。可生产纳米级、亚微米级氧化锆系列产品，添加不同的稳定剂（钇、铈等），可制成全稳定、半稳定型产品。

氧化锆基精细陶瓷具有许多独特、优良的性能，如利用高强度、高硬度的性能可制成车削工具如车刀、铣刀、粉碎用球及拉丝、拉管、挤压等模具；利用耐高温、抗高温热冲击、防腐蚀、绝缘性良好等特征，制成热喷涂涂料后广泛应用于绝热发动机、汽轮机、气冷反应堆等在高温环境下工作的零部件，以提高效率，延长使用寿命；利用其对气体的选择性，可制成氧气传感器，用于汽车工业、金属熔炼、锅炉等行业；利用其高温下具有优良的导电性能，用于固化燃料电池。此外，氧化锆还用于制造锆宝石、催化剂载体、釉彩等。

项目成熟情况 已建成中间试验装置，技术成熟。

应用范围 广泛用于航天、机械、化工、电子、汽车、能源等领域，并成为许多领域技术革新的新材料。

## 26.制药废液回收特戊酸、异辛酸及合成特戊酸氯技术

联系人：刘文彬				   所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：wangyb@hrbeu.edu.cn    电    话：0451-82569890

项目概述

本项技术选择三氯化磷作为酰氯化剂生产特戊酰氯，其反应条件温和，容易控制，比较适合于工业化生产。制药废液先进行初步分离，将低沸点物质蒸出后，得到粗特戊酸，通过精馏的方法收集160℃馏分，经重结晶获得纯度99%以上的特戊酸产品。剩余的废液通过精馏的方法回收粗异辛酸，精制、精馏就可获得95%的异辛酸产品。特戊酰氯的合成方法是将三氯化磷慢慢滴加到特戊酸中，控制反应温度和水分。反应完成后，通过精馏分离出纯度99%的特戊酰氯产品。

主要技术指标：

1、特戊酸收率 ≥85%（以特戊酸计）；

2、异辛酸收率 ≥85%；

3、特戊酰氯收率 ≥90%；

4、特戊酰氯产品指标  外观：无色透明液体；含量：≥99%；相对密度：0.980-0.983；

5、异辛酸产品指标  外观：无色透明液体含量：≥95%；酸值：≥375mgKOH/g。

通过对制药厂回收的废料进行分离，回收有较高经济价值的特戊酸和异酸，不仅提高了资源的有效利用，同时也减轻了对环境的污染，社会效益显著。所需原料来源有保证，原料成本低。

项目成熟情况 技术成熟，能够实现产业化。

应用范围 生产的特戊酰氯产品可用于医药和农药生产领域。

## 27.硫酸盐废水“生物-物化”处理及制备高纯度单质硫技术

联系人：刘广民								所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南通大街145号材料科学与化学工程学院

E-mail：liuguangmin@vip.sina.com     		电    话：13359519023

项目概述

为解决硫酸盐废水处理中硫的资源化问题，开发出一种硫酸盐废水“生物-物化”处理与制备高纯度单质硫技术，包括硫酸盐的生物还原、硫化氢的气/液分离和硫磺制备三部分，在处理硫酸盐废水的同时，连续、自动地进行单质硫的制备生产。单质硫的纯度高，酸性氧化剂可循环再生利用。可用于石油、化工、制革、印染及矿山等行业或企业含硫酸盐生产污水的处理，同时实现硫资源回收，实现企业清洁生产，可产生良好的经济效益和社会效益。

项目成熟情况 已取得知识产权，可针对不同污水进行专门设计。

应用范围 含硫酸盐污水及烟气脱硫。

## 28.膜联合纳米材料处理对海水殖进水的病原微生物的工艺和技术

联系人：潘忠诚								所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南通大街145号材料科学与化学工程学院

E-mail：panzhch9221@sian.com   				电    话：13904612101

项目概述

针对海水养殖孵化进水系统病毒和有害微生物不能被现有海水养殖孵化场有效去除，因此该技术是利用纳米材料、膜过滤等高效组合用于海水养殖进水系统的处理，为鱼、虾和贝等孵化场设计不同孵化进水工艺，该工艺能够有效去除进水的病害微生物，提高海水鱼、虾和贝的产卵质量、孵化率，既而提高养殖场的经济效益。

项目成熟情况 已经掌握其关键技术和工艺。

应用范围 日处理海水300-1000吨的海水养殖孵化企业。

## 29.从废锌锰电池中回收锌锰合金的工艺流程及设备

联系人：张密林								所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南通大街145号材料科学与化学工程学院

E-mail：zhangmilin@hrbeu.edu.cn   			电    话：13703652033

项目概述

该流程中氯气用氢氧化锂吸收，生产出的氯化锂重新用作电解质循环使用。粗合金的熔炼采用LiCl-LiF作溶剂有利于杂质分离。合金的净化熔炼、铸锭都必须在氩气气氛下进行，防止合金氧化和自燃。

项目成熟情况 已经掌握其关键技术和工艺。

应用范围 金属回收，冶金制造。

## 30.乙醛缩合法生产乙酸乙酯生产工艺

联系人：王军								所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南通大街145号材料科学与化学工程学院216#

E-mail：wjlwb@163.com    					电    话：0451-82589540

项目概述

乙醛缩合法制备乙酸乙酯是有由两分子乙醛经季申柯反应缩合成一分子乙酸乙酯，催化剂为乙醇铝、氯化铝及氯化锌等，反应温度0~10℃，其生产工艺是将乙醛、乙醇铝催化剂及助催化剂连续送入反应器，反应液经蒸发浓缩后，再经三塔精馏，获得纯度99.8%以上的乙酸乙酯产品。此工艺的优点在于反应是在常压低温下进行，转化率与收率高（99%以上），工艺条件比较温和，对设备要求不高，生产成本较酯化法低。缺点是受原料来源制约，仅适宜于生产乙醛的厂家。

项目成熟情况 已在上海石化建成2万吨/年生产装置，生产技术成熟。

应用范围 乙酸乙酯是工业上的重要溶剂，广泛用作人造香精、乙基纤维素、硝化纤维素、赛珞璐、清漆、涂料、人造革、油毡、人造纤维、印刷油墨等的溶剂，也可用作人造珍珠的粘接剂，药物和有机酸的萃取剂及水果香料的原料。

- 九、消防减灾技术

## 1.火灾预警与预测技术

联系人：李树声               所在院系： 航天与建筑工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lissheu@126.com     电    话：15104520458

项目概述

近年来，火灾研究团队进行了建筑火灾与船舶火灾的实验测量，CFD数值计算及性能化防火设计等科学研究。火灾实验方面包括：水幕阻隔烟雾的有效性试验，池火轰燃试验，水喷淋和细水雾对池火的有效性试验，房间装饰火焰蔓延速率试验等。CFD数值计算方面包括：建筑火灾热烟气流动情况研究，船舶机舱火灾数值仿真研究。性能化设计方面包括：建筑火灾性能化评估与消防设计，船舶防火性能化评估与消防辅助设计。

火灾试验方面：拥有ISO9705大尺度室火量热仪测量系统。能测量的数据有：总的热释放量、排烟管中烟气的流量、烟气的成分、烟气的可见性、烟气的温度、可燃物燃烧过程中的质量损失率。团队并具备对大量实验数据后续处理的能力，为火灾保护工程提供重要实验支持。 CFD数值模拟方面：运用STAR-CD，FLUENT，ANSYS ICEM，PHOENICS，CFAST，FDS等软件对火灾情景进行再现，并据此进行性能化设计。理论方面：可运用火灾动力学理论对火灾现象进行本质分析，为性能化设计提供理论保证。

项目投资估算视项目大小及重要性而定。

项目成熟情况 试验基础雄厚，技术成熟。

应用范围 可进行船舶火灾烟气模拟、防、排烟的性能化设计、大空间建筑火灾模拟，或为企业广场商业综合楼高大中庭空间等建筑进行消防性能化设计等。

## 2.矿井瓦斯抑爆技术

联系人：李树声               所在院系： 航天与建筑工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：lissheu@126.com     电    话：15104520458

项目概述

近年来，研究团队对矿井瓦斯防爆和抑爆方面进行了实验，CFD数值模拟和防爆结构设计等科学研究。对包括气溶胶在内的各种灭火剂的特性、灭火效能、有毒性、适用范围等进行了相关的实验研究，主要包括：细水雾灭火的有效性试验，FM200在有限开口空间内的灭火效能试验，使用气溶胶、烟烙尽（IG541）、Novec1230等灭火剂替代哈龙1301的灭火效能综合评估试验等。

研究团队在试验的基础上结合CFD数值模拟率先提出了使用超细气溶胶灭火剂作为抑爆剂和非火药触发的思想，并根据矿井内的特殊结构和相应的特点设计了可抑制瓦斯爆炸在矿井内的传播的装置。该装置应具有反应动作快速、安全性高、适应性强、应用范围广、抑爆效果好等特点，为矿井内瓦斯的防爆、抑爆设计提供了理论和技术指导。该团队多年从事燃烧和爆炸机理及火灾动力学理论研究，具有坚实的理论基础；团队与国内外著名高校和研究机构共同合作进行火灾安全技术、性能化防火设计及灭火剂效能研究，并出色地完成了大量的实验项目，具有丰富的实践经验，使项目具备了成熟的软实力。与国内多家知名气溶胶灭火剂及消防装置生产厂家保持着长期良好的合作关系，全面了解气溶胶灭火剂的特性和生产技术，借助气溶胶灭火装置研发工程师进行项目研究，具备成熟的成品开发基础。

项目成熟情况 关键技术成熟，可以推广。

应用范围 可对煤矿瓦斯爆炸控制技术的研究具有巨大推动作用，该项研究成果能够实现产品化，而且适用于各类存在易燃易爆隐患场所的防爆抑爆要求。

## 3.远程森林消防灭火用炮车弹系统

联系人：刘少刚			             所在院系：机电工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhangyongrui@hrbeu.edu.cn    电    话：0451-82589710

项目概述

本研究项目是主要针对难接近大面积森林树冠火而研制出的一种新型远距离、高度机动性的高效专用灭火炮、车、弹系统。对于因地形险峻、难以接近的森林火灾，实现快速高效远距离大面积灭火。主要研究内容为：1、利用压缩空气炮将灭火弹远距离抛射至消防队员无法靠近或极度危险的火场，实现远距离灭火；2、可以快速机动赶赴火场的越野特种炮车，炮车同时具有携带、运输灭火弹的作用；3、树冠火专用灭火炮弹。

本系统将着重解决现在森林消防灭火体系中人力因素占主导地位的现状，改变目前基层森林消防部门的基本设备就是只能在火场内部与林火搏斗的风力灭火机，在扑火过程中必须冒着生命危险进入火场的状况，研制出了一种成本较低、性能高、机动性越野性好，对于难以接近的森林火灾可以实现远距离灭火的综合设备。

（1）专用炮

射程：200m-600m；自重：≤250kg；发射速度：≥4发/分钟；动力：采用压缩空气；火控：全自动计算机火控系统。

（2）树冠火专用灭火炮弹

灭火剂选型：对人畜无害，无污染。

（3）运载工具初步设计

特种履带式自走越野炮车，可携弹250-500发。

项目成熟情况 产品成熟，可以应用。

应用范围 森林消防灭火领域。

## 4.光纤甲烷气体监测系统

联系人：曹家年             				所在院系：信通与通信工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：caojianian@hrbeu.edu.cn        	电    话：0451-82589812

项目概述

光纤甲烷气体监测系统是利用光谱吸收原理，实现对甲烷气体的在线实时监测。激光光源通过光纤传输到检测气室后，通过光纤返回到信号处理部分，信号处理部分对接收的光谱信息进行处理，提取甲烷气体浓度，该系统具有精度高、本安、监测速度快、远距离传输等优点，能够煤矿、化工以及其它场合。

主要技术指标：测量精度优于250ppm。

项目成熟情况 技术成熟，国内先进，具有工程样机。

应用范围 该系统适合于煤矿安全监测，也适合于密闭空间的甲烷气体检测等领域；基于项目技术，可实现其它气体测量。

## 5.突发性土壤/水有毒有机物污染快速处理技术与设备

联系人：刘广民								所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南通大街145号材料科学与化学工程学院

E-mail：liuguangmin@vip.sina.com     		电话：13359519023

项目概述

有机化学品在生产、贮存、运输和使用过程中有时会发生泄漏事故，导致对土壤和水环境的污染。有些有机化学品，如农药、苯酚等属于有毒有机物，对环境及人体健康具有极大危害，对这类污染物必须进行快速处理，否则可能造成二次污染事故，扩大危害范围和危害程度。本项目提供一种处理有毒有机物点源污染土壤/水的处理技术，该技术具有效率高、速度快，自动化程度高等特点。突发性有毒有机物泄露造成的环境污染问题备受社会关注，快速处理这类污染土壤和水的技术与设备成为最终彻底消除污染的关键，也是城市污染消防必备设备，该设备可以设计成车载模式，能够像消防车一样及时抵达污染现场进行现场“灭”污染，方便快捷。

项目成熟情况 进行了实验室规模试验，效果良好。

应用范围 有毒有机物环境污染应急快速处理。

- 十、节能减排技术

## 1.聚合物驱采油污水处理

联系人：邹广平				  所在院系：航天与建筑工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：gpzou@vip.163.com	  电话：13796081268

项目概述

随着我国油田开采进入中后期，采出的原油含水率高90%以上，其中大庆油田平均每年的油田采出水高达3亿余吨。对同等地质条件的油田进行注水开发时，我国主要以清水作为注水，大部分采油废水经处理达标后直接排入外环境或回注其他地层。但对于低渗透层和特低渗透油层,A1级水质要求达到粒径中值≤1μm，悬浮物≤1mg/L，原油≤5mg/L。油田采用的采出水常规处理方法(如重力沉降、旋流离心分离、气浮和精细过滤等)均难以达到这一要求。尤其是聚合物驱采油污水，不但含油高、矿化度高且含有大量水解聚丙烯酰胺，增加了水质的粘度和乳化稳定性，采用常规处理工艺难以达到回注标准，这样一方面消耗大量的清水资源，另一方面导致大量聚驱采油污水的外排而污染生态环境。

该工艺采用膜生物反应器与常规的自然沉降和混凝沉降工艺结合对聚合物驱采油污水进行处理，该工艺的最大特点是采用截留性高、占地面积小的膜生物反应器取代常规“老三段”工艺中的砂滤，不但降低了前段混凝剂的投量，而且大大降低了处理成本、占地面积并极大地提高了最终的出水水质及其稳定性，从而实现油田聚合物驱采油污水深度处理回注及资源化利用。可以把聚合物驱采油污水处理后满足我国A1级注水标准，实现了油田水资源的循环利用，不但节约了大量的清水资源，而且避免该部分污水外排而导致的环境污染，具有重要的意义和广阔的市场应用前景。

项目成熟情况 该工艺在大庆多个采油现场进行过现场试验验证，技术成熟，可迅速投入生产。

应用范围 该工艺主要适用于洗车业、机械加工、炼油等行业产生的含油废水的处理，尤其适于油田二次采油和聚合物驱采油污水的深度处理回注及资源化利用。

## 2.亲水性超滤膜组件

联系人：赵方波          	所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-21号(150001)

E-mail：zfbhit@163.com     	电    话：15114587583

项目概述

一种亲水性改性膜组件，采用相对价格低廉的聚氯乙烯为合成膜主料，使成本降低。针对聚氯乙烯亲水性差，过滤阻力高的问题，采用亲水性纳米粒子对膜材料进行改性，使改性后的膜组件水过滤通量显著提高，抗污染能力增强。这种膜组件能够用于给水及污水处理，截留有机污染物及细菌等，也可用于化工，食品领域的分离工艺，分离大分子有机物如药物、蛋白等。目前市场上，聚偏氟乙烯膜材料价格约为聚氯乙烯膜4倍，聚氯乙烯材料在我国研究比较成熟，价格低廉，通过对该材料进行改性，可以提高水通量和抗污染性能，该产品具有较高的性价比。

国内膜分离技术近年来发展迅速，对膜材料的需求急剧增长，产品的市场前景非常可观。同时，新型膜材料合成及改性技术是国家重点扶持的领域，这也为校企联合申请相关资助课题提供了机会。社会效益：膜分离技术属于绿色水处理技术，无副产物生成，有利于水回用或有用物质回收，具有显著的社会效益。

联合进行产品的中试或产品研究，针对具体工艺开发特殊膜组件等

项目成熟情况 实验室研究已经证明该材料改性后的性能，目前膜丝已拉出，小型膜组件已加工完毕。

应用范围 水处理领域，饮用水净化，含油污水处理，生活污水处理等。

## 3.热力管道直埋技术

联系人：孙刚               所在院系：航天与建筑工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：yi407@163.com      电    话：0451-82569768

项目概述

热水管道直埋敷设在我国开始于20世纪80年代初，经过20多年的应用和发展，热力管道直埋敷设从设计、制造、安装、验收等方面皆有了长足进步。但是在设计施工中仍有不尽完善之处，增加了设计施工难度。为降低设计难度，将已有的直埋敷设热力管网设计计算程序进行了补充与完善，降低了设计强度；并通过数据采集，可将采用冷安装进行热力管网直埋敷设时的应力集中部位补强的合理范围，降低了工程造价。该技术在我国现有技术基础上进行了完善，使热水管道直埋敷设简单化、科学化。

项目包含配套软件，可进行升级。软件具有简单易用的优势，我们的研究保证了计算程序的科学性，但通过应用者反馈才能不断提高和改善。

项目成熟情况 技术成熟，可以应用。

应用范围 热水管道敷设工程。

## 4.油田加热炉助燃冷却系统

联系人：顾璇                 所在院系：航天与建筑工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：guxuan@hrbeu.edu.cn  电    话：13100879197

项目概述

采用流体力学，传热学方法对油田加热炉膜法富氧助燃系统的冷却原理进行研究，对油田加热炉膜法富氧助燃系统冷却装置进行设计；在油田地区可能出现的任何外界环境温度条件下，油田加热炉膜法富氧助燃系统正常运行时，系统内部的风机、真空泵、管道泵能正常运行，不过热、不冻。对油田加热炉膜法富氧助燃系统的冷却提供理论依据和设计参考。

项目成熟情况 关键技术成熟。

应用范围 应用于油田加热炉膜法富氧助燃系统的冷却。

## 5.中频感应管道解冻器

联系人：吕惠志				            所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail： huizhilu@yahoo.com.cn          电    话：0451-82519433

项目概述

中国北方冬季时间长，气温较低，冬季户外作业常常遇到管道内部的解冻问题，如油田钻井作业现场中，钻杆用完之后，在井台上停放的过程中，钻杆内部残留的泥浆沉积在钻杆下端，很快就结成冰并堵塞钻杆，再次使用时必须将冰融掉以打通钻杆，否则将无法使用。因此冬季钻井作业，钻杆融冰是必须解决的问题，目前由于没有专用的设备，各地油田普遍采用一些临时办法包括用茅草加柴油烧的办法，由此造成钻杆损坏及钻井现场的安全问题等，是一个急待解决的问题。

哈尔滨工程大学红外技术研究所开发研制的中频感应管道解冻器就是解决这一难题的最佳方案，同时该设备也可以用于其它室外作业需要融冰的场合。该设备的主要部分包括中频感应加热电源，微电脑控制部分及5路中频感应解冻器终端。该产品现已获得国家专利，专利号200820089854.1。

中频感应加热电源采用最新功率元件IGBT,工作稳定，可长时间连续工作不受限制， 整套设备采用微电脑控制解冻过程，保证系统运行安全可靠。五路加热终端可同时对五只钻杆同时加热融冰，控制箱与加热终端之间由电缆专用接头连接。

该设备的主要特点是：

（1）采用中频感应加热方式，在使用时先将解冻器的加热终端固定到钻杆的相应部位，启动加热电源，就可以在被加热的钢管内部产生感应电流，利用感应电流的热效应对钢管进行加热解冻。由此可见，感应加热是直接加热，可避免一般加热方法中的传导损耗，加热效率高，解冻速度快，平均3-5分钟即可完成融冰。

（2）每台设备带有5路加热终端，可同时对5只钻杆加热融冰，并可循环使用，完全可以满足钻井连续工作的要求。

（3）采用微电脑控制融冰作业，自动监测融冰过程，融冰完成后自动由程序控制进入保温阶段，同时在加热终端绿灯亮，显示融冰完成，表示该钻杆已经可以使用，做到一目了然，方便使用。

（4）微电脑控制设有多种保护功能，如温度上限保护、空载保护、过压保护等等，提高了设备运行的可靠性与安全性，最大限度的保证钻井连续正常工作不受影响（不能使用控制功能不完善的加热/解冻器，以保证设备安全，请用户注意！）

（5）整机的强电部分无交流接触器，断路器等机械触点，全部通断由弱电信号通过微电脑控制，避免由机械动作产生电火花，可以满足设备工作的防爆要求。

（6）本装置的解冻器加热终端被密封在由非金属材料的酚醛树脂板，U-PVC等材料制成的防水保护罩中间，不但对加热器终端电路起到保护作用，防止进水漏电，同时也可以防止加热线圈直接与被加热的金属导体接触产生漏电等事故。

项目成熟情况 产品成熟，能够应用。

应用范围 温室大棚。

## 6.改良型上流式厌氧污泥床（UASB）工艺

联系人：陆洪宇		         所在院系：航天与建筑工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：upder@163.com        电    话：0451-82519232

项目概述

改良型UASB是对UASB反应器的发展和完善，其主要特征是在三相分离器前设置回流管，增加并强调了内循环区的作用，通过在悬浮区设置内循环管，可以使因污泥床膨胀而上浮至悬浮区的污泥再次回到污泥床反应区，由于这些污泥与污泥床的污泥性质相似，它的回流减少了不必要的污泥流失；另外回流水量可以提高反应器内上升流速，促进基质和颗粒污泥的接触，提高水力梯度和传质效果，从而促进了产甲烷细菌的繁殖和增长；而且回流系统设置在三相分离器前，有利于反应器的自接种能力，有利于保证反应器内的高浓度污泥量和活性，不会因为反应器内流速的变化而影响三相分离器的分离功能。

由于厌氧微生物世代时间长且自身增殖缓慢，厌氧反应器从开始启动到达到稳定处理效果所用时间较好氧处理工艺长的多，从而限制了厌氧生物技术在一些方面的应用。改良UASB反应器选择合适的接种污泥，适当的循环方式和启动方案对缩短厌氧反应器启动时间有很大帮助。

项目成熟情况 技术成熟。

应用范围 适应于不同种类，多种浓度污水的处理与应用。

## 7.余热发电异戊烷透平产品

联系人：郑群	              所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145号(150001)

E-mail：zhengqun@hrbeu.edu.cn 电    话：0451-82518116，13199557181

项目概述

节能技术和新能源开发是国家重点投入的技术领域。我国工业企业能源利用率很低，其中有大量的余热资源可以回收利用，因此，国家大力提倡节能技术。在国际能源资源紧张的大环境下，新能源开发也成为当务之急。本项目开发了可以用于工业余热发电的异戊烷透平，可以提高余热发电的能源品位，具有高效、节能的特点。

节能技术合新能源开发不仅我国非常重视，国际上也在大力开发节能和新能源技术。尤其是能源比较短缺的国家，例如，日本和以色列就开发了较为先进的地热等低温热源发电透平产品。本项目从技术指标来说，在同等温差和流量的条件下，达到了日本所设计产品的同样水平。本项目不仅实现了企业节能，而且提高了能源品位。工业余热量大面广，所以在节能领域，具有较好的前景。另外，新能源开发国家极其重视，制订了庞大的投资计划用于新能源开发。本产品适合于各种机械加工企业开发，不需要添加新设备，仅需要开发部分工装。

项目成熟情况 目前已经完成了整个产品的技术设计，具备开发生产的条件。

应用范围 可以用于海洋温差发电和地热资源发电。

## 8.径流式汽轮机设计技术

联系人：郑群		          所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145号(150001)

E-mail：zhengqun@hrbeu.edu.cn 电    话：0451-82518116，13199557181

项目概述

该项目开发了20kW-10000kW的中小型径流式汽轮机。该型式汽轮机具有效率高、结构简单、性能可靠等一系列优点。在中小型汽轮机在动力工程、电力工业以及作为各种工业流程驱动用原动机方面都有广泛应用，我国在这个功率范围的汽轮机还不齐全，性能也有待提高。所以，该项目提供了可以广泛应用的新机型。从设计技术和工作性能等方面来说，该系列汽轮机都达到了国内先进水平。可转让该型式汽轮机的设计技术。或者也可以直接提供汽轮机。

项目成熟情况 技术成熟，达到国内先进水平。

应用范围 可以作为热能动力工程、电力以及化工领域等各种工业流程驱动用汽轮机使用。

## 9.具有脱硫功能的高温烟气余热回收综合利用技术

联系人：王忠义				  所在院系：动力与能源学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学动力楼1002室

E-mail：wzy@hrbeu.edu.cn	  电话：13936458832

项目概述

本技术利用排放烟气加热循环水，使烟气中的水分在降温、结露的过程中与烟气中的硫化物充分溶合形成酸性液体，沉降集总后得以回收。可使烟气温度由200℃左右降至100℃以下，有效回收烟气余热，可节省燃料10%左右；降温后采用节露法使水节露，烟气中硫化物溶于水形成酸，大部分被回收，小部分细小液滴被气液分离装置回收，总脱硫效率预计可达80%。

该技术可推广到各种应用燃油/燃油锅炉的工、矿企业单位，设备单位投资指标约为20万元/10000m3h-1（烟气排量），当年即可收回成本。随着社会对节能和环保的日益重视，该项目实现产业化后，将会因其经济性和社会性两方面的因素而有广阔的市场前景，预计年均销售收入将超过100万元。

项目成熟情况 技术成熟，可使烟气温度下降到100℃以下,可节省燃气10%左右；脱硫效率平均可达80%；气液分离装置分离效率可达85%以上。

应用范围 可广泛推广至各燃油/燃气锅炉设备使用单位。

## 10.零泄漏节流管调控式阀门

联系人：韩伟实			            所在院系：核科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail： hanws2007@163.com          电    话：0451-82838188

项目概述

阀门是需求量大、应用面广的重要工业产品，而阀门的密封性能是阀门质量的关键所在。密封性能差会造成系统泄漏，污染环境，会危及人身和设备安全，所以“零泄漏”阀门是市场期盼的产品。

阀门因采用独特的节流管伺服调控和自能源驱动措施，从而完全改变了普通阀门的驱动方式。特点可归纳为：

1.不存在像一般阀门那样的沿运动机构产生外漏的通路，不需要复杂的密封技术即可做到零外泄漏；在相同的工作条件下，内密封为自紧方式，因此内密封性能也优于其他同类功能阀门。

2.阀门操作简便省力、开度精确可控。

3.不用外部辅助装置也可实现遥控操作，特别适合于在高温、高压、大流量和人无法接近或需要防爆遥控的危险环境中应用。

4.可用简单、小型的控制机构替代目前普遍应用在调节阀上的复杂、大型的阀门驱动装置。

5.易于形成智能化阀门集成模块，实现机电一体化。

6.新型阀门平均造价低于其它同功能阀门。

7.新型阀门与普通阀门结构上具有兼容性，有利于旧式阀门的改造。

现已开发出内导流手调式阀；外导流手调式阀；电磁脉冲调节阀；外导流电动阀；齿条式外导流手动-电动调节阀；变角度喷水调节阀；自能源驱动零外泄漏蝶阀；自能源驱动零外泄漏闸阀等产品，市场前景广阔。

项目成熟情况 技术成熟, 已在核能领域应用、具有自主知识产权。

应用范围 主要应用于电力、石化、化工、供水、供热等工业过程的流体控制。

## 11.外置式两级汽水分离器

联系人：田瑞峰		           所在院系：核科学与技术学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：tian9655@126.com      电    话：18945005188

项目概述

本单位自“七五”以来一直从事汽水分离方面的研究工作，先后承担了多项国家级、省部级和横向合作项目，取得了丰硕的研究成果。先后获得国家发明三等奖1项，部级科技进步三等奖3项，尤其是针对蒸发法海水淡化系统研制的外置式两级汽水分离器成果斐然，使得我国在海水淡化领域的汽水分离技术水平提高了一个台阶，并为此获得了国家发明三等奖。

该外置式两级汽水分离器采用两级分离的原理，通过一级粗分离和二级细分离，有效地去除了蒸汽中携带的较大水滴，使得所造淡水氯离子含量大大降低，满足了工业用水的要求。

项目成熟情况 技术成熟,获得国家发明三等奖。

应用范围 海水淡化领域。

## 12.污水硫化物快速分析仪器

联系人：刘广民					   			所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南通大街145号材料科学与化学工程学院

E-mail：liuguangmin@vip.sina.com   			电话：13359519023

项目概述

对污水中硫化物进行快速检测分析，分析时间10分钟，检测下限0.5毫克/升，分析不受污水色度的影响，不使用有毒化学试剂，不产生二次污染。本仪器可广泛用于石油、化工、制革、印染及矿山等行业或企业生产污水中硫化物的快速准确分析，对企业污染监控和安全生产有极大帮助，可产生良好的经济效益和社会效益。

项目成熟情况 已有成型样机，可以生产推广。

应用范围 污水中硫化物分析。

## 13.果蔬废弃物减量及产能技术

联系人：刘广民								所在院系：材料科学与化学工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南通大街145号材料科学与化学工程学院

E-mail：liuguangmin@vip.sina.com   			电    话：13359519023

项目概述

从生物质能资源化角度，研发出一种高效处理果蔬废弃物的设备，果蔬废弃物经过简单的切割搅碎后加入所设计的设备中进行厌氧处理，有机物转化为沼气（能源），同时实现果蔬废弃物的减量化效果。固体含量减少98.6%，产气中甲烷含量70%。

项目成熟情况 可根据需要设计制造不同规模装置。

应用范围 城镇果蔬废弃物处理、规模化蔬菜水果产区废弃物处理。

## 14.HGH--温室补光灯

联系人：吕惠志				            所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail： huizhilu@yahoo.com.cn          电    话：0451-82519433

项目概述

近年来由于市场需求的推动，各地普遍采用温室大棚生产反季节蔬菜、瓜果、花卉等，反季节种植的主要问题是低温与光照不足。北方冬季日照最短的季节正常只能达到6-7个小时，只有夏季的一半，而且由于中国北方大部分地区属温带季风型气候，在冬春季节极易出现低温寡照天气，南方则经常是连续阴雨天，日照严重不足，大大限制了作物生长，急需补光。在可用的补光光源出现之前，由于生产的需要，各地的农户从市场上购买各种不同的照明光源来为大棚补光，包括白炽灯，日光灯，氙灯等，但是补光效果都不理想，其原因从根本上还要了解作物生长对光照的要求，主要有两条：

（1）植物光合作用对光谱有一定要求，称为光谱匹配条件，光谱中能被植物吸收的有效成分称为生理辐射，其他成分不能被植物吸收，不起作用。

（2）光强要求：光合作用对光强有一个最低的要求（阀值），称为光补偿点，低于光补偿点，完全起不到补光的作用。

上述各种光源都是照明用光源，与植物光合作用的吸收光谱相差甚远，不可能达到预期的补光效果，而且造成能源的浪费，加大成本投入。

哈尔滨工程大学红外技术研究所在国内首次研制成功适合于国内需要的HGH-温室稀土补光灯，经各地农户试用，均获得满意的补光效果，已被国家科技部等四部委评为2005年国家重点新产品并在全国推广。

HGH-温室稀土补光灯的特点是：

(1)适用面广：适用于各种农作物，包括果类、瓜类、叶菜类、花卉、组培、育苗等；

(2)价格低：每只灯价格不足钠灯的一半，并且发光效率和电能利用率比钠灯高；

(3)经济效益显著：可加速作物生长，促进作物早熟。产量可提高20%～30%，加上由于提前成熟带来的价格优势，可带来显著的经济效益，扣除每年耗电600-800元电费，每亩地至少可增加收入3000～5000元；

(4)无污染：被称为“绿色照明工程”。

经国家检测机构检测，补光灯技术性能如下：

(1)电源220V/50-60Hz，

3

电功率450W；

(2)节能20-30%(与钠光灯比较)；

(3)平均使用寿命大于4000小时；

(4)覆盖面积：6米×6米。

项目成熟情况 产品成熟，已在国内推广使用。

应用范围 温室大棚。

- 十一、机电一体化技术

## 1.旋转机械的先进密封技术

联系人：郑群                  所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145号(150001)

E-mail：zhengqun@hrbeu.edu.cn 电    话：0451-82518116，13199557181

项目概述

各类旋转机械的动静之间的密封是必须解决的技术问题。传统的迷宫式密封存在泄漏量大，齿间气流涡旋会造成转子涡动，转子振动会造成气封容易磨损，使得泄漏量增大等问题。所以，需要开发先进旋转机械密封技术。我们先后研究开发了具有国际先进水平的蜂窝式密封和指尖密封，可以作为现有密封的替代产品，生产企业也可以利用该技术进行开发生产先进密封产品。

我们可以针对用户的需求，设计和开发相应的蜂窝密封或者指尖密封产品。较小的密封的泄漏量达到了国际国内先进水平，密封的可靠性和耐用性较高。对于各种机械生产企业来说，完全具备加工该产品的能力。

项目成熟情况 已有专利，部分技术已达国际先进水平。

应用范围 各类旋转机械的动静之间的密封。

## 2.叶轮机械的设计和优化技术

联系人：郑群	              所在院系：动力与能源工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhengqun@hrbeu.edu.cn 电    话：0451-82518949

项目概述

各类叶轮机械属于通用机械类产品，包括各种轴流式和离心式压缩机、汽轮机、燃气轮机、风力发电机、工业通风机、叶轮泵等等。我国各相关企业的产品，效率较低、产品的竞争力较差。另外，各企业也需要开发新产品以扩大企业的经济效益和生产水平。本单位有着高效率径流式汽轮机、轴流式汽轮机、离心压缩机和风机等产品的开发经验。拥有国际先进的正版软件和具有自主知识产权的软件，以及大容量并行机等模拟设备和专业试验能力，具备给企业设计、优化相关产品的条件和水平。

我们设计的产品或者优化的产品，具有性能优良的通流型线，效率一般高于同类产品，或者达到同类产品的先进水平。前期开发的各类产品，证明了本单位的研发水平和能力。本项目对于各种叶轮机械生产企业来说，仅需要添加可以提高企业加工能力的设备。因此，投资依据企业或者投资商目前的条件而定。

项目成熟情况 技术成熟，具备给企业设计、优化叶轮机械的条件和水平。

应用范围 叶轮机械的设计、优化。

## 3.大尺度测量技术

联系人：王宗义					          所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：wangzongyi@hrbeu.edu.cn           电    话：0451-82518759

项目概述

在国际上，高效率和高精度的三维大尺度测量是研究的热点和难点问题，无论是效率、精度和对工业现场的适应性还远未满足现代工程需求。我们当前主要针对1m-100m范围目标点密集的大尺度工件开展快速、实时的现场测量的研究，突破大尺度测量所涉及的关键技术。我们以船体分段数字化测量为突破口，突破其关键技术以带动其它造船测量技术研究，并将相关技术推广到其他大型工业目标的测量。可以应用于现代船舶建造的三大支撑技术之一的总段（分段）三维精密测量、核电站反应堆安全壳测量、大型钢结构测量、水下人工构筑物（如钻井平台、沉船等）、飞机分部及外形测量、大型船舶推进器叶片外形测量、大量程圆柱度测量、发动机叶片叶形现场非接触测量等等，满足国家及国防建设急需。

已与渤海船舶重工有限公司合作完成“现代船舶建造大尺度三维数字化测量系统”实验室样机，并开始开展工程样机的研究。在模拟系统上完成实验室阶段的关键技术研究及演示验证并通过了阶段验收。为山东核电设备制造有限公司研制成功“多用途曲面板坡口切割机器人”，解决了核电安全壳曲面板（9m*4m）的测量技术难题。

项目成熟情况 技术成熟,具有样机。

应用范围 船舶制造等大型结构测量领域。

## 4.液压加载系统

联系人：张德欣					  所在院系：航天与建筑工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：zhangdexin@hrbeu.edu.cn	  电    话：13199564557

项目概述

液压加载系统主要用于对大、中、小型的机构、结构装置的力学加载试验提供静态、动态作用力。

本系统由电液伺服作动器、伺服电源、控制阀台和工控机多通道控制器组成。可以同时控制12个伺服作动器完成静态、动态加载试验，最高频率可达10Hz。可以同时控制12个静态作动器联动加载、同步或异步加载试验，可以分别控制2个作动器波形加载。带有独立的水循环冷却系统、工控PC多通道控制系统、加载作动器试验力的模拟及数字量输出；试验数据的计算机屏幕显示，数据库能够同步存储。现已为中船某研究所设计并生产制造了液压加载系统，已用于实际的测试实验中，达到项目技术指标要求，体现了如下特点：1.与传统液压作动系统相比，智能液压作动系统体积小、重量轻、功耗低、效率高、噪声低、结构简单、可靠性高，可维护性强，而且整套系统液压管路短，取消了外部管路。2.液压系统采用先进计算机控制，实现各种波形无级加载输入方式。

项目成熟情况 技术成熟，已按不同客户要求生产多台套设备。

应用范围 采用先进制造技术实现的空间大型结构实验台架可用于大型汽轮机冷凝器及结构强度动力学特性实验研究。

## 5.单相光伏并网逆变器

联系人：罗耀华			 所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：lyh405@126.com   电    话：13351016856

项目概述

光伏并网发电系统是指由太阳能电池组件、并网逆变器及配电系统组成的发电系统。光伏电池阵列将太阳能转换为直流电力并输送到并网逆变器。并网逆变器将直流电逆变为与电网同频率、同相位的交流电，并将此电力并入电网。

哈尔滨工程大学电气工程研究所研制的光伏并网逆变器（支持离网独立运行）具备快速稳定的MPPT（最大功率点跟踪）能力，对电网电压波形畸变和谐波阻抗大范围变化具有良好的适应能力。并网电流正弦度好，谐波含量小。已通过相关机构的电磁兼容测试和认证。

整体采用基于ARM控制器的控制系统，成本低，控制性能优异；主电路采用IPM模块，结构简洁；采用先进的控制算法；直流输入电压范围宽；转换效率高；保护功能完善，运行可靠性高；通讯接口丰富；采用图形液晶显示器，支持中英文选择。

项目成熟情况 现有3000W逆变器、5000W逆变器成品样机，已经过现场验证。可根据实际需求研制满足不同需求的逆变器。

应用范围 用于太阳能发电等有逆变器需求的场所。

## 6.超高压电子电流互感器

联系人：王政平                              所在院系：理学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：wangzhengping@hrbeu.edu.cn         	电    话：0451-82519850

项目概述

学校自2002年起投入110kV与220kVECT产品研发，目前，AECT-110/1000-A1型110kV样机与ECT-220/1000-A1000型220kV样机均已通过国家权威检测部门根据国际电工委员会IEC60044-8:2002标准进行的型式试验并已进入小规模试生产。与传统电流互感器比，ECT具有下述突出的优点：

(1) 不含油或气体，没有爆炸危险；

(2) 不含铁芯，没有铁磁共振、磁饱和及大电感引起的信号滞后；

(3) 光纤传输信号无二次开路导致高压的问题，可避免人身事故；

(4) 动态范围大，测量频带宽；

(5) 无毒性物质与温室效应气体；

(6) 可与后续数字化设备连接；

(7) 体积小、重量轻、结构简单。

主要技术指标：一次电压：220kV；一次电流：1kA；二次输出电压：4V（计量）/200mV（保护）；精度：0.2%（计量）/5%(5P20) （保护）

超高压电子电流互感器属哈尔滨工程大学自主研发的项目，具有自主知识产权，2009年获得黑龙江省自然科学一等奖。

项目成熟情况 具有样机，技术成熟，已进入小规模生产。

应用范围 超高压变电领域。

## 7.车用超声多普勒里程仪

联系人：赵琳				   所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：zhaolin@hrbeu.edu.cn   电    话：13804521680

项目概述

车用多普勒里程仪采用多普勒测速原理，为相对大地的绝对测速方法，可以克服目前传统电子计数式里程仪打滑、刹车滑行测量行程不准的缺点。从国外采用的实现方案看，分为雷达激光多普勒里程仪、超声多普勒里程仪。随着国外雷达激光多普勒里程仪实际应用的经验积累，得出其存在积水、雨天等镜面路况下不能应用的缺点；而超声多普勒里程仪不会存在上述缺点，可以在湿滑、镜面、沙漠、草原等各种路况下全天候使用，可以广泛应用于军、民两方面。

民用方面作为新型里程仪可以装备汽车、轨道交通作为全天候、低成本、高精度速度里程仪；在汽车性能测试系统中作为测速、测距装置，高精度测量汽车加减速性能、刹车距离；与GPS、GIS、MEMS惯性测量装置组合构成新型智能交通导航装置和大地精密测量系统。

军用方面作为惯性辅助装置可以与定位定向系统高精度组合使用。

因此，本车用超声多普勒里程仪产品有着广阔的应用领域与良好的市场前景，将取得良好的市场效益。

项目成熟情况 现有样品，如有需求可马上投入生产。

应用范围 可用于交通工具的测速测距等方面。

## 8.汽车远程监控定位系统

联系人：赵琳				   所在院系：自动化学院

通信地址及邮编：哈尔滨市南岗区南通大街145号

E-mail：zhaolin@hrbeu.edu.cn   电    话：13804521680

项目概述

汽车远程监控定位系统由GSM通信网络、GIS终端、电子显示屏、监控终端、主控服务器及嵌入式车载监控单元等构成，属于智能交通系统。该产品把汽车营运安全放在首位，将经营、管理相结合，人员物资等环节实现信息化控制和管理，将企业经营全过程中的人、技术和管理要素及相关的物流和信息流有机集成并优化运行。实现高质量、低成本、高效益的管理运营模式。具有定位精度高、功能全、实时性高、可靠性强、易维护升级的性能特点。基本型产品现已能实现实时定位、超员、超速报警、遇劫报警跟踪、遥控熄火、行车里程统计、主电源低压报警、授权监听、远程调度、图像抓拍、语音播报等。高端产品还可实现客运车辆客流实时统计、物流全程动态监控、油量实时监控管理等功能。

项目成熟情况 基础型产品已经完成，功能实现良好。

应用范围 智能交通技术应用领域。

## 9.潜油电泵井下多元测试仪

联系人：张铭钧								所在院系：机电工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-11号(150001)

E-mail：zhangmingjun@hrbeu.edu.cn         	电    话：0451-82519709

项目概述

潜油电泵是石油开采的重要装备，井下多元测试仪是在线监测潜油电泵工作状态的监控设备。井下多元测试仪长时间工作在1km或更深的油井中，高温、高压、振动等恶劣工作环境严重影响着机组的安全与高效运行。研究潜油电泵井下状态监测技术对提高潜油电泵采油技术水平，形成具有自主知识产权的潜油电泵技术和产品具有重要的研究意义和实用价值，目前已在二台试验井上进行测试。

主要技术指标：

泵入、出口压力： 0～40MPa， 精度：0.1%

泄漏电流：       0～25mA，  精度：0.1%

井下环境温度：   0～85℃，  精度：1%

电机温度：       0～125℃， 精度：1%

X、Y向机组振动： 0～8g，    精度：5%

潜油电泵井下多元测试仪属哈尔滨工程大学自主研发的项目，具有自主知识产权，2007年获黑龙江省科技进步二等奖。

项目成熟情况 具有样机，技术成熟。

应用范围 井下状态监测领域。

## 10.实时在线轮轨疤痕检测平台

联系人：国强          				所在院系：信息与通信工程学院

通信地址及邮编：哈尔滨南岗区南通大街145-21号(150001)

E-mail：guoqiang@hrbeu.edu.cn     	电    话：13904607511

项目概述

哈尔滨工程大学研制的基于DSP及嵌入式处理器的轮轨疤痕检测平台在哈尔滨铁路局机务段进行了两年的试应用。应用以来该检测平台明显提高了对扁疤检测控制的效率、质量和监管水平，有效缓解了由于车轮扁疤引起的事故安全隐患；利用该项成果的数字处理技术可以有效推动铁路安全管理的现代化水平；运用该系统的现代计算机处理和网络技术可为测试人员和检修专业人员提供现代化数据测量手段和可靠的技术保证，大大减轻了检修人员的劳动强度和维修成本。

主要技术指标：

1.采用ARM-VxWorks嵌入式处理器控制和高速浮点TMS67xx系列DSP数据采集与信号处理技术，可在列车快速运行中同时控制完成多路不同信号实时采集和处理，实现了真正意义上的轨道车辆在线实时平轮检测；并可通过网络实现远距离数据传输，满足现代安全实时管理与工程维修的需要。

2.研发出适用于实验室开发环境下的基于ARM和虚拟仪器的多路同步轨道车辆平轮模拟信号源。该装置可以实现将现场一次性采集的原始数据转换并还原成现场的平轮模拟信号，是实验室环境下快速研制轨道车辆平轮检测系统的必备装置。对加快我国轨道车辆平轮检测的研发具有非常重要实用价值。

3.基于数据库和TCP/IP协议以及多功能可视化屏幕的平轮实时监测管理等技术，实现了实时测速、平轮定位（即计辆、计轴、计侧）、平轮报警、计时、平轮数据及波形实时显示以及数据库存储与随机查询功能。

4.在轨道车辆平轮信号处理中，将S变换等时频分析方法用于平轮起振点的判决，最大限度地克服邻轮干扰，有效地提高了平轮定位的准确率和高效性；采用S变换与信号短时能量判别方法确定平轮可能存在的范围，提高了检测的抗噪性，降低了算法对幅值的敏感性，有效地减少了漏检、误检率；同时引入位置补偿、速度补偿、重量补偿等算法，有效地提高了平轮定量检测质量、精度、预报警准确性。

交流电源220v，电气系统及器件选择符合工业标准（室温：+5～+40℃,室外：-45～+60℃，可靠性＞5*104小时），电气系统可维护性（板级维护）小于6分钟，适应车速＞30km/h（实测45km/h），预报级别功能报警级(1.0mm)，预报警（0.3mm），平轮探测捕获率＞95%，自动计轴、计辆，计轴误差：不大于 3%，计辆误差:不大于1%。

项目成熟情况 原理样机，技术成熟。

应用范围 应用铁路及地铁系统轮轨故障检测。