枣环市中行审【2023】B-24号

关于枣庄市市中区城乡水务局枣庄市市中区西泇河引调水工程环境影响报告表的批复

枣庄市市中区城乡水务局:

你公司报送的《枣庄市市中区西泇河引调水工程环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、枣庄市市中区城乡水务局枣庄市市中区西泇河引调水工程位于。起点位于枣庄市市中区孟庄镇杜庄支流引水闸新建橡胶坝，终点位于市中区税郭镇上泥河水库。工程总投资 14406.25 万元，总供水规模为年供水量 515 万 m³。本工程建设内容包括涵洞工程、隧洞工程、西泇河杜庄支流清淤疏浚和橡胶坝等工程。新建涵洞为箱涵 1505m，拱涵 475m，其中涵洞箱涵净宽 3.0m，净高 3.5m；拱涵净宽 3.0m，净高 3.5m，拱圈矢高 1.0m，中心角为 135°。隧洞工程为新建隧洞 1475m，隧洞采用 3m×3.5m圆拱直墙隧洞。新建西泇河橡胶坝 1 座，在西泇河天台庄村段（周村水库溢洪道下游 3.4km）新建橡胶坝，配套建设充排水泵站和监测设施。该项目建设过程中及建成后出水主要指标须达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。严禁借用该项目非法盗采河沙。

二、该项目符合国家产业政策。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度,我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设工程的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

- 三、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

- 强化大气污染防治措施。

（1）废气

①在施工过程中，作业场地尽量做到封闭，设置围栏以减少扬尘扩散；开挖的土方能够利用的直接用于地形塑造，减少临时堆放环节及堆存量及进而减少堆放过程中扬尘的产生量；

②在施工场地安排人员定期对施工场地洒水；

③合理安排施工时间，避免在大风天气施工；

④控制施工车辆车速，减少地面扬尘的产生；

项目施工活期产生的扬尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控点浓度限值。运营期臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建厂界标准限值要求。

（2）废水

项目施工期须采取围堰导流施工（河道半边施工，半边导流），尽量选择枯水期施 工，围堰施工废水经沉淀处理后回用，禁止外排。施工布置区须设置导流渠和沉淀池，施工区场地均做硬化处理，场地设置为中心高、四周低，设置不小于 1.5%的坡度，在场地四周设置排水沟，排水沟为 M5 浆砌卵石结构，断面为矩形，排水沟末端设沉淀池，对于所有施工废水，禁止对外排放，全部回用。严格施工管理，防止废水进入地表水体。收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后用于机械冲洗、道路洒水抑尘项目。施工期施工人员生活污水依托周边租赁民房化粪池，定期清掏用作农肥。运营期间生活污水经化粪池收集后，定期委托环卫部门清掏处理。所有废水禁止外排。

（3）噪声

合理安排施工时间，优化施工工艺，项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（4）固体废弃物

①工程弃渣

项目工程弃渣主要为废弃石、废渣、废草木等垃圾。施工现场设置工程弃渣暂存点，对产生的弃渣暂存，定期外运。建设单位须按照有关规定，选择恰当的调配路线、运输路线、施工顺序，将弃渣运至渣土部门指定的区域弃置。

②生活垃圾由环卫部门定期清运。

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（四）在施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督。

（五）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范的固体废物堆放场及污染物排放口，并设立标志牌。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。

（六）强化环境风险防范和应急措施。你单位须组织开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备。

三、严格落实环评文件中施工期与运营期生态防治及污染控制措施，施工期尽量避开雨季，防止造成生态破坏和环境污染，同时做好生态修复工作，确保出水主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。若工程在建设、运行中产生不符合批复文件的情形时，应做环境影响后评价，采取改进措施，并报我局备案，经批准后方可实施。

五、项目建设须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，须完成该项目竣工环境保护验收。

六、请市中区生态环境保护综合执法大队、沿途涉及乡镇镇环保所组织开展该项目的“三同时”监督检查。

七、该环境影响评价文件自批准之日起超过五年，建设单位才开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复送至沿途涉及乡镇镇环保所。

九、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，则本文件自动作废。

2023年07月11日

主题词 ： 环保     环境影响评价      报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、南京科弘环保科技有限公司

枣庄市生态环境局市中分局 2023年07月11日 共印7份