枣环市中行审【2023】B-23号

关于泉头集团瑞福新材料科技（枣庄）有限公司年产 100 万吨全生物降解新材料项目环境影响报告表的批复

泉头集团瑞福新材料科技（枣庄）有限公司:

你公司报送的《年产 100 万吨全生物降解新材料项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、泉头集团瑞福新材料科技（枣庄）有限公司位于枣庄市市中区西王庄镇姚庄村东北10米，总投资为100000万元，环保投资约2000万元，在全部拆除淘汰现有石英石生产线设备基础上进行改扩建；新建现代化标准设备厂房、原料库房、产品库房等及其他配套附属设施总建筑面积约153400平方米；新购置电子加速器、卧式离心分离机、胶体磨、高混机等生产设备约150台（套），形成年产100万吨全生物降解新材料的生产能力。

该项目符合国家产业政策，2023年取得了山东省建设项目备案证明(备案号：2303-370402-04-01-993198)。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度,我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设工程的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作 :

加强施工环境管理。采取作业场地围挡、围护、运输车辆密闭并冲洗、道路洒水抑尘等措施减少扬尘产生。合理安排施工时间，优化施工工艺，合理处置施工废水,建筑垃圾等防止工程施工造成环境污染和生态破坏。

三、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。

（1）投料粉尘：废气收集后引至布袋除尘器进行处理，处理达标后 15m 高的排气筒（P1）排放。

（2）挤出工序废气：在挤出机出料口设置集气罩，在集气罩四周增加 PVC 软帘垂至设备处（不影响正常进、出料），经“沸石转轮浓缩设备+蓄热氧化废气处理设备（RTO）”处理装置处理，处理达标后通过18m 高的排气筒（P2）排放。RTO 燃烧废气通过 18m 高的排气筒（P2）排放。

（3）天然气燃烧废气：经低氮燃烧器处理后通过 15m 排气筒（P4）排放。

VOCs有组织执行《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）中表1其他行业（除上述行业外的有机化工行业）Ⅱ 时段的排放限值，厂界VOCs无组织执行《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018）中表3厂界监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值；有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区要求；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实水污染防治措施。

项目厂区须设置“雨污分流”。职工生活污水经厂区内化粪池处理后由附近村民外运堆肥，禁止外排。

（三）强化噪声污染防治。

项目采取隔声、减震、距离衰减等措施减少噪声产生。

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

①废包装袋收集后外售至固废回收单位。

②除尘器收集的粉尘全部回用于生产。

③废油桶、废机油、废机油桶、废沸石转轮

在危废暂存间暂存后定期委托有资质的单位处置。

④生活垃圾委托环卫部门定期清运。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）中相关要求；

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

（五）在施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督。

（六）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范的固体废物堆放场及污染物排放口，并设立标志牌。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。

（七）严格执行总量控制要求。颗粒物有组织排放量为 1.81 t/a，VOCs 有组织排放量为 5.03 t/a，二氧化硫有组织排放量为 0.47 t/a、氮氧化物有组织排放量为 2.66 t/a；,并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。

（八）强化环境风险防范和应急措施。你单位须组织开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备。

（九）按规定设置环境保护设施标识牌、标示治理工艺流程图。设置环境保护设施管理台账。制定环境保护设施运行操作规程和环保措施管理制度。

（十）存档原材料及废料等材料购置、使用、库存等台账及成分说明，确保与环评文件一致。若使用原料发生变化，应确保排放污染物种类不得发生重大变化，否则应重新报批环评文件。

三、严格落实环评文件中施工期与运营期生态防治及污染控制措施，防止造成生态破坏和环境污染。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。若工程在建设、运行中产生不符合批复文件的情形时，应做环境影响后评价，采取改进措施，并报我局备案，经批准后方可实施。

五、项目建设须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，须完成该项目竣工环境保护验收。

六、请市中区生态环境保护综合执法大队、西王庄镇环保所组织开展该项目的“三同时”监督检查。

七、该环境影响评价文件自批准之日起超过五年，建设单位才开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复送至西王庄镇环保所。

九、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，则本文件自动作废。

主题词 ： 环保     环境影响评价      报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东美陵中联环境工程有限公司

枣庄市生态环境局市中分局 2023年07月11日 共印7份