枣环市中行审【2024】B-03号

关于枣庄万嘉新能源有限公司废旧资源暂存仓储建设项目环境影响报告表的批复

枣庄万嘉新能源有限公司：

你公司报送的《枣庄万嘉新能源有限公司废旧资源暂存仓储建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、枣庄万嘉新能源有限公司废旧资源暂存仓储建设项目位于枣庄市市中区光明路街道建设北路香港街东首北 50 米天能电池枣庄办事处。项目总投资1000万元，其中环保投资100万元。占地1000平方米，建设贮存库900平方 米，办公室50平方米，道路占地50平方米，购置叉车、地磅等设备设施43台（套）， 主要原材料为废铅酸蓄电池、锂电池，项目建成可达到年收集、贮存和转运10万吨废铅酸蓄电池、锂电池的贮存规模（其中废铅酸蓄电池7万t/a ，废锂电池3万t/a ）。该项目符合产业政策，2023年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号： 2309-370402-04-01-561094）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强施工环境管理。施工期严格执行环评报告中提出的扬尘治理措施。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》 （2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）相关要求，严格制定扬尘防治方案，落实六个“百分之百”要求。施工现场按要求安装视频监控、β射线扬尘在线监测设备，视频存储时间至少3个月。施工工地闲置 3 个月以上的，应对其裸露地面进行临时绿化或者铺装。禁止夜间施工，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。

破损电池贮存间：破损电池贮存间单独密闭建设，废电解液、破损电池储存于耐酸、耐腐蚀的 PE 桶、专用容器内，加盖封闭。破损电池泄漏电解液产生的硫酸雾经负压收集引入1套“碱喷淋装置 ”处理后，通过 1根 15m高的 DA001排气筒排放。硫酸雾、铅及其化合物排放浓度参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573- 2015）表 3 要求。无组织硫酸雾、铅及其化合物厂界排放浓度参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573- 2015）表 5 要求。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池沉淀后经市政管网排入枣庄惠营污水处理有限公司。废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准及枣庄惠营污水处理厂接管标准。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，危废贮存间设置基础防渗、导流沟。完好废铅酸蓄电池整齐码放在电池周转箱内，破损废铅酸蓄电池、废电解液使用密封专用容器和 PE 箱存放。定期对库区防渗情况进行检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象。危废贮存库以“硬底化水泥为基础（无裂纹）+ 1层2mm厚高密度聚乙烯防渗层+1层2mm厚环氧聚氨酯防渗层”作为防渗层，渗透系数K≤1× 10-10cm/s。碱喷淋装置区、化粪池防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0 × 10- 10cm/s的黏土层的防渗性能。危废贮存库单独建设破损电池贮存间，间内设置环形导流沟，用于收集泄漏废电解液；厂房外设置 1个30m3事故应急池，用于收集事故时消防废水，导流沟、 事故应急池均采用“水泥硬化地面+高密度聚乙烯+环氧聚氨酯 ”防渗措施处理。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施减少噪声产生；装卸时优先选用低噪声车辆，做好 设备保养，保持设备运行良好。优采取基础减振；合理设计运输路线、设置减速慢行及禁鸣标等方式减少噪声产生。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。生活垃圾由密闭、防渗垃圾箱收集后，由环卫部门清运。废电解液、废拖把、废抹布、废劳保用品、片碱废包装袋、废碱吸收液统一收集后暂存于危废间，委托有资质的危废处置单位处置。一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

（七）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（八）强化环境风险防范和应急措施。强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，危废暂存间、碱喷淋装置等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。危废暂存间、碱喷淋装置设备等严格落实防渗措施。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（九）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、光明路街道环保所负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送光明路街道环保所，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年01月10日

主题词 ： 环保     环境影响评价      报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东美陵中联环境工程有限公司

枣庄市生态环境局   2024年01月10日 共印7份