枣环市中行审【2024】B-08号

关于枣庄市内丰面粉有限公司功能性健康食品加工和方便食品加工项目环境影响报告表的批复

枣庄市内丰面粉有限公司：

你公司报送的《枣庄市内丰面粉有限公司功能性健康食品加工和方便食品加工项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、枣庄市内丰面粉有限公司功能性健康食品加工和方便食品加工项目位于山东省枣庄市市中区齐村镇北安路5号。项目总投资10500万元，其中环保投资300万元。规划新建1号生产车间1600平方米，新建1号成品仓库1200平方米，新建2号生产车间4200平方米，新建2号仓库2100平方米，新建1座办公楼及科研中心6030平方米，堆场占地950平方米，道路占地5800平方米，停车场7656平方米，新购置方便食品生产线、功能性健康食品生产线、锅炉等配套及附属设备123台（套）。项目建成后，年产功能性健康食品1.5万吨，年产方便食品1.5万吨。该项目符合产业政策，2023年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：2311-370402-04-01-298574）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强施工环境管理。施工期严格执行环评报告中提出的扬尘治理措施。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》 （2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）相关要求，严格制定扬尘防治方案，落实六个“百分之百”要求。施工现场按要求安装视频监控、β射线扬尘在线监测设备，视频存储时间至少3个月。施工工地闲置 3 个月以上的，应对其裸露地面进行临时绿化或者铺装。施工期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准要求。禁止夜间施工，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。

天然气锅炉废气加装低氮燃烧器后通过15m高排气筒DA001排放；功能性健康食品生产线天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA002排放；投料工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA003排放；功能性健康食品生产油烟废气通过安装高效油烟净化器处理后通过15m高排气筒DA004排放。煤气层炉使用天然气为燃料。天然气燃烧废气参照《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区大气污染物排放浓度限值；有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2374-2018）表1重点控制区污染物排放标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型规模标准；运营期恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建厂界标准值。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。项目使用纯水全部外购。生产废水经厂区污水处理站“格栅-沉降池-调节池-曝气池-生化池-二沉池”工艺处理后，回用于厂区绿化，锅炉纯水循环使用，厂区内所有废水禁止外排。项目废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)表1城市绿化、道路清扫标准。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格做好固废暂存间、应急池、污水处理设施、化粪池等的防渗。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局、加大减震基础，安装减震装置等措施减少噪音产生。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。生活垃圾由环卫部门定期清运。废包装物、不合格品、布袋收集粉尘统一收集后外售。污水处理站污泥集中收集后定期外售给当地村民用作肥料等资源综合利用。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（七）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（八）强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，固废暂存间、应急池、污水处理设施、化粪池等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（九）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。该项目污染物有组织排放总量指标控制在以下范围内(颗粒物：0.489t/a、二氧化硫：0.3t/a、氮氧化物：1.259t/a）。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、齐村镇环保所负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送齐村镇环保所，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年01月29日

主题词 ： 环保     环境影响评价    报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东腾辉生态环境工程有限公司

枣庄市生态环境局    2024年01月29日 共印7份