枣环市中行审【2024】B-12号

关于山东荣发电器有限公司年产500吨注塑制品成型项目环境影响报告表的批复

山东荣发电器有限公司：

你公司报送的《山东荣发电器有限公司年产500吨注塑制品成型项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、山东荣发电器有限公司年产500吨注塑制品成型项目位于山东省枣庄经济开发区长江路 31号，项目总投资3000万元，其中环保投资5万元，租赁山东魔意科技创新有限公司现成厂房的一层区域进行生产，项目占地面积1939.36平方米，新上35 台注塑机、7台挤出机，项目建成后，年产塑料制品500吨。该项目符合产业政策，2023年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：2311-370402-04-01-196155）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）强化大气污染防治措施。项目废气主要为干燥/预热、注塑、挤出等过程产生的废气。在各注塑机、挤出机上方设集气罩，废气经引风机引至1套“两级活性炭吸附”装置净化处理后，通过 1根 18m高 DA001排气筒排放。项目有组织废气 VOCs 、丙烯腈、苯乙烯排放浓度及VOCs排放速率执行《挥发性有机物排放标准第 6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业 II时段的排放浓度限值要求；有组织丙烯腈排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2新污染源排放限值要求，有组织苯乙烯排放速率及臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2要求；厂界 VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3要求，无组织丙烯腈排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2要求；无组织苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水收集进入化粪池，经污水管网排入枣庄市汇泉污水厂处理，注塑循环冷却水循环使用。项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级标准及污水厂接管要求。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格做好、危废暂存间、污水管网、化粪池等的防渗。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局、加大减震基础，安装减震装置等措施减少噪音产生。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。废活性炭等危废暂存危废间委托有资质单位处置，废包装材料、不合格品和下脚料收集后定期由物资回收单位回收，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门清运。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

（六）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展噪声、土壤和地下水监测。

（七）强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，危废暂存间、污水管网、化粪池等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（八）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。该项目污染物有组织排放总量指标控制在以下范围内(VOCs： 0. 122t/a）。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、开发区管委会负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送开发区管委会，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年03月19日

主题词 ： 环保     环境影响评价    报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东云之尚环境工程有限公司

枣庄市生态环境局    2024年03月19日   共印7份