枣环市中行审【2024】B-13号

关于润大食品科技（山东）有限公司年产2万吨添加剂生产建设项目环境影响报告表的批复

润大食品科技（山东）有限公司：

你公司报送的《润大食品科技（山东）有限公司年产2万吨添加剂生产建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、润大食品科技（山东）有限公司年产2万吨添加剂生产建设项目位于山东省枣庄市市中区孟庄镇龚庄村北路旁。本项目为迁建项目，因企业现有厂区土地租赁合同到期而进行的搬迁。项目拟投资 10000 万，其中环保投资100万元。租赁孟庄镇现有闲置土地，利用已建成生产车间、办公楼，新建原料成品库、原料罐区，购置搅拌罐、压滤机、滚筒干燥机、生物质锅炉等先进的生产设备 127台（套）代替部分老旧设备，搬迁项目投产后产能不变，仍为年产 2万吨添加剂；该项目新上生物质须为符合国家标准的专用生物质锅炉，严禁使用及掺烧其他燃料。该项目符合产业政策并通过专家评审，2023年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：2309-370402-07-02-262398）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强施工环境管理。施工期严格执行环评报告中提出的扬尘治理措施。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》 （2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）相关要求，严格制定扬尘防治方案，落实六个“百分之百”要求。施工现场按要求安装视频监控、β射线扬尘在线监测设备，视频存储时间至少3个月。施工工地闲置 3 个月以上的，应对其裸露地面进行临时绿化或者铺装。禁止夜间施工，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工完成后，尽快按方案完成作物种植。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。项目精馏工序产生的 VOCs，中和、浓缩、干燥、粉碎过程产生的颗粒物、VOCs、硫酸雾、氯化氢、氨，投料、包装、灌装产生的颗粒物和VOCs，罐区呼吸废气分别经软帘集气罩/管道收集后，经旋风+脉冲布袋除尘器+二级碱液喷淋+二级活性炭吸附（TA001）处理后由15米高排气筒 DA001 排放；锅炉废气经低氮燃烧+SNCR脱硝+旋风+脉冲布袋除尘器+碱液喷淋（TA002）处理后由35米高排气筒 DA002排放。项目有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表 1“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值；氯化氢、硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2恶臭污染物排放标准值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区标准；有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区污染物排放浓度限值；无组织VOCs、臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表 2厂界监控点浓度限值；厂内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准要求；无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1恶臭污染物排放标准值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放限值。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。项目锅炉纯水全部外购。设备冲洗水用于饲料添加剂生产，碱液喷淋水、循环冷却排污水、锅炉排污水、初期雨水利用浓缩设备结晶锅蒸盐后回用于生产，厂区内所有废水禁止外排。项目废水执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”标准。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格做好原料罐区、搅拌罐、生产车间、危废暂存间、应急池、化粪池等的防渗。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局、加大减震基础，安装减震装置等措施减少噪音产生。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。除尘器收尘回用于生产，废包装袋、废布袋、废盐、废原料桶、废机油、废机油桶、实验废液、废试剂瓶、废活性炭等危废暂存危废间委托有资质单位处置，废包装袋、废滤布收集后定期由物资回收单位回收，过滤残渣、灰渣、锅炉除尘灰统一收集后外售，精馏残渣回用于酸化剂生产，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门清运。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

（七）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（八）强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，生产车间、锅炉房、原料罐区、危废暂存间、应急池、化粪池等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（九）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。该项目污染物有组织排放总量指标控制在以下范围内(颗粒物：0.733t/a、SO2 ：1.175t/a、NOx：2.566t/a、VOCs：0.476t/a）。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。锅炉房、原料车间、生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、孟庄镇环保所负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送孟庄镇环保所，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年04月07日

主题词 ： 环保     环境影响评价    报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、南京科泓环保技术有限责任公司

枣庄市生态环境局   2024年04月07日    共印7份