枣环市中行审【2024】B-15号

关于山东天源液压科技有限公司喷塑技改项目环境影响报告表的批复

山东天源液压科技有限公司：

你公司报送的《山东天源液压科技有限公司喷塑技改项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、山东天源液压科技有限公司喷塑技改项目位于山东省枣庄市市中区孟庄镇民营科技园内兄弟路 9号。技改项目总投资500万元，其中环保投资7万元。技改项目新建一座喷塑车间，建筑面积 600m2，内部新上一个静电喷室，一台烘干炉，一台喷砂机，一台抛丸机，项目建成后将替代现有项目90%的喷漆任务，对现有项目产品进行喷塑。该项目符合产业政策，2023年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：2311-370402-07-02-186312）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强施工环境管理。施工期严格执行环评报告中提出的扬尘治理措施。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》 （2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）相关要求，严格制定扬尘防治方案，落实六个“百分之百”要求。施工现场按要求安装视频监控、β射线扬尘在线监测设备，视频存储时间至少3个月。施工工地闲置 3 个月以上的，应对其裸露地面进行临时绿化或者铺装。禁止夜间施工，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。

喷砂、抛丸废气各自经自带滤筒除尘器处理后经1根15m高的排气筒（DA002）排放（喷砂工序废气、抛丸工序废气共用1根排气筒）；喷塑产生的粉尘经自带滤芯除尘器+布袋除尘器处理，烘干固化废气（VOCs）经活性炭吸附+催化燃烧处理，处理后的废气同天然气燃烧废气一同经1根15m高的排气筒（DA003）排放（喷塑工序废气、烘干固化工序废气共用1根排气筒）。本项目有组织排放的 VOCs 执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 2 中“通用设备制造（C34）”行业浓度限值和速率限值的要求（70mg/m3、2.4kg/h）。厂界无组织 VOCs 执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值标准（2.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准要求。有组织颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准，无组织颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，禁止外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格做好危废暂存间、化粪池等的防渗。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局、加大减震基础，安装减震装置等措施减少噪音产生。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门清运。滤筒除尘器收集的废渣、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用。废活性炭、废催化剂统一收集后暂存于危废间，委托有资质的危废处置单位处置。一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

（七）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（八）强化环境风险防范和应急措施。强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，危废暂存间、化粪池等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。危废暂存间、化粪池等严格落实防渗措施。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（九）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。该项目污染物有组织排放总量指标控制在以下范围内(VOCs：0.000648t/a、颗粒物 0.0301t/a、二氧化硫 0.002t/a、氮氧化物 0.007t/a。）

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月，治污设施分表记电。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、孟庄镇环保所负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送孟庄镇环保所，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年04月26日

主题词 ： 环保     环境影响评价      报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东梵森环保科技有限公司

枣庄市生态环境局   2024年04月26日 共印7份