枣环市中行审【2024】B-24号

关于山东海之杰纺织有限公司新增备用天然气蒸汽锅炉项目环境影响报告表的批复

山东海之杰纺织有限公司：

你公司报送的《新增备用天然气蒸汽锅炉项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、山东海之杰纺织有限公司新增备用天然气蒸汽锅炉项目位于枣庄经济开发区西昌路6号（山东海之杰纺织有限公司院内）。项目总投资150万元，其中环保投资38万元。新增备用天然气蒸汽锅炉（锅炉额定蒸发量10t/h）项目备用锅炉年工作时间不得超过90d且仅限于供暖期使用。该项目符合产业政策，2024年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：2403-370402-07-02-630854）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）强化大气污染防治措施。

锅炉安装低氮燃烧器燃气并通过不低于35m高排气筒。废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中的重点控制区要求。

（二）严格落实水污染防治措施。厂区排水采用“雨污分流制”。锅炉排污水、纯水制备浓水排入枣庄中环污水处理有限公司进行深度处理后排放。

废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准及纳管标准--《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准；枣庄中环污水处理有限公司排放废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格做好固废暂存间、化粪池、锅炉房等的防渗。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局、加大减震基础，安装减震装置等措施减少噪音产生。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。废离子交换树脂暂存于一般工业固废暂存场，由厂家回收处置；生活垃圾实行袋装化，作到日产日清，由公司环卫车运至垃圾中转站清运处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（六）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（七）强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，固废暂存间、锅炉房等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（八）严格执行总量控制要求（烟粉尘：0.166t/a，SO2：0.323t/a，NOx：1.124t/a），并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月，治污设施分表记电。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、永安镇环保所负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送永安镇环保所，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

2024年07月29日

主题词 ： 环保     环境影响评价    报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东科盛生态环境有限公司

枣庄市生态环境局   2024年07月29日 共印7份