枣环市中行审【2024】B-25号

关于中建材光芯科技有限公司高性能PPG盖板中试项目环境影响报告表的批复

中建材光芯科技有限公司：

你公司报送的《中建材光芯科技有限公司高性能PPG盖板中试项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、中建材光芯科技有限公司高性能PPG盖板中试项目位于山东省枣庄市市中区永安镇人民西路66号，租赁中建材光子科技有限公司院内现有5#厂房进行生产。项目总投资9000万元，其中环保投资50万元。项目占地面积4663.58m2，利用CM玻璃、紫光胶、金刚砂等为原材料，进行切片、整形、黑化、减薄、抛光、扫边、倒角、成品检测、包装发货等工艺，项目不得使用干法切割打磨工艺。项目达产后，可年产高性能PPG盖板玻璃800万片。该项目符合产业政策，2024年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：2404-370402-04-01-725408）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）强化大气污染防治措施。

项目乙醇擦拭废气无组织排放。VOCs厂界监控点浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表2要求。

- （二）严格落实水污染防治措施。厂区排水采用“雨污分流制”，项目依托中建材光子科技有限公司污水处理站，设计处理规模为20m3/d，采用“调节池+微电解+芬顿+絮凝沉淀+过滤吸附”处理工艺，污水经处理达标后排入市政污水管网，进入枣庄中环污水处理有限公司进一步处理，厂区总排口执行枣庄中环污水处理有限公司进水水质要求。经污水处理厂处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准、枣庄中环污水处理有限公司进水水质要求和《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37 3416.1-2023）表2中第二类污染物最高允许排放浓度一般保护区域限值要求。

- （三）按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格做好危废暂存间、厂区污水管网、化粪池等的防渗。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选购低噪声、低振动型设备；车间内合理布局、基础减振、建筑隔声等措施减少噪声产生。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。生活垃圾由环卫部门定期清运。玻璃下脚料、废金刚砂、废研磨砂、不合格品暂存于一般固废暂存处定期外售进行综合利用。废切削液、废抹布、废铣磨液、废抛光液、废包装物、废机油暂存危废暂存间，定期由有资质的危废单位处理。一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

（六）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（七）强化环境风险防范和应急措施。强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，危废暂存间、厂区污水管网、化粪池等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。危废暂存间、厂区污水管网、化粪池等严格落实防渗措施。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（八）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月，治污设施分表记电。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、永安镇负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送开发区管委会，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年08月14日

主题词 ： 环保     环境影响评价      报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东绿益项目咨询有限公司

枣庄市生态环境局   2024年08月14日 共印7份