枣环市中行审【2024】B-29号

关于枣庄市文凯商贸有限公司废旧铅蓄电池回收中转仓储项目环境影响报告表的批复

枣庄市文凯商贸有限公司：

你公司报送的《枣庄市文凯商贸有限公司废旧铅蓄电池回收中转仓储项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、枣庄市文凯商贸有限公司废旧铅蓄电池回收中转仓储项目位于枣庄市市中区东外环远大路口北50米枣庄市来来物流有限公司院内，东侧为北安中路，南侧为枣庄市东方润滑油有限公司，西侧为山东销售枣庄油库，北侧为枣庄坤宇汽车销售服务公司。项目总投资1000万元，其中环保投资30万元。新购置设备叉车1台，地磅1个。本项目建成后，达到年回收储存废铅蓄电池2万吨的能力，该项目为暂存，不存在拆解加工等工艺。

2024年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：2403-370402-04-01-969365）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）强化大气污染防治措施。

加强破损区密闭措施，优化废气收集措施，提高有组织收集效率，进一步减少无组织排放。硫酸雾经收集后，通过集气罩收集+碱液喷淋+活性炭吸附处理后由15m排气筒排放。硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级排放标准限值标准。无组织硫酸雾厂界排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放源限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。生活污水经厂区化粪池处理后由环卫部门定期清运处理。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，危废贮存间设置基础防渗、导流沟、集液池。仓库内导流沟、集液池内铺设厚度不小于15cm防渗混凝土+2mm环氧树脂地坪防渗措施。完好废铅酸蓄电池整齐码放在电池周转箱内，破损废铅酸蓄电池、废电解液使用密封专用容器和 PE 箱存放。定期对库区防渗情况进行检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象。仓储区域地面及四侧墙裙必须采取防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。碱喷淋装置区、化粪池防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0 × 10-10cm/s的黏土层的防渗性能。危废贮存库单独建设破损电池贮存间，间内设置环形导流沟，用于收集泄漏废电解液；厂房外设置事故应急池，用于收集事故时消防废水，导流沟、 事故应急池采用防渗措施处理。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。本项目企业关闭或搬迁时应依法开展重点监测，推进土壤污染状况调查和土壤污染风险评估。

（四）严格落实噪声污染防治措施。基础减振+厂房隔声+风机采用软连接、消声距离衰减；装卸时优先选用低噪声车辆，做好设备保养，保持设备运行良好。优采取基础减振；合理设计运输路线、设置减速慢行及禁鸣标。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。废电解液、废活性炭、喷淋废水、吸附废电解液（含铅及其化合物）的材料及散落铅泥等收集后分区暂存于危废贮存库内，委托有资质的单位定期处置。废劳保用品、生活垃圾集中收集后，环卫部门清运。一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

（六）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（七）强化环境风险防范和应急措施。强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，危废暂存间、碱喷淋装置等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。危废暂存间、碱喷淋装置设备等严格落实防渗措施。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（八）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月，治污设施分表记电。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、光明路街道环保所负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送光明路街道环保所，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年09月19日

主题词 ： 环保     环境影响评价      报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东同方环境技术服务有限公司

枣庄市生态环境局   2024年09月19日 共印7份