枣环市中行审【2024】B-30号

关于中建材光子科技有限公司玻璃光纤预制棒管及防光晕玻璃技改项目环境影响报告表的批复

中建材光子科技有限公司：

你公司报送的《中建材光子科技有限公司玻璃光纤预制棒管及防光晕玻璃技改项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、中建材光子科技有限公司无水石英圆柱生产项目位于山东省枣庄经济开发区枣欢线与人民西路交叉口东500m。项目总投资11335万元，其中环保投资10万元。拟在原有厂区依托现有车间增加设备进行升级并增加产能，新增设备 175 台套，年新增光纤预制类产品500 吨、普通防光晕电玻璃窗 5 万片。技改后全厂年产光纤预制类产品产能为1500 吨、普通防光晕电玻璃窗产能为 25 万片，高性能防光晕光电玻璃窗10 万片。该项目符合产业政策，2024年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：2401-370402-07-02-584377）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）强化大气污染防治措施。

8#车间配料混料工段、少量颜色料投料新增颗粒物；熔制过程产生的烟尘、SO2、NOX、HCl、氟化物及 SCR 脱硝过程产生的少量NH3，均依托现有的废气处理设施：即 1 套滤筒除尘器+1 套碱喷淋装置+除雾器+SCR 脱硝处理后通过1根 29m 高排气筒（DA001）有组织排放；

7#车间玻璃窗投料工段产生的颗粒物、熔制过程产生的烟尘、SO2、NOX、HCl、氟化物、SCR 脱硝过程产生的少量 NH3，汇入现有的废气处理设施：即2套滤筒除尘器汇总后进入 1 套碱喷淋装置+除雾器+SCR 脱硝处理后通过1根29m 高排气筒（DA002）有组织排放；

10#车间预制管投料工段产生的颗粒物、熔制过程产生的烟尘、SO2、NOX、HCl、氟化物、SCR 脱硝过程产生的少量 NH3，汇入现有的废气处理设施：即1套滤筒除尘器汇总后进入 1 套碱喷淋装置+除雾器+SCR 脱硝处理后通过1根29m 高排气筒（DA003）有组织排放。

6#车间机加工工段油烟雾（非甲烷总烃）经集气罩收集，热熔胶熔融工段产生的 VOCs 经微负压的通风橱收集后汇入现有的废气处理设施：即1 套油烟净化器+活性炭吸附装置（4#）处理后通过 1 根 18m 高排气筒（DA004）排放。

本项目有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、氨排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》 (DB37/2373-2018)表2 玻璃工业所有玻璃熔窑重点控制区大气污染物排放限值。锑及其化合物执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表 2 玻璃工业电子玻璃熔窑重点控制区大气污染物排放限值。颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、氯化氢、氟化物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准要求。氨排放速率执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 标准要求。VOCs（以非甲烷总烃计）的排放浓度和排放速率执行《挥发性有机物排放标准第7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表 1 非金属矿物制品业Ⅱ时段排放标准要求。无组织颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB 37/ 2373-2018)表3除水泥外的其他建材排放限值要求。无组织 VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表2 标准要求。厂房外 VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

- 严格落实水污染防治措施。厂区排水采用“雨污分流制”，本项目废水主要包括清洗废水、设备喷洒降温废水、制纯水废水，水质同现有项目类似，排入厂区现有的污水处理站处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准及枣庄市汇泉污水处理厂进水水质要求。

- 按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格做好危废暂存间、化粪池、污水处理站等的防渗。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选购低噪声、低振动型设备；车间内合理布局；基础减振；建筑隔声等措施减少噪声产生。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。不合格原料返回厂家；不合格毛坯件回炉重新熔制；机加工下脚料集中收集后外售；废金刚砂、不合格产品、废包装材料、筒除尘器收集的颗粒物集中收集后外售；新增污水处理站底泥外运至填埋场填埋。废反渗透膜由厂家回收。废抛光粉液、废切割液、废机油、废液压油暂存于密闭塑料桶中，暂存于危废暂存间内，定期送有资质的危废公司处置；废活性炭暂存于危废暂存间内，定期送有资质的危废公司处置。一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

（六）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（七）强化环境风险防范和应急措施。强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，生产设备、危废暂存间、化粪池、污水处理站等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。危废暂存间、化粪池污水处理站等严格落实防渗措施，主要生产设备设置防爆措施。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（八）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。该项目污染物有组织排放总量指标控制在以下范围内(颗粒物：0.045t/a、SO2：0.102t/a、、NOX：0.96t/a、VOCS：0.0000086t/a ）。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月，治污设施分表记电。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、永安镇环保所负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送永安镇环保所，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年10月08日

主题词 ： 环保     环境影响评价      报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东中质钜盈工程咨询有限公司

枣庄市生态环境局   2024年10月08日 共印7份