枣环市中行审【2024】B-32号

关于和锦（山东）包装科技有限公司食用包装新材料生产线项目环境影响报告表的批复

和锦（山东）包装科技有限公司：

你公司报送的《和锦（山东）包装科技有限公司食用包装新材料生产线项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、和锦（山东）包装科技有限公司食用包装新材料生产线项目位于枣庄经济开发区长江五路东侧，人民西路南侧，大众路北侧，南郊热电西侧。项目拟投资12000万，其中环保投资180万元。规划建设2座生产车间建筑面积16653.49㎡、同时配套建设基础工程等构筑物。主要建设12条中速生产线、4条高速生产线、4条涂布生产线、4条印刷生产线及12条制罐生产线。建成后年产易拉盖16亿片、印铁1000t、罐8亿罐。该项目符合产业政策，2023年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：2310-370402-04-01-722410）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强施工环境管理。施工期严格执行环评报告中提出的扬尘治理措施。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》 （2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）相关要求，严格制定扬尘防治方案，落实六个“百分之百”要求。施工现场按要求安装视频监控、β射线扬尘在线监测设备，视频存储时间至少3个月。施工工地闲置 3 个月以上的，应对其裸露地面进行临时绿化或者铺装。禁止夜间施工，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工完成后，尽快按方案完成作物种植。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。加料和搅拌产生的废气经活性炭吸附脱附催化燃烧系统处理后经15m高排气筒排放。焊接烟尘采用焊接烟尘净化器处理后存在车间内无组织排放。项目涂布、印刷、上光、烘干工序废气中颗粒物、SO2、NOx执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1重点控制区标准限值；VOCs执行《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/ 2801.4-2017）表2标准限值及《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表2“集装箱及金属包装容器制造行业”标准限值。臭气浓度和氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭排放标准值；项目厂界无组织废气中VOCs执行《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/ 2801.4-2017）表3厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值及《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值；臭气浓度和氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准；无组织颗粒物、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内车间外无组织排放监控点VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。项目注塑、吹塑废气排放执行山东省《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中“其他行业”中Ⅱ时段的排放限值，无组织排放工艺废气（VOCs）执行表3厂界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中管控要求。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后经市政管网，进入枣庄中环污水处理有限公司进行处理。项目冷却塔中冷却水进行闭路循环使用，仅定期补水，厂区内所有废水禁止外排。项目污水排入管网执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准；枣庄中环污水处理有限公司排放废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格做好生产车间、化粪池、原料仓库及危废间等的防渗。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局、加大减震基础，安装减震装置等措施减少噪音产生。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。含涂料、油墨废抹布、废涂料、废油墨、化学品包装桶、废印刷版、显影废水（含冲版废水）、废活性炭、废催化剂、废机油等危废暂存危废间委托有资质单位处置，马口铁/铝边角料、废产品（不合格品）、废包装物、塑料边角料统一收集后外售，塑料边角料回用于生产，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门清运。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

（七）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（八）强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，生产车间、化粪池、原料仓库及危废间等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（九）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。该项目污染物有组织排放总量指标控制在以下范围内(颗粒物：0.0513t/a、SO2：0.0048t/a、NOx：0.3344t/a、VOCs：0.355t/a）。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。原料车间、生产车间、主要生产设备、治污设施等按要求安装视频监控，视频存储时间至少3个月。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、永安镇环保所负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送永安镇环保所，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年10月25日

主题词 ： 环保     环境影响评价    报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、淄博弘邦技术服务有限公司

枣庄市生态环境局市中分局 2024年10月25日 共印7份